ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация МО Смоленский сельсовет Смоленского района

Муниципальный контракт: № 152 от 05.10. 2021 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

______________ Садакова Г.А.

БАРНАУЛ 2021

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

Цели и задачи	8

1. Анализ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ направлений комплексного развития ЭТИХ территориЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10

1.1 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	10

1.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	13

1.2.1 Рельеф	13

1.2.2 Климат	14

1.2.3.Гидрография, гидрология	15

1.2.4. Почвы	16

1.2.5.Растительность	16

1.2.6. Геологическое строение и полезные ископаемые	18

1.3 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов	19

1.3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы	19

1.3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и	23

санитарно-защитные полосы водоводов	23

1.3.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры	25

1.3.4 Объекты культурного наследия	26

1.3.5 Особо охраняемые природные территории	32

2 . Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	34

2.1 Основные направления развития хозяйственного комплекса	34

2.2 Демографическая ситуация и занятость населения	35

2.3  Жилищный фонд	39

2.4  Социальная инфраструктура	42

3. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию	47

3.1 Существующая планировочная организация территории сельсовета	47

3.2. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	47

3.3. Функциональное зонирование	49

3.4 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Смоленский сельсовет	55

3.4.1     Жилищное строительство	55

3.4.2 Социальная сфера	57

3.4.3 Рекреация	58

3.4.5 Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов	60

3.4.6 Транспортная инфраструктура	61

3.4.7. Инженерная инфраструктура	66

Водоснабжение	66

Канализация	68

Энергоснабжение	70

Газоснабжение	73

Теплоснабжение	74

Средства связи	76

4. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	77

4. Санитарная очистка	78

5. Земельные ресурсы	81

5.1 Предложения по изменению границ земель населенных пунктов	81

5.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельсовета	82

5.3 Баланс территории	87

6.Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	91

6.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна	91

6.2 Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова	92

6.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	93

6.4 Мероприятия по охране водных ресурсов	94

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их предупреждению и нейтрализации	96

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	108

8.Технико-экономические показатели.	116

Генеральный план муниципального образования  Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края  выполнен коллективом специалистов в составе:

Руководитель проекта	        Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель	        С.Ю. Кравцова

Инженер по информационным технологиям                                     А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании. | Том 2 |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Смоленский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 1 |
|  | Карта функциональных зон МО Смоленский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Смоленский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 2 |
|  | Карта функциональных зон с. Смоленское | Лист 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения с. Смоленское М 1:5000. | Лист 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) местного значения с. Смоленское М 1:5000. | Лист 4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (газоснабжение, теплоснабжение) местного значения с. Смоленское М 1:5000. | Лист 5 |
|  | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) местного значения с. Смоленское М 1:5000. | Лист 6 |
|  | Карта функциональных зон с. Первомайское М 1:5000 | Лист 7 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Первомайское М 1:5000. | Лист 7 |
|  | Карта функциональных зон с. Ленинское М 1:5000 | Лист 8 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ленинское М 1:5000. | Лист 8 |
| Обосновывающая часть |  |  |
|  | Материалы по обоснованию | Том 1 |
|  | Карта планируемого и существующего размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) МО Смоленский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 9 |
|  | Карта планируемого и существующего размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) с. Смоленское | Лист 10 |
|  | Карта планируемого и существующего размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) с. Первомайское М 1:5000. | Лист 11 |
|  | Карта планируемого и существующего размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) с. Ленинское М 1:5000. | Лист 12 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Лист 13 |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Внесение изменений в муниципальное образование «Смоленский сельсовет» разработан в соответствии с требованиями Технического задания к Муниципальному контракту  № 152. на оказание услуг по разработке проекта Генерального плана муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края от от 05.10. 2021 г.

Изменения внесены в текстовую и графическую часть утвержденного в 2017 г. Генерального плана, разработанного АО "Ростехинвентаризация (Федеральное БТИ".)

Расчетный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия  - 2034 г.

Генеральный план муниципального образования Смоленский сельсовет (далее – МО Смоленский сельсовет) выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"»

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г;

-  Стратегия социально-экономического развития социально-экономического развития Смоленского района Алтайского края на период до 2035 года;

- Приказом «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения...» от 09.01.2018 г. № 10.

Графическая часть проекта выполнена на актуализированной цифровой векторной топографической основе масштаба 1:25000 и 1:5000. Система координат местная. Использованы сведения земельного кадастрового учета 2021 года. Генеральный план выполнен с использованием программы Mapinfo версия 9.5.

- Цели и задачи

1. Корректировка  Генерального плана муниципального образования «Смоленский сельсовет» в целях приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства, существующему кадастровому делению и реальной перспективе развития поселения.

2. Приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 10  09.01.2018 г. «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

3.Внесение изменений в Карту функциональных зон Генерального плана с учетом планов развития жилищного строительства, размещения объектов социального, административного и производственного назначения, инвестиционных проектов, намеченных к реализации с 2018 года.

4.Внесение изменений в Карты планируемого размещения объектов местного значения в части дополнения состава муниципальными объектами в соответствии с Реестром объектов муниципальной собственности.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Смоленский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- 1. Анализ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ направлений комплексного развития ЭТИХ территориЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# 1.1 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Смоленский сельсовет расположено в юго–восточной части Алтайского края. Поселение граничит с четырьмя сельсоветами Смоленского района, а именно: на юге с Точилинским сельсоветом, на западе с  Кировским  и Линевским сельсоветами, на севере с Верх-Обским сельсоветом, а на востоке с Советским районом.

Муниципальное образование Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края наделено статусом сельского поселения законом Алтайского края от 27 мая 2011  года № 61 –ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Первомайский сельсовет Смоленского района Алтайского края и Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края», в состав  которого вошли населенные пункты: с. Смоленское, с. Первомайское, с. Ленинское.

История заселения

Село Смоленское

Село Смоленское, согласно исследованиям историков Ю. Булыгина и С. Юсупова, основано вблизи форпоста казачьей линии 1 июля 1759 года отставными казаками. Первым поселился отставной военный  (предположительно представитель сибирского казачества, переведенное в крестьянское сословие) из города Кузнецка Хворов В.В. с женой и семью детьми, 10 июля здесь селятся Т.А.Богданов и В.Ф.Ломшаков тоже из Кузнецка, И.Д. Ошаров из Красноярска.

Версии происхождения названия села.

  - В конце 50-х годов 18 в. из Смоленской губернии прибыли на Алтай отставные казаки переселенцы. Отправляясь в Сибирь, казаки взяли с собой икону Смоленской Божией Матери Одигитрии (путеводительница).

  - В середине 18 в. формируется форпост «Смоленской божий матери» покровительницы от вражеского нашествия. Село Смоленское это выселок из него, выросшей и обогнавшей в росте маленькую деревеньку где жила казачья охрана.

  - Существует мнение, что село названо по занятию населения, которое варило смолу, это версия появилась в советское время.

В 1776 году в поселении Смоленском насчитывалось 126 семей

отставных из разных районов Сибири казаков из городов Томска, Тары, Красноярска, Кузнецка, драгуны из различных полков.

Массовое заселение села Смоленского началось после выхода императорского указа 1762 года об организации поселения. В 1846 году отставных в селе осталось лишь 4 семьи, в них 51 человек. Среди жителей села преобладали государственные крестьяне, поселенцы. Появились купцы и мещане, а также 2 семьи заводских крестьян.

В сословии государственных крестьян учитывались самовольные поселенцы, «гулящие люди» - беглые, в основном из европейской части России и «пришлые» - подчиненные властям военной линии.

В начале 20 в. в центре села было более 20 купеческих магазинов и ларьков. После отмены в 1861 году крепостного права в предгорья Алтая хлынул поток переселенцев, село Смоленское стало быстро расти. За короткий срок численность населения возросла в 5,6 раза и составила в 1893 году 4851 человек.

Развивалась и социальная сфера села. В 1898 году здесь была построена новая кирпичная церковь, вместо старой деревянной.

В 1851 году открыта сельско – волостная школа. В 1898 году построена больница на 10 коек, которая обслуживала население не только Смоленской, но и соседних волостей.

Кроме хлебопашества и скотоводства крестьяне занимались различными промыслами, появились мелкие предприятия.

В 1919 году смоленцы приняли активное участие в борьбе за власть Советов в составе Первой горной партизанской дивизии.

Постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года село Смоленское стало центром Смоленского района.

село Первомайское

Село Первомайское расположено в 11 км восточнее села Смоленского на реке Поперечке.

Основано предположительно в 1928 году крестьянами сел Смоленского и Катунского, которые переселялись поближе к своим земельным наделам.

С 1930 года началось бурное развитие поселка. Его земли вошли во вновь организованный крупный зерносовхоз «Алтайский» и Первомайское стало усадьбой 2 – го отделения этого совхоза.

Строились жилые дома и бараки, в которых проживали по 5-6 семей в одной комнате, а отдельные семьи копали себе землянки на берегу реки.

В 1935 году на Первомайское отделение переведена молочно – товарная ферма, для которой были построены крупные скотные дворы, и жители получили работу на ферме и в зимний период, который до этого был мало занят трудом.

В поселке открылись начальная школа, детские ясли, магазин с промышленными и продовольственными товарами.

В годы Великой Отечественной войны коллектив Первомайского отделения, работал очень напряженно, стараясь дать стране, сражающейся армии как можно больше хлеба, мяса, молока.

После войны, в марте 1946 года, на базе отделения в селе Первомайском был образован птицесовхоз.

23 августа 1955 года птицесовхоз был закрыт, а село Первомайское со всеми его производственными участками было снова присоединено к зерносовхозу «Алтайский».

1 апреля 1957 года Первомайское отделение передано в совхоз «Советская Россия».

Годы работы в составе совхоза «Советская Россия» - период подъема экономики и культуры села Первомайского. Активно шло жилищное строительство, Строились новые птичники и скотные дворы.

6 января 1990 года село Первомайское стало центральной усадьбой вновь образованного совхоза «Восток».

В 1991 году в селе Первомайском основан сельский Совет.

В октябре 1999 года Первомайское отделение перешло в состав птицефабрики «Смоленской».

В 2011 году Первомайский сельсовет Смоленского района Алтайского края присоединен к Смоленскому сельсовету с административным центром в селе Смоленское.

село Ленинское

Село Ленинское расположено в 16 км к востоку от села Смоленское в открытой степи с плодородными землями.

Основано в 1930 году как производственный участок (отделение) зерносовхоза «Алтайский».

Первые его поселенцы – крестьяне близлежащих сел Грязнухи (ныне Советское) и Степного. Поначалу они жили в землянках и бараках. В 1940 году здесь проживала 61 семья. В 1942 году на базе Ленинского отделения образован махорсовхоз. Кроме производства махорки, махорсовхоз занимался и животноводством, содержал, крупный рогатый скот, овец, свиней.

В 1958 году махорсовхоз расформирован, и село Ленинское вошло, как отделение в совхоз «Советская Россия», в 1990 году в совхоз «Восток», в 1996 году – в совхоз «Верхне – Обский», а с 1999 года – в птицефабрику «Смоленская».

В 2011 году Ленинский сельсовет Смоленского района Алтайского края присоединен к Смоленскому сельсовету с административным центром в селе Смоленское.

- 1.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 1.2.1 Рельеф

Особенности геологического развития данной территории обусловили наличие разнообразных форм рельефа. Главным рельефообразующим фактором здесь является разнонаправленность тектонических движений двух крупных морфоструктур: Предалтайской равнины и Алтайских гор. Первая на всем протяжении геологического развития испытывала нисходящие вертикальные движения, вторая - восходящие. Вследствие этого, Алтайские горы длительное время являлись областью сноса, а равнины - областью аккумуляции.

По ведущим процессам рельефообразования, характеру поверхности и степени ее расчленения в пределах рельеф является холмисто-увалистым слаборасчлененным.

Рельеф характеризуется чередованием увалов и долин, вытянутых в субширотном направлении согласно простиранию палеозойских структур. Холмы и увалы имеют мягкие очертания благодаря наличию мощного чехла покровных отложений глин и лессовидных суглинков. Увалы часто резко ассиметричны, крутые склоны, как правило, оползневые. Оползневый процесс является массовым в пределах описываемого рельефа. Однообразная волнистая поверхность равнины, покрытая древними и современными корами выветривания, местами осложнена невысокими скалистыми останцами, сложенными породами палеозоя.

Глубина расчленения рельефа (максимальные превышения водоразделов над урезами рек и озер) увеличивается при движении к югу от 10 до 100-150 м; преобладающие углы наклона поверхности – от  00 17’ до 60 0’; степень расчленения рельефа (среднее расстояние между соседними понижениями рельефа) изменяется от среднего (2,5-1,5 км) до значительного (0,8-0,6 км). Расчленение долинно-балочно-овражное. Степень овражности территории (процент территории под оврагами от общей площади района) равна 5-10%. Много оврагов в левобережье р. Песчаной.

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 240 до 460 м, относительные превышения варьируют от 50 до 200 м. Водоразделы пологие, широкие, со слабоизвилистой поверхностью, переход от водоразделов в склоны очень плавный. Реки, расчленяющие увалисто-холмистую поверхность равнин, имеют широкие, заболоченные, часто террасированные долины.

## 1.2.2 Климат

Климатические особенности территории определяются сложными взаимодействиями солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности.

Нахождение поселения на юго-востоке Алтайского края, особенности подстилающей поверхности (рельефа), наличие равнины и гор, барьерного фаса Алтая, оказывают огромное влияние на особенности циркуляции атмосферного воздуха, что обусловливает специфические черты климата сельсовета.

Поселение располагается в области преимущественно антициклональной деятельности. В начале осени начинает формироваться азиатский антициклон. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой циклональной погодой с частыми снегопадами и метелями. Второй период зимы (с половины декабря до середины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной малооблачной погодой. Для третьего зимнего периода (середина февраля - март) характерна неустойчивая погода. Нередко к концу февраля на территорию приходит новый заток холодного, полярного воздуха, повышающего вероятность значительных похолоданий в первой декаде марта. Перенос теплых воздушных масс отмечается в последних числах марта - начале апреля, что обусловливает постоянное чередование сравнительно коротких периодов с теплой и холодной погодой.

Летом смена воздушных масс (прохождение фронтов) не сопровождаются резкими изменениями температуры воздуха. Циклоны и антициклоны становятся менее активными. Поэтому скорости ветра уменьшаются. В первой декаде июня возможно вторжение арктического воздуха, вызывающее резкое похолодание и заморозки.

Поселение, располагаясь в зоне предгорий и низкогорий, имеет благоприятные условия для формирования в холодное время года буферной прослойки теплого воздуха, вследствие чего менее суровы зимы и более длительный безморозный период. Средняя температура воздуха в январе -18,2оС.

Смоленский сельсовет - расположен в зоне резко континентального климата с холодной продолжительной зимой, кратковременным жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,8 С. Минимальная температура  воздуха отмечается в январе и составляет в многолетнем разрезе

-16,2 С. Максимальная среднемесячная температура приходится на июль и составляет +19,3 С. Переход среднесуточной температуры через 0 С проходит в первой половине апреля, а в область отрицательных значений – во второй половине октября.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и держится до середины апреля. Высота снежного покрова составляет 0,3-0,5 м, а в логах и долинах 1-2 м. В зимний период отмечается промерзание грунта на глубине 2,0-2,5 м.

Многолетняя годовая сумма осадков в среднем составляет 500 мм. Причем основная их часть (70 %) выпадает в виде дождя в течение апреля – октября. Распределение осадков летом неравномерное, наибольшее их количество выпадает в июле-августе.

- 1.2.3.Гидрография, гидрология

Территория муниципального образования обладает достаточно развитой гидрографической сетью. По его территории протекают  реки Песчаная и Поперечная. Реки имеют типично равнинный характер: широкие корытообразные долины, в пределах которых русло свободно меандирует, поймы заболочены, а иногда засолены. Уклоны потоков не значительны (1-2 %), скорость течения мала – 0,1-0,3 м/с, расходы 0,001-0,5 м³/с.

Питание рек смешанного типа и осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Подъем уровней на реках начинается в первой декаде апреля. Вскрываются реки в конце второй-третьей декад апреля. Амплитуда колебания уровня составляет от 1 до 2-3 м. половодье продолжается около 1 месяца. Ледостав на реках начинается в начале ноября, а к концу декабря реки полностью замерзают.

По химическому составу реки гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/дм³.

Село Смоленское расположено в непосредственной близости реки Песчаной и по селу проходит река Поперечная, село Первомайское  находится около реки Поперечная.

Такое близкое соседство с реками накладывает дополнительные ограничения на застройку близ лежащей территории вдоль рек в границе зоны подтопления.

Помимо поверхностных вод, сельсовет богат подземными водами разных типов. По химическому составу питьевая вода имеет оптимальную, с санитарно-гигиенической точки зрения, минерализацию, умеренную жесткость с содержанием хлоридов и сульфидов, не превышающих  ПДК.

- 1.2.4. Почвы

Почвенный покров МО Смоленский сельсовет характеризуется большой мощностью гумусового горизонта и высоким содержанием гумуса, хорошо обеспечены подвижными элементами питания.

Наибольшее распространение имеют черноземы типичные, обыкновенные и выщелоченные.

Кроме того, повсеместно распространены лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы по долинам рек и комплексы гидроморфных почв на заболоченных, слабодренированных участках.

- 1.2.5.Растительность

По геоботаническому районированию, Смоленский сельсовет расположен в Бореальном классе, Южносибирской таежной группе, альпийско-тундрово-таежно-лесном типе, таежно-лесостепном подтипе, Северо-Алтайском варианте поясности. Данный вариант обладает поясами: степной, лесостепной, лесной.

Территория сельсовета приурочена к равнинам. Это и определяет широкий набор типов растительности.

В пределах рассматриваемой территории выделяются следующие типы растительности: степи, леса, луга, пойменная.

В степях растет: ковыль волосатик, или тырса, тимофеевка степная, овсяница луговая, мятлик степной и др. Из разнотравья часто встречаются: герань луговая, люцерна серповидная, горошек мышиный, клевер луговой и др.

В настоящее время степи значительно изменены хозяйственной деятельностью  (распашка, сенокосы, пастбища и т.д.). В равнинной части и слаборасчлененных поверхностях водоразделов и пологих склонах основные площади их распаханы. На крутых склонах используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Луга представлены остепненными и лесными, а также небольшими участками в заболоченных поймах.

На равнинной части поселения луга встречаются по склонам балок, на плоских террасах и по окраинам колков. В предгорной части района распространены остепненные суходольные луга. В них часто встречаются такие виды, как кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная, земляника зеленая, лапчатка золотоцветковая, подмаренник весенний, герань луговая и др.

По низким террасам рек и поймам встречаются заболоченные луга с преобладанием осоки дернистой.

Лесные суходольные злаково-разнотравные луга распространены в средней части района, где нами были отмечены следующие виды: вейник тростниковый, трищетинник сибирский, мятлик сибирский, горошек однопарный, репейничек волосистый, володушка длиннолистная, кровохлебка лекарственная и др. В черневых лесах развиты высокотравные лесные луга, где представлены: борец анторовидный, купырь лесной, живокость высокая, недоспелка копьевидная и др.

В настоящее время все типы лугов страдают от перевыпаса скота и скашивания.

Леса представлены тремя классами формаций: светлохвойные (сосновые, осиново-сосновые, сосново-березово-осиновые с кустарниковым подлеском), темнохвойные (осиново-пихтовая черневая тайга с кустарниковым подлеском),  и лиственные (березовые, тополево-осиново-березовые, осиново-березовые, сосново-березовые с кустарниковым подлеском).

Пойменная растительность относится к равнинным формациям. Пойма луговая закустаренная, среди луговых видов наиболее часто представлены тимофеевка луговая, щучка дернистая, мятлик болотный, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная, гравилат речной, из кустарников встречаются ива шерстистопобеговая, боярышник кроваво-красный, черемуха обыкновенная.

## 1.2.6.Геологическое строение и  полезные ископаемые

Территория Смоленского сельсовета расположена на  предгорной равнине, которая являясь областью аккумуляции, характеризуется наличием мощного чехла покровных отложений четвертичного возраста. Территории сельсовета – это аллювиальные отложения надпойменных террас (верхний отдел четвертичной системы), сменяющиеся при движении к югу на лессовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, илы, глины, иногда с включением щебня (нижний – средний отделы четвертичной системы). Под четвертичными отложениями скрыт палеозойский фундамент юго-восточной части Западно-Сибирской плиты.

На территории Смоленского сельсовета согласно  государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых, установлено наличие 1 месторождения полезных ископаемых- кирпичное сырье.

Таблица 1

Перечень месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Название месторождения, проявления | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет Государственным балансом (ГБЗ), Государственным кадастром месторождений (ГКМ) на 01.01.13г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье(глины. суглинки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленское, участок 2, С-1- 2514 тыс. куб. м | ЮВ окраина с. Смоленское в 30 ЮЗ км от Бийска | 1962 г. Лабораторно-технологические исследования 4 проб весом по 50 кг каждый выполнены лабораторией технологии нерудного сырья КТЭ Зап-Сиб ГУ, г. Новокузнецк. Супесь в естественном состоянии не пригодна для производства строительного кирпича. Из суглинка в естественном состоянии и из смеси суглинка и супеси в соотношении 1:1. | А+В+С1 – 7585 тыс. м3 | Не учтены ГБЗ, недостаточно изучены | Сведений по добыче нет. |

- 1.3 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов

Анализ территориальных ресурсов сельсовета и оценка возможностей перспективного градостроительного развития Смоленского сельсовета выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории сельсовета отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

- 1.3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии с действующей редакцией ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74 от 03.06.2006 г.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В целях части 16 действующей редакции ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74 от 03.06.2006 г. под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

По территории Смоленского сельсовета протекают реки Песчаная и Поперечная. Ширина водоохранной зоны реки Песчаная составляет 200 м, прибрежная защитная полоса составляет 200 м,  в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Указанная деятельность осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Ширина реки Поперечнаяя составляет 100 м, прибрежная защитная полоса составляет 50 м

Согласно статье 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- 1.3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и

- санитарно-защитные полосы водоводов

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 «О введении в действие санитарных правил и норм.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Таблица 2

Размеры зон санитарной охраны

| № скважины | Размеры ЗСО, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| 262Д | 60х60 | 345х351 | 2773х4512 |
| 283Д | 60х60 | 345х351 | 2773х4512 |
| 357Д | 60х60 | 345х351 | 2773х4512 |
| 222Д | 60х60 | 345х351 | 2773х4512 |
| 376Д | 60х60 | 126х146 | 2773х4512 |
| БИ-31 | 60х60 | 105х134 | 223х2890 |
| 587а 587б | 100х100 | 155х346 | 206х5933 |

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

-Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

-Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

-Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

-Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

-Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

-Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

-Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

-Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

-Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

-Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопроводных сетей:

- В пределах санитарно-защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водопровода по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

- 1.3.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением 10 киловольт – 10 м;

- для линий напряжением 35киловольт – 15 м;

- для линий напряжением 110 киловольт – 20 м;

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

- 1.3.4 Объекты культурного наследия

Прилагаемый перечень объектов культурного наследия (далее перечень) на территории Смоленского сельсовета приведен в таблице 3 .

Таблица 3

Перечень

объектов культурного наследия на территории Смоленского  сельсовета Смоленского района Алтайского края,

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |  |
| Братская могила погибших партизан | 221510406500005 | регионального значения | Смоленский район, с. Смоленское, ул. Заводская, 33А |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 221510406540005 | регионального значения | Смоленский район, с. Смоленское, ул. Заводская, 68Б |
| Могила писателя Соболева А.П. | 221510408320005 | регионального значения | Смоленский район, с. Смоленское, ул. Заводская, 68Б |
| Дом, в котором жил писатель А.П. Соболев | 221410166900005 | регионального значения | Смоленский район, с. Смоленское, ул. Соболева, 4 |
| Объекты археологического наследия: |  |  |  |
| Поселение Точильное 6 | 221441145290006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 №2328 |
| Поселение Точильное 7 | 221441145140006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 №2328 |
| Курганный могильник Смоленское 1 | 221441145150006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Смоленского сельсовета включают в себя:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия. Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия; на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия; при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением; при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

-для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

# 1.3.5 Особо охраняемые природные территории

На территории Смоленского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

1.3.6 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельсовета, оказывающих воздействие на окружающую среду. Все предприятия картографически привязаны на плане сельсовета, имеют расширенные базы семантических данных (наименование, размер санитарно-защитной зоны).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие санитарно-защитные зоны:

Таблица 4

Санитарно-защитные зоны МО Смоленский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в ямы | I | 1000 |
| 2 | Полигон твердых коммунальных отходов | II | 500 |
| 3 | Ферма КРС (до 100 голов) | IV | 100 |
| 4 | Сельское кладбище | V | 50 |
| 5 | Производство плитки | IV | 100 |
| 6 | Конюшня, ферма КРС (до 50 голов) | V | 50 |
| 7 | Территория мехтока | V | 50 |
| 8 | Птицеферма (до 100 тыс. кур-несушек) | III | 300 |
| 9 | ГСМ, АЗС | IV | 100 |
| 10 | Пилорама | IV | 100 |
| 11 | Очистные сооружения | III | 300 |
| 12 | Хлебозавод | V | 50 |
| 13 | Склады, гаражи | V | 50 |
| 14 | Машинный двор | IV | 100 |
| 15 | Производство воды | V | 50 |
| 16 | СТО на 2 поста | IV | 100 |
| 17 | Цех по изготовлению дверей | V | 50 |
| 18 | Цех по меховому производству | V | 50 |

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

- размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

- предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой про мышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

- размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории муниципального образования Смоленский сельсовет.

- 2 . Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

- 2.1 Основные направления развития хозяйственного комплекса

В МО Смоленский сельсовет осуществляют деятельность   сельскохозяйственные организации различных форм собственности.

Основное направление сельскохозяйственного производства – животноводство, растениеводство.

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей материального производства сельсовета. На территории МО 4305  га земель сельскохозяйственного назначения используется арендаторами, такими как, например КХ «Новая Жизнь» и  ООО  «Советская Нива» (Советского района). Климатические условия территории МО позволяют заниматься разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

На территории МО Смоленский сельсовет действуют следующие предприятия:

- ООО «Хлеба Алтая»

- КХ «Новая Жизнь»

- ООО «Живая вода»

- ООО «Агросибирь»

- МУП «Комфорт +»

- пилорамы

- цех по меховому производству.

Крупные производственные объекты в МО Смоленский  сельсовет отсутствуют.

Проектные решения

Проектом предложено восстановить животноводческую ферму и запустить колбасный цех на территории с. Первомайское. На территории Муниципального образования Смоленский сельсовет в западном направлении от с. Смоленское предлагается на территории бывшей птицефабрики запустить мини-завод по производству комбикорма.

Для устойчивого развития экономики сельсовета необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и коммунальных услуг.

# 2.2 Демографическая ситуация и занятость населения

#### 2.1.1. Население и демография муниципального образования Смоленский сельсовет.

Численность постоянно проживающего  населения Смоленского сельсовета  по состоянию на 01.01.2021 года составляет  8186 человек (по данным Алтайкрайстата),  по данным администрации МО Смоленский сельсовет численность  населения на 01.01.2021 года составляет  10411 человек.

Таблица 5

Динамика численности населения сельсовета по населённым пунктам

за период 2012-2021 гг. (человек)*

.

| Населённые пункты | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| с.Смоленское | 8929 | 8792 | 8629 | 8515 | 8397 | 8242 | 8192 | 8101 | 7888 | 7765 |
| с.Первомайское | 414 | 388 | 393 | 372 | 382 | 371 | 364 | 357 | 351 | 335 |
| С.Ленинское | 118 | 111 | 116 | 111 | 109 | 106 | 107 | 102 | 99 | 86 |
| Итого | 9461 | 9291 | 9138 | 8998 | 8888 | 8719 | 8663 | 8560 | 8338 | 8186 |

Следует отметить что в с.Смоленское с 2012 года по 2021 годы численность постоянного населения незначительно снизилась.

Таблица 6

Естественное движение населения МО Смоленский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число родившихся | чел. | 165 | 154 | 122 | 131 | 114 | 113 | 104 | 93 |  |  |
| число умерших | чел. | 178 | 148 | 182 | 151 | 159 | 159 | 144 | 184 |  |  |
| естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -13 | 6 | -60 | -20 | -45 | -46 | -40 | -91 |  |  |

По данным Алтайкрайстата рождаемость падает, смертность растет. Естественный прирост составляет -38,6 (-0,05%)

Таблица 7

Миграция (механическое движение) населения МО Смоленский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | человек | 200 | 144 | 224 | 196 | 162 | 205 | 185 |
| Число выбывших | человек | 357 | 303 | 304 | 286 | 215 | 248 | 316 |
| миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | человек | -157 | -159 | -80 | -90 | -50 | -43 | -131 |

Число выбывших превышает число прибывших, миграционный прирост (убыль) населения составляет -101 человек или – 1,2%.

Таблица 8

Возрастная структура населения Смоленского сельсовета (по состоянию на 1.01.2021)

| Наименование населенного пункта | Всего, чел. | Младше трудоспособного возраста, чел. |  | Трудоспособного возраста, чел. | Старше трудоспособного возраста, чел. | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 | 7-17 |  |  |  |
| с.Смоленское | 7765 | 575 | 1087 | 3921 | 2182 | 4051 |
| с.Первомайское | 335 | 25 | 47 | 169 | 94 | 231 |
| С.Ленинское | 86 | 6 | 12 | 44 | 24 | 59 |
| Итого | 8186 | 606 | 1146 | 4134 | 2300 | 4341 |

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей ( 21,4 %), из них дошкольного возраста 7,4 %. Доля трудоспособного населения составляет  50,5 %,  которая способна  обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики, процент лиц пенсионного возраста достаточно высок ( 28,1 %).

Таблица 9

Структура занятости   населения по состоянию на 01.01.2021 года

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность и строительство | - |
| 2 | Сельское хозяйство | 250 |
| 3 | Лесное хозяйство | - |
| 4 | Транспорт и связь | 80 |
| 5 | Торговля и общественное питание | 360 |
| 6 | Здравоохранение, образование, физкультура | 655 |
| 7 | культура и искусство | 45 |
| 8 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) | 2350 |
| 9 | Малый бизнес | 200 |
|  | ИТОГО: | 3940 |

Примечание: исходные данные администрации

На территории муниципального образования Смоленский сельсовет в учреждениях и в организациях работают 3940 человек. Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, здравоохранении, а также в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и услуги торговли. Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым методом.

2.1.2 Расчет перспективной численности населения

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала сх производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Прогноз численности населения сельского поселения до 2034 года произведён на основе демографических показателей за 2011-2021 гг.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Учитывая, что населенные пункты  Смоленского сельсовета занимают выгодное транспортно-географическое положение относительно  городов Бийска и Белокурихи, а также создание на территории сельсовета предприятий малого бизнеса, в том числе предприятий по производству готовой сельхозпродукции - все эти факторы будут способствовать росту численности населения на территории сельсовета, а так же снижению уровня безработицы.

Таким образом, расчет ожидаемой численности населения по демографическому прогнозу с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения возрастет в среднем на 3%-13,8%.

Результаты расчетов и показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в таблице 7

Таблица 10

Расчетная численность населения в Смоленском сельсовете Смоленского района

Алтайского края

| Наименование | Чел. на 01.01.2021 г. | Методом естественного прироста | Метод демографического прогноза | Чел. на расчетный срок 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Смоленское | 7765 |  |  | 11000 |
| с.Первомайское | 335 |  |  | 385 |
| С.Ленинское | 86 |  |  | 90 |
| Итого | 8186 | 5566 | 11777 | 11500 |

Оптимистический вариант расчета перспективной численности населения позволит выполнить главную цель генерального плана. Главной целью генерального плана является совершенствование системы расселения; резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установления границ населенных пунктов.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения прогнозируется на уровне 11500 человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 2.3  Жилищный фонд

Характеристики жилищного фонда на территории сельсовета:

1. общая площадь жилищного фонда – 249,1тыс. м2

2. в частной собственности граждан – 248,58 тыс. м2

3. в государственный собственности- 0,4 тыс. м2

4. в муниципальной собственности – 0,12 тыс. м2

* - данные предоставлены Администрацией МО Смоленский сельсовет.

Показатель соответствует норме, регламентированной СП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м2. Площадь приусадебных участков от 0,05 га  до 0,20 га.

В качестве основных направлений для размещения жилищно-гражданского строительства предусматривается освоение территорий, как в границах населенных пунктов поселения, так и за их пределами, за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения. Для этого необходим перевод их в категорию земель населенных пунктов.

Существующий жилой фонд в основном представлен  как частным сектором – индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными жилыми домами. Средний показатель жилищной обеспеченности  населения составляет по состоянию на 2021 год – 21,4  м2 на человека. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Таблица 11

Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатель | на 01.01. 19 | на 01.01.20 | на 01.01.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс.кв.м | 247 | 247 | 249,1 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | -государственный | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | -муниципальный | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
|  | -частный | 246,5 | 246,48 | 248,58 |
|  | другой |  |  |  |
| 2. | Ветхий фонд: -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м |  |  |  |
| 3. | Аварийный фонд: -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м |  |  |  |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в целом по муниципальному образованию |  |  | 21,4 |
|  | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) по каждому населенному пункту: |  |  |  |
|  | с.Смоленское |  |  | 21,4 |
|  | с.Первомайское |  |  | 22,4 |
|  | С.Ленинское |  |  | 21,7 |
| 5. | Состоят в общем списке на получение жилья |  |  |  |
|  | -семей | 7 | 4 | 10 |
|  | -человек | 21 | 12 | 33 |
| 6 | Количество учреждений жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | 1 |

Примечание: исходные данные администрации

Аварийный и ветхий муниципальный жилищный фонд на территории рассматриваемого сельсовета отсутствует.

За последние годы  осуществлялось только индивидуальное жилищное строительство.

Благоустройство жилищного фонда Смоленского сельсовета  за 2021 год

- Централизованным водоснабжением – около 30%

- Горячим водоснабжением- 0%

- Централизованным водоотведением – 0%

- Газоснабжением –30%

- Электроснабжением -100%

* - данные предоставлены Администрацией МО Смоленский сельсовет.

Источник: исходные данные администрации

Таблица 12

Расчет объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 11,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 23,3 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 268,0 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2021 г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 249,1 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м |  |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 249,1 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 18,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 18,9 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м |  |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м |  |

Наличие средств позволяет решать проблемы каждой категории в индивидуальном порядке, но большинство нуждающихся в улучшении жилищных условий выбирают строительство собственного дома, как способ  решения жилищной проблемы.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и краевых целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 23,3 м² общей площади на 1 человека. Данная норма заложена «Схемой территориального планирования Смоленского района Смоленского края».

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- генеральным планом предусмотрена планируемая застройка индивидуальными  жилыми домами общей площадью 25,8 га в существующих границах с. Смоленское, из них 19,8 га в северной части села и 6,0 га в восточной части с. Смоленское.

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основной проблемой считается строительство жилья для молодых специалистов, для многодетных семей.

Выход на новые площадки вызовет необходимость их культурно-бытового обслуживания, строительства новых детских дошкольных учреждений, детских и спортивных площадок.

# 2.4  Социальная инфраструктура

В районном центре представлены все объекты социально-культурной инфраструктуры: две общеобразовательных школы (МБОУ СОШ N2 и МОУ СОШ N1), Четыре детских сада (Д/С Колосок, Д/С Ромашка, Д/С Черемушки и Д/С Петушок), школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества, профессиональное училище N 82, два музея, стадион, Центральный парк и Аллея Победы.

Банковский сектор представлен Смоленским отделением Сберегательного банка РФ. В сельских магазинах имеются банкоматы.

В таблице 13 приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образовании  Смоленский сельсовет функционирует: Смоленская СОШ №1, Смоленска СОШ №2, д/с «Ромашка», д/с «Петушок», д/с «Колосок», д/с «Черёмушки», МДОУ «Смоленская ДШИ», МДОУ «Смоленская «ДЮСШ», КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования», МБОУДОД «Смоленский дом творчества».

Таблица 13

Перечень объектов сферы образования

| №п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь земельного участка (кв.м.)* | Кол-во учащихся (чел.) | Кол-во учителей и обслуживающего персонала (чел.) | Проектная вместимость (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад «Петушок» | с.СмоленскоеПер.Автомобильный3 | 4865 | 115 | 30 | 115 |
| 2 | Детский сад «Ромашка» | с.Смоленское, ул. Красноярская 104 | 6550 | 115 | 20 | 115 |
| 3 | Детский сад «Черемушки» | с.Смоленское мкр.ПМК 14 | 3744 | 75 | 9 | 75 |
| 4 | Детский сад «Колосок» | с.Смоленское, ул. Пер.Гражданский 39А | 7705 | 115 | 20 | 115 |
| 5 | КГБОУНПО «Профессиональное училище № 82» | с.Смоленско, ул.Целинная 16 | 1768 | 265 | 57 | 265 |
| 6 | МБОУ «Смоленская средняя школа № 2» | с.Смоленско, ул.Советская 104 | 10051 | 563 | 61 | 840 |
| 7 | МБОУ «Смоленская средняя школа № 1» | с.Смоленско, ул.Энергетическая 1 | 27702 | 381 | 63 | 830 |
| 8 | Музыкальная школа | с.Смоленское, ул.Титова 43 | 2234 | 25 | 5 | 25 |

Здравоохранение

Медицинское обслуживание Смоленского сельсовета осуществляется КГБУЗ «Смоленское ЦРБ» на 144 койки и двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), оказывающими как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь в с. Первомайское, с. Ленинское. В с. Смоленское функционирует 2 аптеки.

Культура

Сеть учреждений культуры муниципального образования Смоленский сельсовет представлена следующими объектами:

- Смоленский районный дом культуры;

- Смоленская центральная библиотека;

- Детская библиотека;

- Дом культуры в с. Первомайское;

- Сельский клуб в с. Ленинское;

- Смоленский Историко-Мемориальный Музей А.П.Соболева;

- Краеведческий музей.

Таблица 14

Перечень объектов сферы культуры

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь земельного участка (кв.м.)* | Кол-во мест | Численность рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | с. Смоленское | 2404 | 250 | 5 |
| 2 | Дом культуры | с. Первомайское | 1271 | 80 | 2 |
| 3 | Дом культуры | с. Ленинское | 498 | 30 | 1 |
| 4 | Кинотеатр «Восток» | с. Смоленское | 3079 | 250 | 2 |

*Вычесленно графически

Физкультура и спорт

В настоящее время на территории муниципального образования Смоленский сельсовет  расположено 4 спортзала в школьных учреждениях. В ДЮСШ имеются специальные манежи для занятия легкой атлетикой. На территории сельсовета под открытым небом также расположены 2 площадки для волейбола, площадка для баскетбола, 2 площадки для пляжного волейбола, площадка для городков, футбольные поля стандартных и малых размеров. Вместе с тем, на территории сельсовета отсутствует большой спортивный зал для игровых видов спорта. В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах, на коньках.

На территории поселения имеется стадион в с. Смоленское, площадь 6,1 га и ДЮСШ.

В с. Первомайское имеется стадион и спортзал при школе.

Спортивная жизнь в поселении приобретает плановый и целенаправленный характер, что создает положительные предпосылки для ведения здорового образа жизни всеми жителями поселения и формирования спортивного резерва сборной района.

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СП 42.133302011 и  Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Таблица 15

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Смоленское Численность населения 11000 чел. |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 542 | 420 | -120 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 100 % детей | 1539 | 1820 | - |
|  | Музыкальная школа в с. Смоленское | Мест | 2,7 % школьников | 30 | 25 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дома культуры, клубы | Мест | 50 | 550 | 500 | - |
| 5 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 54 | 22 | 32 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | По заданию на проектирование |  | - |
| 7 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 8,8 | 6,1 | -2,7 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 3300 | 3000 | -300 |
| 9 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 45 | - |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отделения связи | объект | 2 | 2 | 2 | - |
| С. Первомайское Численность населения 385 чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | Мест | 65% | 33 | - | -33 |
|  | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 40 | 80 | - |
|  | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 2,5 | 5 | - |
|  | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,8 | - | 0,8 |

Расчетный срок (2034 г.)

- строительство здания нового детского сада на 120 мест в с. Смоленское,

- строительство детской площадки с аттракционами  на территории 0,3 га. в с. Смоленское,

- строительство нового здания магазина в с. Ленинское.

- 3. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

- 3.1 Существующая планировочная организация территории сельсовета

Территория Смоленского сельсовета расположена в юго–восточной части Алтайского края. Основу планировочной структуры поселения составляют 3  населенных пункта - с. Смоленское - административный центр Смоленского района, с. Первомайское, с. Ленинское.

Территория Смоленского сельсовета имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, известна богатыми историческими традициями, занимает выгодное транспортное месторасположение. Поселение имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования, в частности, для выращивания зерновых.

Вместе с тем существует ряд факторов, тормозящих развитие сельсовета: изношенное оборудование объектов инженерной инфраструктуры (тепловые сети, канализация, водопровод, построенные в 70-е годы).

## 3.2. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории сельсовета, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития сельсовета к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта;

- установление границ населенных пунктов .

При разработке архитектурно-планировочной структуры сельсовета были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов, так и примыкающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов населенных пунктов.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: озера, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается развивать в указанных направлениях на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра поселения с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания в сельсовете на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенных пунктов необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов реки и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 3.3. Функциональное зонирование

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования отображены на картах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– производственная;

- – транспортной инфраструктуры;

- – инженерной инфраструктуры;

– сельскохозяйственного использования;

– рекреационного назначения;

– специального назначения;

– акваторий.

Жилая зона

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и огородничества.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимают основную часть сел.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная и коммунально-складская зоны

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

Зона инженерной  инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником с захоронением в ямах.

Зона акваторий

Зона акваторий включает территории занятые водными объектами.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 16 .

Таблица 16

Баланс функциональных зон в границах Смоленского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь функциональных зон, га | Площадь функциональных зон на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | С. Смоленское | 1176,55 | 1210,19 |
|  | - жилая зона, в том числе: |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 738,8 | 763,19 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,3 | 6,2 |
|  | - общественно-деловая зона | 40,16 | 41,6 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 160,5 | 147,3 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | 7,9 | 7,9 |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, детские площадки) | 111,19 | 139,27 |
|  | - производственная зона | 21,6 | 23,43 |
|  | - коммунально-складская зона | 34,4 | 34,4 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования,в том числе: |  |  |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 20,1 |  |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 35,3 | 41,1 |
|  | - зона специального назначения,в том числе: |  |  |
|  | -зона кладбищ | 5,3 | 5,3 |
|  | - зона озелененных территорий специального назначения |  | 0,5 |
| 3 | С. Первомайское | 127,9 | 126,85 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 66,11 | 68,11 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,7 | 1,71 |
|  | - коммунально-складская | 0,16 | 0,16 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 15,6 | 15,6 |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, детские площадки) | 26,2 | 28,98 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 18,13 | 12,24 |
|  | С. Ленинское | 42,0 | 41,89 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,4 | 21,3 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,6 | 1,0 |
|  | - производственная зона | 0,4 | 0,39 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 5,7 | 5,4 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - |  |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, детские площадки) | 10,9 | 13,8 |

- 3.4 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Смоленский сельсовет

- 3.4.1     Жилищное строительство

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

На территории Смоленского сельсовета минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,05 га до 0,50 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения населенных пунктов. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- генеральным планом предусмотрена планируемая застройка индивидуальными  жилыми домами общей площадью 28,6 га в существующих границах с.Смоленское, из них 22,6 га в западной части села и 6,0 га в восточной части с. Смоленское.

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок (без учета инвестиционных площадок под жилую застройку на землях, находящихся в частной собственности)  определен исходя из следующих показателей:

С. Смоленское

- население в селе  на расчетный срок составит    11000    человек;

- прирост населения на расчетный срок составит   1160    человек;

- средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир принята 23,3 кв. м. на расчетный срок на одного жителя;

- коэффициент семейности -3,0.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 68,0 га территории. Проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в западной и восточной частях  с. Смоленское на площади 28,6 га и на свободных территориях в границах села.

С. Первомайское

- население в поселке  на расчетный срок составит 385 человек;

- прирост населения на расчетный срок составит    35   человек;

-  средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир принята 23,3  кв. м. на расчетный срок на одного жителя;

- коэффициент семейности -3,0.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 3 га территории. Проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в границах села.

С. Ленинское

- население в поселке  на расчетный срок составит 90 человек;

- прирост населения на расчетный срок составит    3  человека;

- средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир принята 23,3   кв. м. на расчетный срок на одного жителя;

- коэффициент семейности -3,0.

Прироста населения не ожидается, поэтому новых  территорий под строительство жилья не потребуется.

- 3.4.2 Социальная сфера

Образование

С учетом потребности детей дошкольного возраста в дошкольном общеобразовательном учреждении не хватает мест.  Есть необходимость в строительстве детского сада на 120 мест в с. Смоленское

Здравоохранение

Строительство поликлиники КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» 250 посещений в смену. Объект регионального значения.

Культура

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Предусмотрена реконструкция кинотеатра «Восток» в с.Смоленское.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

Строительство стадиона запланировано на вновь застраиваемой территории в с. Смоленское.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

- 3.4.3 Рекреация

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства сельсовета, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории сельсовета, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

  - общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки, зоны массового отдыха;

  - ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

  - специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 7 постановления Администрации Алтайского края от 09.04.2015 N 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования составит не менее 13,8 га.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края в средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Общая площадь зеленых насаждений составляет в с. Смоленское -124,3 га., в с. Первомайское -28,5 га, с. Ленинское- 10,8 га. В том числе, запроектированная генеральным планом площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 0,3 га.

В с. Смоленское  имеется парк, скверы современные  детские площадки в центральной части села. Кроме того на территории села запланировано строительство детской площадки.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

С. Смоленское

- организация детского парка 0,3 га по ул. Титова, на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- 3.4.5 Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов

Существующее положение

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-складских, санитарно-технических и иных объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в таблице 17.

Таблица 17

Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, коммунально-складских предприятиях и объектах специального назначения и зонах их санитарной вредности

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в ямы | I | 1000 |
| 2 | Полигон твердых коммунальных отходов | II | 500 |
| 3 | Ферма КРС (до 100 голов) | IV | 100 |
| 4 | Сельское кладбище | V | 50 |
| 5 | Производство плитки | IV | 100 |
| 6 | Конюшня, ферма КРС (до 50 голов) | V | 50 |
| 7 | Территория мехтока | V | 50 |
| 8 | Птицеферма (до 100 тыс. кур-несушек) | III | 300 |
| 9 | ГСМ, АЗС | IV | 100 |
| 10 | Пилорама | IV | 100 |
| 11 | Очистные сооружения | III | 300 |
| 12 | Хлебозавод | V | 50 |
| 13 | Склады, гаражи | V | 50 |
| 14 | Машинный двор | IV | 100 |
| 15 | Производство воды | V | 50 |
| 16 | СТО на 2 поста | IV | 100 |
| 17 | Цех по изготовлению дверей | V | 50 |
| 18 | Цех по меховому производству | V | 50 |

Существующие производственные объекты сельского поселения имеют III, IV, V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м). Размещение предприятий по ремонту сельхозтехники, фермы КРС, склада зерна не отвечает санитарным нормам.

Порядка 5 га жилых участков находится в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

–  определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией.

Проектные решения

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение участков под размещение перспективных производственных объектов.

Мероприятия

Мероприятия по поддержке технического перевооружения:

1. Строительство мини завода по производству комбикорма;

# 3.4.6 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

По территории Смоленского сельсовета проходят 4 автодороги общего пользования регионального значения:

Таблица 18

Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения  на территории поселения

| № п/п | Название автомобильной дороги | Значение дороги | Протяженность | в том числе по видам покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | а\д Бийск-Белокуриха е | К-06 | 39,066 | 39,066 |  |  |
| 2 | Алейск - Петропавловское - Смоленское | К-13 | 28,635 | 28,635 |  |  |
| 3 | Смоленское- Линевский Песчаное | Н-4101 | 16,6 |  |  |  |
| 4 | Смоленское - Первомайское - Ленинское | Н-4102 | 14,6 |  |  |  |

Улично-дорожная сеть

Автотранспортная сеть территории населенных пунктов  Смоленское, Первомайское, Ленинское развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования Смоленский сельсовет состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4. приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 18 а.

Таблица 18 а

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование улицы, переулка | Общая протяж. (м) |  | Ширина пр. части (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мартакова | 3066 |  | 7 |  |
| 2 | Октябрьская | 3016 |  | 7 |  |
| 3 | Советская | 3762 |  | 6 |  |
| 4 | Красноярская | 3095 |  | 6 |  |
| 5 | Титова | 4375 |  | 6 |  |
| 6 | Заводская | 2840 |  | 6 |  |
| 7 | Техническая | 1350 |  | 6 |  |
| 8 | Целинная | 840 |  | 6 |  |
| 9 | Песчаная | 2032 |  | 6 |  |
| 10 | Совхозная | 485 |  | 6 |  |
| 11 | Гражданский | 1780 |  | 6 |  |
| 12 | Комсомольский | 248 |  | 6 |  |
| 13 | Парковая | 1450 |  | 6 |  |
| 14 | Подгорная | 1450 |  | 6 |  |
| 15 | Партизанская | 658 |  | 6 |  |
| 16 | Школьная | 2651 |  | 6 |  |
| 17 | Юбилейная | 1420 |  | 6 |  |
| 18 | Северная | 763 |  | 6 |  |
| 19 | Бр. Филатовых | 807 |  | 6 |  |
| 20 | Горная | 800 |  | 6 |  |
| 21 | Энтузиастов | 628 |  | 6 |  |
| 22 | Кирова | 645 |  | 6 |  |
| 23 | Соболева | 508 |  | 6 |  |
| 24 | Речной | 758 |  | 6 |  |
| 25 | Мира | 580 |  | 6 |  |
| 26 | Автомобильный | 731 |  | 6 |  |
| 27 | Садовый | 1426 |  | 6 |  |
| 28 | Мкр. ПМК | 337 |  | 6 |  |
| 29 | Лесхозная |  | 1579 |  | 6 |
| 30 | Лебедева |  | 1211 |  | 6 |
| 31 | Энергетическая |  | 1667 |  | 6 |
| 32 | Военная |  | 1726 |  | 6 |
| 33 | Лесная |  | 703 |  | 6 |
| 34 | Ненашева |  | 2234 |  | 6 |
| 35 | Пионерская |  | 1357 |  | 6 |
| 36 | Первомайская |  | 580 |  | 6 |
| 37 | Набережная |  | 2385 |  | 6 |
| 38 | Заречная |  | 440 |  | 6 |
| 39 | Горького |  | 347 |  | 6 |
| 40 | 9-Мая |  | 372 |  | 6 |
| 41 | Озерная |  | 1493 |  | 6 |
| 42 | Западная |  | 369 |  | 6 |
| 43 | Молодежная |  | 698 |  | 6 |
| 44 | Дачная |  | 350 |  | 6 |
| 45 | Луговая |  | 290 |  | 6 |
| 46 | Сибирская |  | 789 |  | 6 |
| 47 | Степная |  | 609 |  | 6 |
| 48 | Сиреневая |  | 310 |  | 6 |
| 49 | 50 лет Победы |  | 250 |  | 6 |
| 50 | Гагарина |  | 400 |  | 6 |
| 51 | Полевая |  | 803 |  | 6 |
| 52 | Цветочная |  | 400 |  | 6 |
| 53 | Черемшанская |  | 250 |  | 6 |
| 54 | Черемуховая |  | 272 |  | 6 |
| 55 | Пушкина |  | 685 |  | 6 |
| 56 | 60 лет Алтая |  | 402 |  | 6 |
| 57 | Интернациональная |  | 270 |  | 6 |
| 58 | Достовалова |  | 1023 |  | 6 |
| 59 | Солнечная |  | 434 |  | 6 |
| 60 | Дорожный |  | 125 |  | 6 |
| 61 | Строительный |  | 870 |  | 6 |
| 62 | Алтайский |  | 335 |  | 6 |
| 63 | Зеленый клин |  | 379 |  | 6 |
| 64 | Красный |  | 520 |  | 6 |
| 65 | Южный |  | 360 |  | 6 |
| 66 | Новый |  | 135 |  | 6 |
| 67 | Восточный |  | 1485 |  | 6 |
| 68 | Успенского |  | 350 |  | 6 |
| 69 | Связистов |  | 280 |  | 6 |
| 70 | Кленовый |  | 487 |  | 6 |

с. Первомайское

| № п/п | Наименование улицы, переулка | Общая протяж. (м) | Ширина пр. части (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленая | 695 | 6 |
| 2 | Комсомольская | 300 | 6 |
| 3 | Луговая | 532 | 6 |
| 4 | Совхозная | 981 | 6 |
| 5 | Школьная | 391 | 6 |
| 6 | Новый | 208 | 6 |
| 7 | Полевой | 519 | 6 |
| 8 | Речной | 150 | 6 |
| 9 | Центральный | 387 | 6 |

с. Ленинское

| № п/п | Наименование улицы, переулка | Общая протяж. (м) | Ширина пр. части (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Военная | 388 | 6 |
| 2 | Красноярская | 478 | 6 |
| 3 | Советская | 192 | 6 |

Обслуживание дорог осуществляется частными лицами, юридическими организациями на основании заключенных с ними договоров на выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прием и оценка качества выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится комиссией с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям договора. По результатам оценки выполненных работ составляется акт о выполненных работах.

Мероприятия

Согласно СТП Алтайского края запланирована реконструкция автомобильной дороги «Алейск – Петропавловское – Смоленское» с мостом через р. Песчаная

Строительство автомобильной дороги «Обход с. Смоленское»

Согласно Программе «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края на 2018 –2027г.г.» запланирован капитальный ремонт улично-дорожной сети, протяженностью 33 км: пер. Комсомольский, ул.Октябрьская, ул. Мартакова (от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Советской), по ул. Степная, по ул. Техническая, по ул. Парковая, по ул. Юбилейная, по ул. Озерная (от ул. Заводская до ул. Советская), по ул. Красноярская (от горы до трассы Бийск-Белокуриха).

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СП 42.133302011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- амбулатория – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

# 3.4.7. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения в сельсовете являются подземные воды.

В настоящее время водоотбор идет из  эксплуатационных скважин. МУП «Смоленское» включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин, водонапорных башен  и сетей местного водопровода.

Источником водоснабжения являются  8 скважин. Скважинами эксплуатируется водонасосный средне-верхнемиоценовый и верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонты. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. Качество подземных вод соответствует требованиям, предъявляемым к подземным водам, используемым на питьевые нужды (СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению….). В пределах рассматриваемого водозабора организован первый пояс зоны санитарной охраны.. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора от 13.03.2006 г. № 22.01.14.013.Е.000390.03.06. о соответствии качества добываемых подземных вод и зон санитарной охраны водозабора санитарным нормам.

Вокруг действующих водозаборных скважин нанесен I пояс (строгого режима) и II пояс, а  так же зона III пояса.

Подача воды в башни и резервуары производится по металлическим трубам диаметром от 40 мм до 100 мм.   Автоматические устройства для наполнения башен   имеются   на   всех   скважинах.   Резервуар   заполняется   вручную.   Над скважинами  имеются  павильоны,  санитарные  зоны  огорожены.  Краны для отбора проб воды имеются на всех башнях. В с. Смоленское находятся два резервуара 500м.куб. и  100м.куб. Снабжение населения водой осуществляется через водоразборные колонки и вводами в жилые дома. В с. Смоленское добыча воды производится заполнением резервуара отстойника со скважин, расположенных на расстоянии 500м, затем центробежными насосами подается в центральную трассу. В жилые дома вода подается от колодца на трассе.

Протяженность водонапорных сетей составляет:

Смоленское - 61 км;

Первомайское - 2,5 км;

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сетях и пожарных водоемов. Также на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Система водоснабжения Смоленского района характеризуется высокой степенью износа. Средний уровень износа уличных водопроводных сетей составляет 70 %.

На 01.12.2017 г. 80% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. 20% получает воду из собственных скважин и колодцев

Проектные предложения.

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для 100 % охвата водоснабжением сельсовета. Источником водоснабжения являются существующие скважины в каждом населенном пункте.

Расчет на полив зеленых насаждений определен среднесуточным водопотреблением на 1 жителя. Расчетные расходы представлены в таблице 19.

Таблица 19

- Расчет водопотребления и водоотведения на расчетный период

| Наименование Водопотребителей | ед. изм | кол-во |  | Водопотребление |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесут. норма расхода, л/сут | Коэф-т суточной неравно- мерности | Среднесут. расход воды, м3/сут | Макси- мальный суточн. расход воды, м3/сут | Макси- мальный часовой расход воды, м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Застройка зданиями, водопроводом и канализацией | чел. | 11500 |  | 230 | 1,2 | 1688,0 | 2026,0 | 84,0 | 1,4 | 1688,0 | 84,0 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 2026,0 | 84,0 | 1,4 |  |  |  |
| Производственные предприятия и Индивидуальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ориентировочно 10% от п.1 |  |  |  |  |  |  | 202,6 |  |  |  |  |  |
| 3.Неучтенные расходы(10% от п.1 и п.2) |  |  |  |  |  |  | 222,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 425,5 |  |  | 425,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2113,5 |  |  |
| Полив зеленых насаждений | чел. | 11810 | 50 |  |  |  | 368,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2819,5 |  |  |  |  |  |

Расход воды на наружное пожаротушение:

Для расчета магистральных линий водопроводной сети согласно п.212 и табл.5 СНиП 2.04.02084 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», при количестве жителей свыше 10 тыс. чел. Расход воды на наружное пожаротушение составит 17.5 л/с. На сети водопровода установить пожарные гидранты для обеспечения противопожарной защиты. Пожарные гидранты устанавливать с радиусом доступности 150 м.

### Канализация

Существующее положение.

В сельсовете (во всех  населенных пунктах) отсутствует централизованная канализация. Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами, как правило, с не забетонированным днищем и поглощающими колодцами. Жидкие бытовые отходы вывозятся специализированным транспортом на полигон ТКО.

Местные очистные сооружения отсутствуют.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок реализации генерального плана размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта  сельсовета, с полной биологической очисткой.

Проектные решения

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации населённых пунктов соответствует водопотреблению (см. Таблица 19)

- Канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от жилой застройки около полей фильтрации. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана (2032 г.)  применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки, в систему дренирующих каналов с последующим выпуском.

- Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб  по ГОСТ 18599-2001 технические» диаметром от 160 до 400 мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации принять согласно СНиП 2.04.03-85.

- Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания минус -0.3 м. В отдельных случаях, в связи с особенностями рельефа глубину заложения можно уменьшать вплоть до 0.7 м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

- Смотровые колодцы устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 160 мм – 35м, для 200 -450 мм  - через 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

- Канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения.

- Организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов населенных пунктов на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

- 	Строительство системы ливневой канализации на участках производственных  предприятий, с предварительной очисткой стоков на миниочистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше). Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и края в целом: «Социальное развитие села», «Модернизация жилищно-коммунального комплекса», Федеральной целевой программы «Жилище».

### Энергоснабжение

Современное состояние

Смоленский район обслуживается филиалом Белокурихинские электрические сети, относящиеся к зоне действия электрических сетей  Бийского энергоузла (0,4-110 кВ).

В Смоленском районе находятся в эксплуатации ПС-35-110 кВ «Смоленская 110/35/10 кВ», имеющая 2 трансформатора мощностью 10 МВт каждый;

Таблица 20

Характеристики основного оборудования ПС-35-110 кВ, находящегося на балансе БЭС

| Наименование ПС и её номер | Год выпуска | Силовые трансформаторы |  |  |  |  |  | Трансформаторы СН |  |  | Выключа-тели тип, кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во мощност. | Тип переключ. устр-ва и привод | Предел регулир. | Пром., с/х | Втор. пита-ние | Напряж. кВ |  | Учет |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Смоленская № 33 | 1962 | ДТНГ | 1х10000 | РНТ-13а ПДП-1 | +4х2,5 | с/х | есть | 10/0,23 | 2х160 | есть | МКП-110-12 |
| 110/35/10 | 1969 | ТДТН | 1х10000 | РНТ-13а ПДП-4У | +4х2,5 | с/х | есть | 10/0,23 | 2х63 | есть | С-35-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВТЭ-10-9 |

По территории Муниципального образования Смоленский сельсовет проходит ЛЭП 10 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий сельсовета осуществляется на напряжении 10 кВ, 0,6 и 0,4 кВ через трансформаторные подстанции КТП 10/0,4 кВ.

Воздушные линии 10 кВ выполнены сталеалюминиевыми проводами АС-50 по деревянным и ж/б опорам по сериям 3.407-118 и 3.407-143. Выбор марки и сечения проводов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по выбору проводов ВЛ 0,4-10 кВ, на минимум приведенных затрат, исходя из передаваемой мощности, допускаемых потерь напряжения в линии и нормированных отклонений напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения у электроприемников в пределах + 5% от номинального в нормальном режиме и от -10 % - в после аварийных режимах. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.

2. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Таблица 21

Расчет общей электрической нагрузки по  сельсовету.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 3210 | 8460 |
| 1.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 321 | 846 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 3531 | 9306 |

Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Таблица 22

Расчет годового потребления электроэнергии

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 2,1 | 8,0 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,21 | 0,8 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 2,31 | 8,8 |

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

### Газоснабжение

Существующее положение

В соответствии с «Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года», одобренной Постановлением Администрации Алтайского края от 10 ноября 2008 г. № 474, в период с 2014 по 2020 гг. ведется строительство газопровода на территории муниципального образования Смоленского сельсовета.

Строительство распределительного газопровода низкого давления от ГРП-21 в селе Смоленское Смоленского района Алтайского края началось в 2013 году в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

В общей сложности построено порядка 28 км газовых сетей. Сегодня природным газом в райцентре уже пользуются жители 265 домов, еще 240 домовладений получили такую возможность с запуском очередного участка газопровода.

Точка подключения от ГРС с. Смоленское, далее межпоселковый  газопровод  высокого давления до п. Кировский - п. Раздольный - с. Алекандровка- с. Точильное.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Муниципального образования состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа;

  - малоэтажной застройки.

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления будет подаваться для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки будут установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Проектные решения.

Схема газоснабжения предлагается из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Таблица 23

Расчетное потребление газа по поселению

| п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 2889 | 7614 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 % от п. 1.1) | куб.м./час | 433 | 1142 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 3322 | 8756 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 7,6 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 6,6 млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов Смоленского сельсовета частично осуществляется от котельных. Основной вид топлива – уголь, в меньшей степени дрова.

Теплоснабжение административно-общественных зданий и объектов социальной сферы осуществляется от котельных.

В с. Смоленское находится 5 котельных.

Таблица 24

Источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла | Кол-во котлов | Марка котла | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час | Подключенные объекты жилья и соц. сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Центральная котельная с.Смоленское | 4 | КВЦ 1,6 | 5,52 | Жил. фонд, Полиция, соцобеспечение, школа искусств, аптека |
| 22. | Парковая котельная с.Смоленское | 2 | КВЦ – 1,6 КВЦ – 1,6 | 2,76 | Жил. фонд. училище |
| 3.3 | Школьная котельная с. Смоленское | 3 | Братск | 1,2 | Жил. фонд, здание школы |
| 4.4 | ПМК котельная с. Смоленское | 4 | КВМ 1,25К Братск | 2,88 | Жил. фонд. Дет./сад |
| 5.5 | Первомайская с.Первомайское | 2 | самовар 0,37 | 2,76 | Школа, Жил. фонд. |

Проектные решения

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий, от котельных ЖКХ. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ улучшится экологическая обстановка в населенных пунктах. Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

## Средства связи

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Смоленский почтамт ОСП УФПС Алтайского края – филиала в ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение  центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»).

В поселении развита  сотовая связь. Основными операторами являются Билайн, МТС, Мегафон. Запланировано строительство вышки сотовой связи на территории с. Смоленского.

Организован доступ к сети Интернет для  школ,  ряда организаций и физических лиц пользователей широкополосного доступа в Интернет.

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

-  увеличение количества программ эфирного вещания,

-  развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное состояние

Часть территории с. Смоленское подвержена затоплению поводком 1% обеспеченности и весенними неблагоустроенными водостоками, а также затапливаются земли сельскохозяйственного назначения.

Подвержены воздействию весеннего половодья 9 жилых домов  в с. Смоленское  (ул. Братьев Филатовых -3 дома,  ул. Озерная - 2 дома, ул. Ненашева -1 дом,  ул. Подгорная - 5 домов, ул. Советская -1 дом.

Проектные решения.

Мероприятия:

1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

3. Берегоукрепление.

4. Благоустройство овражных территорий.

Для защиты от затопления предусматривается  выполнение локальных подсыпок грунта.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

- 4. Санитарная очистка

Твердые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы населенного пункта представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Территория Смоленского сельсовета входит в Бийскую зону.

На территории с. Смоленское планируется строительство площадки временного накопления отходов, расположенную севернее с. Смоленское.

# На территории сел действует контейнерная система накопления и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями (45 шт.), позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

Таблица 25

Расчет нормативного количества условных контейнеров ТКО на территории поселения

| № п/п | Адрес | Количество производимых отходов МЗ в год | Объем условного контейнера м3 | Минимальное нормативное количество условных контейнеров (холодное время года) шт. | Количество площадок для установки минимального нормативного количества условных контейнеров (холодное время года) шт. | Частота вывоза ТКО ( раз в неделю) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Смоленское | 13108,726152 | 0,75 | 168 | 168 | 2 |
| 2 | село Ленинское | 164,835 | 0,75 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | село Первомайское | 351 | 0,75 | 7 | 7 | 2 |

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ  "Об экологической экспертизе" проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов  I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Жидкие бытовые отходы

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких коммунальных отходов составляет  3,7 куб. м. на 1 человека в год. По сельсовету 43,7тыс. куб. м. в год.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин. Для сбора и транспортировки ЖБО к местам обеззараживания требуются специальные ассенизационные машины.

Очистные сооружения Смоленской птицефабрики  находятся на расстоянии 1300 м к востоку от с. Смоленское, требуют закрытия и реконструкции земельного участка.

Очистка от жидких отходов

Главной задачей у ЖКХ является строительство централизованной канализационной сети, как в существующей, так и в намечаемой застройке, что позволит значительно улучшить санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит  загрязнение грунтовых вод.

В сфере обращения с биологическими отходами:

На территории МО Смоленский сельсовет существует скотомогильник с захоронением в ямах I класса опасности. Санитарно-защитная зона, которого составляет 1000 м. и попадает в водоохранную зону р. Поперечная. Поэтому проектом предлагается переоборудовать данный объект захоронения биологических отходов в скотомогильник с биологическими камерами II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м.

Организация ритуальных услуг

Действующее кладбище в с. Смоленское находится в 150 м от жилой застройки на восток от села, развивается в своих границах. Площадь земельного участка 9,4 га (кадастровый номер земельного участка 22:41:000000:217).

Кладбище в с. Ленинское находится в южной стороне села в 200 м от существующей жилой застройки, развивается в своих границах. Отмежеванный земельный участок 22:41:011701:185 не соответствует фактическому расположению кладбища.

В с. Первомайское кладбище находится на правом берегу р. Поперечная, СЗЗ с южной стороны кладбища перекрывает водоохранную зону реки, что по нормам не допустимо. Поэтому кладбище требует расширения в противоположную от реки сторону, с целью последующего закрытия южной части.

В соответствии с нормативными требованиями в с. Смоленское запланировано расширение кладбища на 2,9 га.

## 5. Земельные ресурсы

- 5.1 Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Площадь населенного пункта с. Смоленское  в границе существующей застройки –   1176,55  га.

Площадь населенного пункта с. Смоленское  в границе планируемой застройки –1213,38  га.

Площадь населенного пункта с. Первомайское  в границе существующей застройки  - 127,9 га.

Площадь населенного пункта с. Первомайское  в границе планируемой застройки –126,85 га.

Площадь населенного пункта с. Ленинское  в границе существующей застройки  42,0- га.

Площадь населенного пункта с. Ленинское  в границе планируемой застройки – 41,89 га.

- 5.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельсовета

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане представлен перечень земельных участков, включаемых в планируемые границы населенных пунктов Смоленского сельсовета (таблица 27).

Данный перевод земель в категорию «земли населенных пунктов» считается узаконенным после согласования генерального плана и его утверждения.

Порядок перевода данных земель регламентируется Федеральным законом от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Таблица 27

Перечень земельных участков, включаемых в планируемые границы населенных пунктов Смоленского сельсовета

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка |  | Площадь участка, га |  | Категория земель |  |  | Цель предоставления |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| С. Смоленское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:021286:2 | 0,32 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021283:196 (часть) | 0,12 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021221:356 (часть) | 0,07 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021231:320 (часть) | 0,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021280:221 | 0,12 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021231:356 | 0,13 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:64 | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под объекты связи |  |  |  |
| 22:41:021225:32 | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:12 | 0,03 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:258 | 0,08 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:56 | 0,1 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:63 | 0,06 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:113 | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:10 | 0,07 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021225:36 | 0,03 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:2 | 0,14 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:20 | 0,11 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:45 | 0,1 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:47 | 0,13 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:104 | 0,12 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:102 | 0,12 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021217:106 (часть) | 0,07 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:000000:109 | 0,15 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021202:71(часть) | 0,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021202:60 | 0,15 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021202:61 | 0,15 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021202:43 | 0,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021273:263- 22:41:021273:267 | 1,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  | ИЖС |  |  |  |
| 22:41:021296 | 0,11 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:021269 | 1,11 |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| Итого | 4,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер кадастрового квартала | Площадь участка, га |  | Не отмежеванные земли |  |  | Цель предоставления |  | Примечание |  |
|  |  |  | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Для градостроительного развития села Смоленское |  |  | Существующий |  | Планиуемый |  |  |  |  |
| Не отмежеванные земли | 23,44 |  | Сельскохозяйственное использование |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
|  | 12,1 |  | Сельскохозяйственное использование |  | Зона озелененных территорий общего пользования | Под лыжную трассу |  |  |  |
| Итого | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га |  | Категория земель |  |  | Цель предоставления |  | Примечание |  |
|  |  |  | существующая |  | в которую необходимо перевести |  |  |  |  |
| 22:41:021301:1172 | 0,65 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Земли населенных пунктов | Под придорожный сервис |  |  |  |

Перечень земельных участков, исключаемых из планируемых границ населенных пунктов Смоленского сельсовета

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка |  | Площадь участка, га | Категория земель |  |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 |
| С. Смоленское |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть КК 22:41:021255* | 3,19 |  | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  | Восточная часть села |
| Итого | 3,19 |  |  |  |  |  |  |

*- "часть территории кадастрового квартала" требует размежевания

Генеральным планом установлены новые  границы населенных пунктов, которые отражены на Карте границ населенных пунктов.

- 5.3 Баланс территории

Территория муниципального образования Смоленский сельсовет  составляет 28513,3 га.

Из которых большую часть территории – 25098,07 га (87,9 % от общей площади сельсовета) занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли лесного фонда составляют  1943,03 га (6,8 % от общей площади сельсовета). Земли населенных пунктов  составляют 1378,93 га (4,9 % территории сельсовета). Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения составляют 93,26 га (0,4 % территории сельсовета).

Площадь земель лесного фонда определена на основании сведений земельного кадастрового учета 2021 года.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно–правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов Смоленского сельсовета, и происходит перевод земель из одной категории в другую.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы села с учетом сведений земельного кадастрового учета 2021 года, а также с учетом увеличения площади планируемой жилой застройки.

Сводные данные об изменении использования земель Смоленского сельсовета на перспективу приведены в таблице 28.

Таблица 28

Баланс территории Смоленского сельсовета

| № п/п | Наименование территории | Год разработки проекта ГП (2021 г.) |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Категории земель |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1380,76 | 4,9 | 1378,93 | 4,9 |
|  | В т.ч. с. Смоленское | 1196,5 |  | 1210,19 |  |
|  | с. Первомайское | 142,1 |  | 126,85 |  |
|  | С. Ленинское | 42,16 |  | 41,89 |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 25115,48 | 88,0 | 25098,07 | 87,9 |
| 3 | Земли лесного фонда | 1943,03 | 6,8 | 1943,03 | 6,8 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 74 | 0,3 | 93,26 | 0,4 |
| 5 | Земли водного фонда | - |  | - |  |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - |  |
|  | Территория в границах сельсовета | 28513,3 | 100,0 | 28513,3 | 100,0 |

По инициативе Администраций МО Смоленский район и МО Смоленский сельсовет в генеральном плане представлен перечень земельных участков, планируемых к переводу из земель населенных пунктов  в земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности и иного специального назначения.

Предложения по изменению категорий земель

Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую, представлен в таблице 29.

Таблица 29

Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | С. Смоленское |  |  |
| 22:41:021273:240 | 11,6 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения (поля фильтрации от птицефабрики) |
| 22:41:021273:241 | 1,3 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения (поля фильтрации, |
| 22:41:021301:1652 | 0,26 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения (АЗС) |
| 22:41:021273:208 | 0,1 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения (скотомогильник) |
| Итого из земель населенных пунктов в Земли промышленности и иного специального назначения | 13,26 |  |  |
| 22:41:021273:79 | 2,9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения (сх производство за границами села) |
| 22:41:021273:231 | 3,0 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения (сх производство за границами села) |
| 22:41:021301:1250 | 0,15 | Земли населенных пунктов |  |
| Итого из земель населенных пунктов в Земли сельскохозяйственного назначения | 6,05 |  |  |
|  | С. Первомайское |  |  |
| 22:41:011601:12 | 8,5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения(сх производство за границами села) |
| 22:41:011602:9 | 1,5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения(сх производство за границами села) |
| 22:41:011602:11 | 4,8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения(сх производство за границами села) |
| 22:41:011601:13 | 0,3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения(сх производство за границами села) |
| Итого | 15,1 |  |  |
|  | С. Ленинское |  |  |
| 22:41:011701:180 | 0,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения (скважина) |

*- формулировки "часть территории кадастрового квартала" и "часть участка" в связи с тем , что на момент разработки генерального плана земельный участок не сформирован.

- 6.Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

- 6.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Планировочные решения

- При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Смоленском сельсовете, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Рациональное размещение новых промышленных предприятий с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории – по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос.

Организация санитарно-защитных зон

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке поселения должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий. Должны учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.

В с. Смоленское  несколько домов в микрорайоне ПМК (ул. Северная), по ул. Заводской  попадают  в санитарно-защитную зону от сельхозпроизводства, в результате чего генпланом предлагается вынос жилья по мере износа.

- 6.2 Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории сельсовета;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока;

- .защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.);

- обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию;

- 6.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые коммунальные отходы должны вывозиться мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий предлагается:

вывоз мусора от жилых домов и учреждений на полигон ТКО;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТКО с территорий частного жилого фонда в с. Смоленское; с. Первомайское, с. Ленинское.

- организация площадок для установки контейнеров для ТКО в  населенных пунктах Смоленского сельсовета;

- осуществление контроля за объектами размещения твердых коммунальных отходов, скотомогильников с целью своевременного выявления  нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

Критериями  реализации намеченного являются снижение уровня загрязненности территории.

- 6.4 Мероприятия по охране водных ресурсов

Источником питьевого водоснабжения для населения служат подземные воды.

Согласно ст.18 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам следующие:

1.Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами.

3.Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

4.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов.

5.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Основными мероприятиями являются следующие:

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Песчаная и р.Поперечная;

- мониторинг водных объектов.

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающих попадания в водные объекты животноводческих стоков.

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающих попадания в водные объекты животноводческих стоков.

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов Смоленского сельсовета.

- 7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их предупреждению и нейтрализации

# Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 6.9, п. 7.5 и п. 10.2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации по материалам, предоставленным Администрацией МО Смоленский сельсовет.

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Территория Смоленского сельсовета подвержена воздействию весеннего половодья. В с. Смоленское зона затопления стоит на кадастровом учете.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады возможны  на территории поселения. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Риски тектонической активности.

Смоленский район относится к сейсмоопасным районам. Сейсмичность северной части района, где расположен Смоленский сельсовет,  для объектов массового строительства 7 баллов, для объектов повышенной ответственности 8 баллов, для особо ответственных объектов 9 баллов.

Риски, связанные с проявлением экзогенных процессов.

На территории Смоленского сельсовета существуют эрозионные уступы, на которых проявляются практически все виды эрозии. Покровные лессовидные отложения и осадки краснодубровской свиты, в основном состоящие из пылевидных частиц, легко подвергаются водной эрозии, формируя на склонах долин рек и увалов овраги. Они наблюдаются на склоне долины р. Песчаная и в некоторых других местах. На склонах долин рек, увалов, холмов проявляется плоскостная эрозия, разрушительная деятельность которой дополняется дефляцией. Явления плоскостного смыва получили развитие на территории Предалтайской равнины, в горной территории и на склоне долины р. Оби.

Риски биолого-социального характера

На территории Смоленского района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (табл. 30).

Таблица 31

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории Смоленского сельсовета

| Наименование особо опасных и природно-очаговых инфекций | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Лептоспироз | Зооноз | Водный (использование для купания и хозяйственных нужд воды мелких открытых водоёмов) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Сибирская язва | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы (разделка туш больных животных, инфицированная почва) |  |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой) |  |
| Клещевой энцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами) |  |
| Бешенство | Зооноз | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Колорадский жук |  |  | Протравливание семян, обработка посевов фундицидами |

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Угрозу качеству окружающей природной среды и здоровью населению могут представлять и здоровью населения могут представлять животноводческие фермы, летние лагеря скота, расположенные в непосредственной близости от водных объектов, за счет попадания в воду жидких отходов, а также загрязнение прибрежных территорий неорганизованными туристами.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникнуть в результате несоблюдения правил техники безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности. Как правило, такие ситуации могут возникнуть на пожароопасных объектах района – в основном, это АЗС, газораспределительная станция около с. Смоленское. Других взрывопожароопасных объектов на территории сельсовета нет. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории района могут быть аварии на системах энергообеспечения. На территории сельсовета чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта, экономики и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории сельсовета нет

Угрозу качеству окружающей природной среды и здоровью населению могут представлять и здоровью населения могут представлять животноводческие

Транспорт

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт:

- Износ основных фондов: локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Смоленском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Защита населения от поражающих факторов современных видов оружия в условиях военного времени и в экстремальных условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при техногенных авариях и катастрофах в мирное время, является главной задачей гражданской обороны.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является, укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ГО).

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

По проекту в Смоленском сельсовете не планируется строительство новых промышленных и категорированных объектов.

Согласно существующему законодательству по вопросам гражданской обороны руководители объектов экономики, предприятий, организаций, продолжающие свою деятельность в условиях военного времени, обязаны обеспечить защиту работающих смен от поражающих факторов современных видов оружия. Этот вопрос должен решаться в ходе строительства новых сооружений при расширении производств, а также в ходе модернизации и реконструкции этих производств.

Остальное население эвакуируется. Строительство защитных сооружений для этой категории населения не предусматривается.

Эвакуация должна проводиться в особый период при угрозе нападения потенциального противника и осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Организуют и осуществляют эту работу региональные органы гражданской обороны и органы исполнительной власти на местах.

С целью организации эвакомероприятий развёртывается сеть эвакопунктов. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в качестве сборных эвакопунктов предлагается использовать здания школ.

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся и реконструируемые объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Подготовительные мероприятия должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

# Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности имеется  пожарно-спасательная часть № 48 ФПС ФГКУ "6 отряд ФПС по Алтайскому краю" в с.Смоленское.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

На территории поселения имеются противопожарные водоемы. Источники противопожарного водоснабжения восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр поселка – Дом культуры.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 8.Технико-экономические показатели.

Таблица 32

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 28513,3 | 28513,3 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1380,76 | 1378,93 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 8,186 | 11,500 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 7,4 | 8,5 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,751 | 2,560 |
|  |  | % | 21,4 | 22 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 4,134 | 5,905 |
|  |  | % | 50,5 | 50 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 2,300 | 3,307 |
|  |  | % | 28,1 | 28 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 21,8 | 23,3 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 249,1 | 275,2 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 | 249,1 | 275,2 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 100 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс.м2 |  | 26,1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 9,5 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 |  | 2,1 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 100 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | объект | 4 | 5 |
|  |  | мест | 490 | 610 |
| 2 | общеобразовательные школы | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 944 | 944 |
| 3 | Школа дополнительного образования | объект | 3 | 3 |
| 4 | КГБОУНПО «Профессиональное училище № 82» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 265 | 265 |
| 5 | КГБУЗ «Смоленское ЦРБ» | койко-мест | 144 | 144 |
| 6 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 7 | спортивные залы общего пользования (ДЮСШ) | кв.м | 100 | 100 |
| 8 | плоскостные сооружения | га | 6,1 | 6,1 |
| 9 | РДК | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 250 |
| 10 | СДК | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 110 | 110 |
| 11 | кинотеатр «Восток» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 250 |
| 12 | библиотека | объект | 2 | 2 |
| 13 | музеи | объект | 2 | 2 |
| 14 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 3000 | 3400 |
| 15 | объекты общественного питания | пос. мест | Н.д | 448 |
| 17 | объекты связи | объект | 2 | 2 |

? СТП Смоленского района

СТП Смоленского района