Сибирский филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Том 2

Директор                                                                                              О.П.Гуляев

г. Барнаул, 2017 г.

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Алтайскому краю:

Руководитель проекта                                                                       Семенов В.А.

Архитектор                                                                                         Шимкив О.В.

Инженер                                                                                             Антонова Е.В.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании

- Том 2. Материалы по обоснованию проектных решений

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Содержание 2 тома (часть А)

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	9

2.1 Краткая историческая справка	9

2.2 Анализ реализации предшествующей градостроительной документации	10

2.3 Положение муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района в Алтайском кра .Экономико-географическое положение и факторы развития.	11

3. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ	32

3.1 Жилая зона	32

3.2 Общественно-деловые зоны.	35

3.3 Рекреационные зоны	37

3.4  Производственно-коммунальная зона	39

3.5 Зона специального назначения	40

3.6 Зона инженерно-транспортной инфраструктуры	42

Зона транспортной инфраструктуры	42

Водоснабжение	45

Канализация.	46

Энергоснабжение.	49

Газоснабжение	51

Теплоснабжение	53

4. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	55

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ .	56

6. АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПЕРЕВОДА В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ.	56

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	59

7.1. Охрана атмосферного воздуха	59

7.2. Санитарно-защитные зоны	61

7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	63

7.4. Охрана почвенного покрова	65

7.5. Санитарная очистка территории	66

7.6. Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений	68

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	68

8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	69

8.2 Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), аварии на которых могут стать причиной возникновении ЧС техногенного характера.	72

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	73

10.  ПРИЛОЖЕНИЕ	78

2 ТОМ

Часть Б (графические материалы)

| №пп | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного состояния и использования территории в границах МО Смоленский сельсовет (опорный план) | 1:25 000 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории в границах села Смоленское (опорный план) | 1:5 000 |
| 3 | Карта современного состояния и использования территории в границах села Первомайское (опорный план) | 1:5 000 |
| 4 | Карта современного состояния и использования территории в границах села Ленинское (опорный план) | 1:5 000 |

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Муниципального образования Смоленский сельсовет разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Алтайского края и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Муниципального образования Смоленский сельсовет, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории Муниципального образования Смоленский  сельсовет, населенных пунктов с. Смоленское, с. Первомайское, с. Ленинское с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктур.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории муниципального образования и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Муниципального образования Смоленский сельсовет включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края в  2012-2013 годах:

- Паспорт Муниципального образования Смоленский сельсовет;

- Картографические материалы Муниципального образования Смоленский сельсовет М 1:25 000 и М 1:2 000;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края;

- Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

Список объектов культурного наследия;

Материалы Кадастра.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- первая очередь реализации генерального плана муниципального образования Смоленский сельсовет – 2019г.;

- расчетный срок реализации генерального плана муниципального образования Смоленский сельсовет, на который рассчитаны все планируемые мероприятия  - 2034 г.

Генеральный план создает основу для координирующих преобразований застройки и сельской инфраструктуры, дает свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем  в соответствие со стратегическими задачами развития поселения.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности поселения для уточнения его границ;

- потенциальную жилищную емкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения;

- инвестиционную привлекательность сельских территорий;

- очередность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- основу для разработки градостроительных регламентов и правил застройки муниципального образования Смоленский сельсовет;

- основу сохранения природно-экологического каркаса.

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (том 2).

й

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных, цифровая топографическая основа М 1:25 000 и М 1:2 000.

## 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

# 2.1     Краткая историческая справка.

Муниципальное образование Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края наделено статусом сельского поселения законом Алтайского края от 27 мая 2011  года № 61 –ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Первомайский сельсовет Смоленского района Алтайского края и Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края», в состав  которого вошли населенные пункты: с. Смоленское, с. Первомайское, с. Ленинское.

Село Смоленское, согласно исследованиям историков Ю. Булыгина и С. Юсупова, основано вблизи форпоста казачьей линии 1 июля 1759 года отставными казаками. Первым поселился отставной военный  (предположительно представитель сибирского казачества, переведенное в крестьянское сословие) из города Кузнецка Хворов В.В. с женой и семью детьми, 10 июля здесь селятся Т.А.Богданов и В.Ф.Ломшаков тоже из Кузнецка, И.Д. Ошаров из Красноярска.

Версии происхождения названия села.

  - В конце 50-х годов 18 в. из Смоленской губернии прибыли на Алтай отставные казаки переселенцы. Отправляясь в Сибирь, казаки взяли с собой икону Смоленской Божией Матери Одигитрии (путеводительница).

  - В середине 18 в. формируется форпост «Смоленской божий матери» покровительницы от вражеского нашествия. Село Смоленское это выселок из него, выросшей и обогнавшей в росте маленькую деревеньку где жила казачья охрана.

  - Существует мнение, что село названо по занятию населения, которое варило смолу, это версия появилась в советское время.

В 1776 году в поселении Смоленском насчитывалось 126 семей

отставных из разных районов Сибири казаков из городов Томска, Тары, Красноярска, Кузнецка, драгуны из различных полков.

Массовое заселение села Смоленского началось после выхода императорского указа 1762 года об организации поселения.В 1846 году отставных в селе осталось лишь 4 семьи, в них 51 человек. Среди жителей села преобладали государственные крестьяне, поселенцы. Появились купцы и мещане, а также 2 семьи заводских крестьян.

В сословии государственных крестьян учитывались самовольные поселенцы, «гулящие люди» - беглые, в основном из европейской части России и «пришлые» - подчиненные властям военной линии.

Последующая застройка села была групповая: в селе до сих пор бытуют некоторые самостоятельные названия районов с групповой застройкой, отразившей направление расселения: Шиловка, Мордовка, Лягушка, Скобелевка.

# 2.2 Анализ реализации предшествующей градостроительной документации.

Для МО Смоленский район ранее была разработана схема территориального планирования, в состав которого входит МО Смоленский сельсовет.

Анализ реализации предшествующей градостроительной документации показал, что проектные решения остались до конца не реализованными.

Разработанная ранее градостроительная документация устарела, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развития территории. Однако, возможно частичное использование проектных предложений.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования. Для Муниципального образования  Смоленский сельсовет в качестве такого документа в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определен Генеральный план Муниципального образования  Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план разрабатывается  для всей территории  поселения.

# 2.3 Положение муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района в Алтайском крае. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Муниципальное образование Смоленский сельсовет  расположено в юго–восточной части Алтайского края. Поселение граничит с четырьмя сельсоветами Смоленского района, а именно: на юге с Точилинским сельсоветом, на западе с  Кировским  и Линевским сельсоветами, на севере с Верх-Обским сельсоветом, а на востоке с Советским районом.

Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования  Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края представляет собой 3  населенных пункта - с. Смоленское - административный центр Смоленского района, с. Первомайское, с. Ленинское. Общая площадь территории муниципального образования Смоленского сельсовета составляет —  28513 га.

Общая численность населения  Смоленского сельсовета составляет 10571 человек по состоянию на 01.01.2014 год.

Научные исследования показали, что территория Смоленского сельсовета обладает наилучшими климатическими условиями для развития основных отраслей сельского хозяйства – полеводства и животноводства.

Климат континентальный, умеренный. Средняя годовая температура составляет +2,0 градуса; средняя температура зимы  -15 градусов; лета  +20,0 градусов;

Вегетационный период 160 дней. Среднегодовое количество осадков 470мм. Рельеф равнинный.

Почвы на территории Муниципального образования Смоленский сельсовет плодородные, черноземные. Для предотвращения почв от выветривания, а урожая от полегания выращиваются лесополосы.

Территория поселения, за исключением распаханных участков, занята разнотравно-луговой растительностью. Растительных ресурсов достаточно для заготовки кормов на зиму и выпаса скота.

По территории села протекает река Поперечная. Река характеризуется весенним половодьем.

Имеются полезные ископаемые, относящиеся к разряду строительных материалов – глина, песок, песчано-гравийная смесь.

Выводы:

Географическое положение Муниципального образования Смоленский сельсовет оказывает существенное влияние на развитие экономики и предпринимательства. Удобное географическое положение – близость городов Бийска и Белокурихи, федеральная трасса, проходящая через поселение, всё это послужило развитию предпринимательства в сфере торговли, общественного питания, мелкотоварного производства и функционирования крестьянско-фермерских хозяйств, а также наличие других благоприятных градостроительных предпосылок (трудовые и территориальные ресурсы и проч.) могут поспособствовать  повышению интенсивности градостроительного использования территории.

Кроме того, муниципальное образование располагает значительным ресурсным и социально-экономическим потенциалом и другими позитивными предпосылками,  условиями для ускоренного и устойчивого развития экономики. На этой основе поселение имеет большие конкурентные преимущества для развития на его территории бизнеса разных уровней – крупного, среднего, малого.

#### Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Село Смоленское является административным центром Смоленского района.

Границы и статус Муниципального образования установлены     на основании Закона Алтайского края от 27 мая 2011  года № 61 –ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Первомайский сельсовет Смоленского района Алтайского края и Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края».

#### Характеристика хозяйственного комплекса.

Экономическая база поселения.

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования.

Экономика муниципального образования

Предприятия:

- ООО «Хлеба Алтая»

- КХ «Новая Жизнь»

- ООО «Живая вода»

- ООО «Агросибирь»

- МУП «Комфорт +»

- пилорамы

- цех по меховому производству.

* - данные предоставлены Администрацией Муниципального образования Смоленский сельсовет

Главной задачей бюджетного процесса является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории сельсовета. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Формирование доходной части местного бюджета осуществляется в большей части за счет безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей материального производства сельсовета. На территории МО 4305  га земель сельскохозяйственного назначения используется арендаторами, такими как, например КХ «Новая Жизнь» и  ООО  «Советская Нива» (Советского района). Климатические условия территории МО позволяют заниматься разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

#### Оценка потенциальных условий развития МО Смоленский сельсовет.

С целью выявления различных потенциальных возможностей населенных пунктов в проекте произведена комплексная оценка всех населенных пунктов по ряду факторов.

К ним относятся:

- Условия транспортного обслуживания

- Природно-экологические условия

- Уровень культурно-бытового обслуживания

- Степень обеспеченности инженерным оборудованием

- Ближайшая перспектива по организации новых рабочих мест

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие показатели условий развития территории:

- высокая транспортная обеспеченность — сельсовет находится в непосредственной близости от Федеральной трассы;

- основная отрасль экономики поселения — сельское хозяйство (производственное направление зерно - скотоводческое).

Степень обеспеченности инженерным оборудованием:

Населенные пункты полностью электрифицированы. Водоснабжение частично централизованное от местных скважин. Централизованная  канализация отсутствует. Газоснабжение частичное.

Вывод:

Цель градостроительного регулирования социального развития населенных пунктов – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг.

#### Население и демография Муниципального образования Смоленский сельсовет.

Численность постоянного населения проживающего на территории муниципального образования на 01.01.2014 года составляет 10571 человека, и распределение представлено в таблице ниже.

Распределение населения по населенным пунктам

Таблица №1

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Смоленское | 9844 | 9883 | 9877 | 9936 |
| с. Первомайское | - | - | 450 | 493 |
| с. Ленинское | - | - | 180 | 142 |
| Итого | 9844 | 9883 | 10507 | 10571 |

*Данные предоставлены Администрацией  МО Смоленский сельсовет

Из приведенной таблицы видно, что численность населения в сельсовете растет.

Естественное движение населения представлено таблицей ниже.

Естественное движение населения

МО Смоленский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
| число родившихся | чел. | 119 | 129 | 137 | 157 |
| число умерших | чел. | 136 | 142 | 144 | 119 |
| естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -17 | -13 | -7 | +38 |

*Данные предоставлены Администрацией  МО Смоленский сельсовет

Рождаемость на срезе последних 3 лет отрицательная, а за 2013 год положительная.

Родилось 542 человека, умерло 541 человек. Прирост составил +1 человек.

На демографическую ситуацию так же влияют и миграционные процессы.

Миграция (механическое движение) населения

МО Смоленский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграция: |  |  |  |  |  |
| миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -6 | +52 | -27 | +78 |

*Данные предоставлены Администрацией  МО Смоленский сельсовет

Миграция на срезе последних 4 лет положительная. Прирост составил 24 человека.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах МО

Таблица №2

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | В среднем за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Всего: |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -17 | -13 | -7 | +38 | +0,25 |
| Приток («+»), отток («-») | -6 | +52 | -27 | +78 | +24,25 |
| II. На каждую тысячу населения 1. Естественное движение: |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») в расчете на 1000 населения | -1,7 | -1,3 | -0,7 | +3,6 | -0,03 |
| 2. Миграция |  |  |  |  |  |
| Миграционный прирост («+»), убыль («-») на 1000 населения | -0,6 | +5,3 | -2,6 | +7,4 | +2,4 |

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

Расчет перспективной численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нп⋅(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);

Мп - среднегодовой  процент  прироста  миграции  населения на первую очередь  (или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица №3

|  | Смоленский сельсовет |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | -0,03 | -0,03 |
| Миграция | +2,4 | 0 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (5 лет) | 1,0 | 0,9 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,1 | 0,8 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iя очередь:  10571×1,0  ≈ 10571  (чел.);

Расчётный срок: 10571×1,1 ≈ 11628 (чел.).

II. Негативный вариант:

Iя очередь: 10571×0,9 ≈ 9514 (чел.);

Расчётный срок: 10571×0,8 ≈ 8457 (чел.).

Расчет даже по позитивному варианту показывает, что численность населения на 1ю очередь (5 лет) не изменится при условии сохранения миграции равное 2,4.

Выводы:

Учитывая удобное географическое положение – близость городов Бийска и Белокурихи, федеральной трассы, проходящий через поселение на территории Смоленского сельсовета будет ожидаться не большой миграционный приток, поэтому принимаем расчет населения по позитивному варианту.

По позитивному варианту.

Численность населения на 1ю очередь (5 лет) не изменится и составит 10571 человек. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 1057 чел. за счет сохранения миграционного притока на уровне прошлых лет. и составит  11628 человек.

Распределение перспективного населения на территории Смоленского сельсовета в разрезе населенных пунктов определено в зависимости от градостроительной емкости территории этих населенных пунктов.

Прогнозные значения численности населения МО Смоленский сельсовет в целом.

Таблица №4

| Прогнозный период | 2019 г. | 2034г. |
| --- | --- | --- |
| МО Смоленский сельсовет | 10571 | 11628 |

#### Природно-ресурсный потенциал Муниципального образования Смоленский сельсовет.

#### Климат и агроклиматический потенциал.

Смоленский сельсовет - расположен в зоне резко континентального климата с холодной продолжительной зимой, кратковременным жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,8 С. Минимальная температура  воздуха отмечается в январе и составляет в многолетнем разрезе

-16,2 С. Максимальная среднемесячная температура приходится на июль и составляет +19,3 С. Переход среднесуточной температуры через 0 С проходит в первой половине апреля, а в область отрицательных значений – во второй половине октября.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и держится до середины апреля. Высота снежного покрова составляет 0,3-0,5 м, а в логах и долинах 1-2 м. В зимний период отмечается промерзание грунта на глубине 2,0-2,5 м.

Многолетняя годовая сумма осадков в среднем составляет 500 мм. Причем основная их часть (70 %) выпадает в виде дождя в течение апреля – октября. Распределение осадков летом неравномерное, наибольшее их количество выпадает в июле-августе.

#### Геологическое строение и  минерально-сырьевые ресурсы.

В структурном отношении описываемая территория приурочена к южной части Бийско-Барнаульской впадины. В геологическом строении принимают участие рыхлые кайнозойские отложения мощностью 61-140 м, слагающие платформенный чехол, и литофицированный палеозойские образования, слагающие складчатый фундамент. При описании геологического строения геологический возраст принят по действующим легендам.

Нерасчлененные палеозойские образования.

Палеозойские отложения в большинстве случаев представлены розовыми крупнозернистыми гранитами и сильно окварцованными зеленовато-серыми песчаниками. Верхняя часть отложений поражена корой химического выветривания мощностью 2-20 м. Кровля залегает на глубинах от 61 м до 140 м, вскрытая мощность составляет от 3 до 20 м. Кора выветривания на участке представлена ярко окрашенными глинами.

Средний-верхний миоцен.

Отложения миоцена распространены практически повсеместно. Мощность их составляет 61,5 м. Глинистые разности представлены серовато-зелеными, буровато-зелеными, зелеными, плотными, вязкими глинами. Среди этой толщи встречаются пески. Пески мелко-среднезернистые с галькой и гравием.

Нижний - средний неоплейстоцен.

Свита на участке имеет повсеместное распространение. Залегает она на миоценовых глинах. Кровля ее не выдержана, так как верхи свиты размыты, а галечники четвертой террасы соединяются с галечником монастырской свиты. Свита в основном, представлена гравийно-галечниковыми с мелкими валунами. Общая мощность свиты в пределах участка составляет от 19 до 21 м.

Средний неоплейстоцен.

Верхняя часть сложена серыми, буровато-серыми глинами алевратима. Нижняя – песками, галечниками песчаным заполнителем. Отложения залегают на песках и галечниках монастырской свиты. Мощность террасового аллювия достигает 35-46 м.

Верхний неоплейстоцен.

Верхняя часть сложена серыми, буровато-серыми глинами алевратима. Нижняя часть песками, галечниками с песчаным заполнителем. Отложения залегают на песках и галечниках монастырской  свиты.

Использование подземных вод.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение поселения осуществляется за счет эксплуатации отдельных скважин, которые расположены бессистемно.

Поверхностные воды.

Территория муниципального образования обладает достаточно развитой гидрографической сетью. По его территории протекают  реки Песчаная и Поперечная. Реки имеют типично равнинный характер: широкие корытообразные долины, в пределах которых русло свободно меандирует, поймы заболочены, а иногда засолены. Уклоны потоков не значительны (1-2 %), скорость течения мала – 0,1-0,3 м/с, расходы 0,001-0,5 м³/с.

Питание рек смешанного типа и осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Подъем уровней на реках начинается в первой декаде апреля. Вскрываются реки в конце второй-третьей декад апреля. Амплитуда колебания уровня составляет от 1 до 2-3 м. половодье продолжается около 1 месяца. Ледостав на реках начинается в начале ноября, а к концу декабря реки полностью замерзают.

По химическому составу реки гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/дм³.

Село Смоленское расположено в непосредственной близости реки Песчаной и по селу проходит река Поперечная, село Первомайское  находится около реки Поперечная.

Такое близкое соседство с реками накладывает дополнительные ограничения на застройку близ лежащей территории вдоль рек в границе зоны подтопления.

Помимо поверхностных вод, сельсовет богат подземными водами разных типов. По химическому составу питьевая вода имеет оптимальную, с санитарно-гигиенической точки зрения, минерализацию, умеренную жесткость с содержанием хлоридов и сульфидов, не превышающих  ПДК.

#### Почвенные ресурсы.

Почвенный покров МО Смоленский сельсовет характеризуется большой мощностью гумусового горизонта и высоким содержанием гумуса, хорошо обеспечены подвижными элементами питания.

#### Флора и фауна.

Растительный покров поселения отличается большим разнообразием.

В составе флоры имеется очень много лекарственных растений, медоносов. Для сельсовета характерны 40 видов полезных растений. Также в предгорной и горной части территории изобилие грибов и диких ягод. Растут: сосна, береза, тополь, вяз, клен, ель, лиственница, облепиха.

Фауна Муниципального образования Смоленский сельсовет богата и разнообразна. В ненаселенных таежных местах – лось, марал, кабан, косуля, кабарга; хищные – лисица, волк, медведь; куньи – выдра, соболь, колонок, солонгой, горностай, хорь, ласка; грызуны – зайца, бобра, ондатру, суслика, хомяка и т.д. Птица: глухарь, тетерев, куропатка, серый журавль, филин, орлан-белохвост, сокол – лишь часть огромного перечня крылатых обитающих в лесах и перелесках предгорий. Многие виды занесены в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края.

В водоемах – карась, щука, окунь, чебак, пескарь, судак, налим. В верхнем течении реки Песчаной– таймень, хариус. На нерест в больших количества из Оби и Катуни поднимается лещ.

Выводы:

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого природного комплекса (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе хозяйственной деятельности.

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории сельсовета выделяется три категории: благоприятные, ограниченно благоприятные, исключительно не благоприятные.

Благоприятные территории характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными черноземными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Достаточное количество поверхностных и подземных вод, рельеф позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

В перечне ограничений использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Исходя из комплексного анализа территории муниципального образования, можно сделать вывод о том, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, а также развития рекреации и туризма.

#### Планировочные ограничения.

Рациональное использование и возможность градостроительного освоения территории во многом связано с характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

К экологическим планировочным ограничениям, определяющим условия для расселения, отнесены санитарно-защитные зоны и зоны негативного влияния промышленно-коммунальных, транспортных и животноводческих объектов, зоны санитарной охраны I и II поясов хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, особо охраняемые природные объекты и территории.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Муниципального образования Смоленский сельсовет, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).

На территории Смоленского сельсовета имеются следующие памятники истории и археологии.

Перечень памятников археологии и истории

на территории  Смоленского сельсовета Смоленского района

Таблица №6

| № | Название памятника | Местоположение | Датировка/год открытия, автор | Утверждён |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник археологии |  |  |  |  |
| 1 | Курганный могильник Смоленское 1 | Смоленский район, окраина с. Смоленское, правый берег р. Песчаная (на картах генерального плана памятник указан условным обозначением по архивным данным) | Дата не ясна/1937 г., Марков А.П. | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов № 225 от 21.05.1991 г. |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | Смоленский район, с. Смоленское, (аллея Победы) | 1966, 1990 гг./ Н.Н. Первушин | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |
| 2 | Могила писателя Соболева А.П. | Смоленский район, с. Смоленское, ул. Соболева, на аллее Победы | 1926-1965гг./ неизвестен | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов № 420 от 12.09.91 г. |
| 3 | Дом, в котором жил писатель А.П. Соболев | Смоленский район, с. Смоленское, Советская ул., 79 | 1930-1937 гг./ неизвестен | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов 108 от 24.03.89 г. |
| 4 | Братская могила погибших партизан. | Смоленский район, на юго-западной окраине с. Смоленское в 50 м от дороги. (В 1978 г. памятник поставлен в центре села) | 1936, 1978 гг./ Г.А.Воронов | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны.

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Санитарно-защитные зоны МО Смоленский сельсовет.

Таблица №7

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в ямы | I | 1000 |
| 2 | Полигон твердых коммунальных отходов | II | 500 |
| 3 | Ферма КРС (до 100 голов) | IV | 100 |
| 4 | Сельское кладбище | V | 50 |
| 5 | Производство плитки | IV | 100 |
| 6 | Конюшня, ферма КРС (до 50 голов) | V | 50 |
| 7 | Территория мехтока | V | 50 |
| 8 | Птицеферма (до 100 тыс. кур-несушек) | III | 300 |
| 9 | ГСМ, АЗС | IV | 100 |
| 10 | Пилорама | IV | 100 |
| 11 | Очистные сооружения | III | 300 |
| 12 | Хлебозавод | V | 50 |
| 13 | Склады, гаражи | V | 50 |
| 14 | Машинный двор | IV | 100 |
| 15 | Производство воды | V | 50 |
| 16 | СТО на 2 поста | IV | 100 |
| 17 | Цех по изготовлению дверей | V | 50 |
| 18 | Цех по меховому производству | V | 50 |

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач.

Устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны BJI от крайних проводов

На картах генплана Смоленского сельсовета отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

- 10 м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) для ВЛ напряжением до 20 кВ;

- 20 м для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 30 м для ВЛ напряжением 330-500 кВ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в МО Смоленский сельсовет в  настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На картах генерального плана отображены водоохранные зоны водных объектов Смоленского сельсовета:

- р. Песчаная - ширина водоохранной зоны 100 метров;

- р. Поперечная - ширина водоохранной зоны 100 метров;

- пруды, озера, ручьи — ширина водоохранной зоны 50 метров.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда. На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Так же в силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом российской Федерации, запрещена.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ (ред. 14.07.2008 г.) «О введения в действие Водного кодекса Российской Федерации» ст.14 п.8 «Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации».

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

-нарушенные территории.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Зоны затопления на территории сельсовета не наблюдаются.

Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Выводы:

В результате анализа, выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1. Ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенных на территории Муниципального образования Смоленский сельсовет, требования охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены в составе утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации,  Алтайского края, Смоленского района.

Генеральный план  МО может подвергаться корректуре по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории Муниципального образования Смоленский сельсовет.

Таким образом, учет и соблюдение требований зон с особыми условиями использования, будет способствовать рациональному использованию  проектируемой  территории и созданию благоприятных условий для проживания населения.

## 3. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

### 3.1 Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

Жилая зона — территория, предназначенная для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

В данный момент на территории поселения действуют следующие программы по развитию жилищного строительства, повышению доступности жилья, созданию комфортной среды проживания:

- «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе»

- «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

- «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае на 2011-2015 годы».

Существующее положение

Характеристики жилищного фонда на территории сельсовета:

1. общая площадь жилищного фонда – 184,2 тыс. м2

2. в частной собственности граждан – 184 тыс. м2

3. в муниципальной собственности – 0,2 тыс. м2

* - данные предоставлены Администрацией МО Смоленский сельсовет.

Показатель соответствует норме, регламентированной СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м2. Площадь приусадебных участков от 0,05 га  до 0,20 га.

В качестве основных направлений для размещения жилищно-гражданского строительства предусматривается освоение территорий, как в границах населенных пунктов поселения, так и за их пределами, за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения. Для этого необходим перевод их в категорию земель населенных пунктов.

Существующий жилой фонд в основном представлен  как частным сектором – индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными жилыми домами. Средний показатель жилищной обеспеченности  населения составляет по состоянию на 2013 год – 18  м2 на человека. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Обеспеченность жилья МО сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- Централизованным водоснабжением – около 30%

- Горячим водоснабжением- 0%

- Централизованным водоотведением – 0%

- Газоснабжением –30%

- Электроснабжением -100%

* - данные предоставлены Администрацией МО Смоленский сельсовет.

Выводы о развитии жилищной сферы населенных пунктов:

- Недостаточная обеспеченность жилого фонда инженерными сетями.

Потребность в новом жилищном строительстве и территориях для его размещения.

Наличие средств позволяет решать проблемы каждой категории в индивидуальном порядке, но большинство нуждающихся в улучшении жилищных условий выбирают строительство собственного дома, как способ  решения жилищной проблемы.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и краевых целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 23,3 м² общей площади на 1 человека. Данная норма заложена «Схемой территориального планирования Смоленского района Смоленского края».

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- генеральным планом предусмотрена планируемая застройка индивидуальными  жилыми домами общей площадью 21,1 га. В существующих границах с.Смоленское;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основной проблемой считается строительство жилья для молодых специалистов, для многодетных семей.

По данным администрации Смоленского района численность многодетных семей состоящих на учете и желающих получить земельные участки бесплатно в собственность на 01.03.2015 г. составляет 22 семьи. Так же был проведен анализ заключенных договоров аренды земельных участков за 2012-2014 гг., их количество составляет 375 договоров, примерно по 125 договоров за 1 год. Это говорит о том, что потребность в выделении земельных участков под индивидуальное строительство на территории МО Смоленский сельсовет велика.

В связи с этим возникла настоятельная потребность в развитии новых площадок для жилищного строительства, которые можно определить на свободных территориях поселения.

Выход на новые площадки вызовет необходимость их культурно-бытового обслуживания, строительства новых детских дошкольных учреждений, школ и других объектов повседневного обслуживания (магазинов и КБО). Размещение объектов соцкультбыта проектом определено зонально. Их емкость может быть уточнена на следующих стадиях проектирования, исходя из потребностей и радиусов доступности.

### 3.2 Общественно-деловые зоны.

Существующее положение.

Объекты образования

Таблица №8

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь земельного участка (кв.м.)* | Кол-во учащихся (чел.) | Кол-во учителей и обслуживающего персонала (чел.) | Проектная вместимость (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад «Петушок» | с.СмоленскоеПер.Автомобильный3 | 4865 | 115 | 30 | 115 |
| 2 | Детский сад «Ромашка» | с.Смоленское, ул. Красноярская 104 | 6550 | 115 | 20 | 115 |
| 3 | Детский сад «Черемушки» | с.Смоленское мкр.ПМК 14 | 3744 | 75 | 9 | 75 |
| 4 | Детский сад «Колосок» | с.Смоленское, ул. Пер.Гражданский 39А | 7705 | 115 | 20 | 115 |
| 5 | КГБОУНПО «Профессиональное училище № 82» | с.Смоленско, ул.Целинная 16 | 1768 | 265 | 57 | 265 |
| 6 | МБОУ «Смоленская средняя школа № 2» | с.Смоленско, ул.Советская 104 | 10051 | 563 | 61 | 840 |
| 7 | МБОУ «Смоленская средняя школа № 1» | с.Смоленско, ул.Энергетическая 1 | 27702 | 381 | 63 | 830 |
| 8 | Музыкальная школа | с.Смоленское, ул.Титова 43 | 2234 | 25 | 5 | 25 |

*Вычесленно графически

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание Смоленского сельсовета осуществляется КГБУЗ «Смоленское ЦРБ» на 144 койки и двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), оказывающими как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь в с. Первомайское, с. Ленинское. Общий штат сотрудников учреждений здравоохранения составляет 190 человек.

В с. Смоленское функционирует 2 аптеки.

Объекты культуры

Таблица №9

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь земельного участка (кв.м.)* | Кол-во мест | Численность рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | с. Смоленское | 2404 | 250 | 5 |
| 2 | Дом культуры | с. Первомайское | 1271 | 80 | 2 |
| 3 | Дом культуры | с. Ленинское | 498 | 30 | 1 |
| 4 | Кинотеатр «Восток» | с. Смоленское | 3079 | 250 | 2 |

*Вычесленно графически

Проектные решения:

Первая очередь (2014-2019 гг.)

- капитальный ремонт здания дома культуры в с. Первомайское,

- капитальный ремонт здания дома культуры в с. Ленинское.

Расчетный срок (2014-2034 гг.)

- строительство здания нового детского сада на 96 мест в с. Смоленское,

- строительство спортивного комплекса с бассейном на территории 10 га. в с. Смоленское,

- строительство детской площадки с аттракционами  на территории 0,3 га. в с. Смоленское,

- строительство здания нового торгового центра («Мария-Ра», «Новэкс») площадью 488 м.кв. в с. Смоленское,

- строительство нового здания магазина в с. Ленинское.

Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлена в Таблице 10.1 Приложений.

### 3.3 Рекреационные зоны

Существующее положение.

Вслед за развитием промышленности и сельского хозяйства рекреация становится важнейшим направлением в использовании природных ресурсов и окружающей среды.

Наиболее привлекательными для туристов ресурсами являются:

- природные ресурсы: реки, озера, горы, леса, лесополосы;

- культурно-исторические ресурсы.

На территории МО отсутствуют объекты капитального строительства рекреационного назначения. Это обусловлено близким расположением г. Белокуриха.

Проектные решения:

- благоустройство территории общественных центров и селитебных зон в целом;

- озеленение улиц;

- расчистка русла и благоустройство прибрежной территории водоемов с организацией парковых зон и пляжей;

- озеленение и благоустройство коммунально-складских территорий;

- защитное озеленение вдоль автодорог, а также вдоль границ населенных пунктов.

На участках, не пригодных под жилищное строительство, заовраженных территориях, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

### 3.4  Производственно-коммунальная зона

Существующее положение:

Крупные производственные объекты в МО Смоленский  сельсовет отсутствуют.

Основными предприятиями  III, IV ,V  класса являются:

- наименование – ООО «Хлеба Алтая»

местоположение – с. Смоленское

деятельность – хлебозавод;

- наименование – КХ «Новая Жизнь»

местоположение – с. Смоленское

деятельность - сельхозпроизводство;

- наименование – ООО «Живая вода»

местоположение – с. Смоленское

деятельность – производство воды;

- наименование – ОАО «Агросибирь»

местоположение – с. Смоленское

деятельность – животноводство;

- наименование – МУП «Комфорт+»

местоположение – с. Смоленское

деятельность – производство плитки;

- ИП

местоположение – с. Смоленское, с. Первомайское

деятельность – деревопереработка;

- ИП

местоположение – с. Смоленское

деятельность – меховое производство.

Проектные решения:

Проектом предложено восстановить животноводческую ферму и запустить колбасный цех на территории с. Первомайское. На территории Муниципального образования Смоленский сельсовет в западном направлении от с. Смоленское предлагается, восстановить птицефабрику и на ее территории запустить мини-завод по производству комбикорма.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м,;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

### 3.5 Зона специального назначения.

В зону специального назначения входят территории очистных сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

Существующее положение:

Таблица №10

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |  | Санитарно-защитная зона м, нормативная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По опорному плану | По генеральному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сельское кладбище: - с.Смоленское | 10,0 | 10,0 | 50 |
|  | - с. Первомайское | 0,7 | 0,7 | 50 |
|  | - с. Ленинское | 0,4 | 0,4 | 50 |
|  | Всего: | 11,3 | 11,3 |  |

Проектные решения:

Утилизация твердых коммунальных отходов.

Полигон твердых коммунальных отходов расположен в 1 км. на север от с. Смоленское на границе с Линевским сельсоветом.

Сельское кладбище.

Действующие кладбища в с. Смоленское находятся: в 300 м на юго-востоке от села, развивается в своих границах и в южной части села, развивается в своих границах .

Кладбище в с. Ленинское находится в южной стороне села в 200 м от существующей жилой застройки, развивается в своих границах.

В с. Первомайское кладбище находится на правом берегу р. Поперечная, СЗЗ с южной стороны кладбища перекрывает водоохранную зону реки, что по нормам не допустимо. Поэтому кладбище требует расширения в противоположную от реки сторону, с целью последующего закрытия южной части.

Скотомогильники.

На территории МО Смоленский сельсовет существует скотомогильник с захоронением в ямах I класса опасности. Санитарно-защитная зона, которого составляет 1000 м. и попадает в водоохранную зону р. Поперечная. Поэтому проектом предлагается переоборудовать данный объект захоронения биологических отходов в скотомогильник с биологическими камерами II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м.

### 3.6 Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

### Зона транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Связь муниципального образования Смоленский сельсовет с городами Барнаул, Бийск и Белокуриха, а также с соседними муниципальными образованиями осуществляется только автомобильным видом транспорта. Через село Смоленское функционирует федеральная трасса Бийск-Белокуриха. Доступ к с. Смоленское обеспечен вне зависимости от времени года, т.к. связан автомобильной дорогой с твердым асфальтовым покрытием. Есть круглогодичное сообщение г.Бийск – с.Смоленское – г.Белокуриха, а также развита сеть легкового такси.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт

Транспортная инфраструктура в целом по сельсовету развита. Часть улиц заасфальтирована. Но большинство улиц и дорог в населённых пунктах имеют грунтовое покрытие. В 2009 – 2010 годах проведен ремонт дорог местного значения с грунтовым покрытием, а именно отсыпка, грейдирование.  В 2010 году произведён ремонт большей части улиц в с. Смоленское: положено асфальтное покрытие с пешеходными дорожками.

В рамках реализации муниципальной целевой программы по освещению улиц с. Смоленского на 2013-2015 годы, в 2013 году была изготовлена техническая документация, получены технические условия и произведено строительство современной линии уличного освещения протяженностью 2,2 км. Строительство было произведено с применением современных материалов и светодиодных фонарей.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главная улица застройки, основные и второстепенные проезды.

Главная улица являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Она обеспечивает транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

К основным недостаткам улично-дорожной сети села следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на большинстве улиц.

Согласно СНиП 2.07.01-89; в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м. Населенные пункты МО соответствуют нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов. Имеется необходимость установки остановочных павильонов на местах сложившихся остановок и реконструкции существующих.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта отсутствуют. Также незначительно количество специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.

В результате анализа, выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры  сельсовета:

1.Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции существующих дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

На территории населенных пунктов генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство и реконструкцию следующих улиц и дорог:

- поселковые дороги;

- главные улицы

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды

Также формируются зоны под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:

- АЗС;

- Придорожный сервис (СТО, мойка автомобилей, гостиница);

- в новом жилом образовании предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повешение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения  численности населения.

Так же предлагается транспортное сообщение с.Смоленское - с.Верх-Обское; с.Ленинское – с.Советское.

### Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время ответственность за водоснабжение Муниципального образования лежит на МУП «Смоленское».

Источником водоснабжения в сельсовете являются подземные воды.

Водоснабжение.

Как видно из таблиц в настоящее время водоотбор идет из  эксплуатационных скважин. Зоны санитарной охраны водозаборов не предусмотрены, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, необходимо предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30-50 метров.

МУП «Смоленское» включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин, водонапорных башен  и сетей местного водопровода.

В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Источником водоснабжения являются  8 скважин. Скважинами эксплуатируется водонасосный средне-верхнемиоценовый и верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонты. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. Качество подземных вод соответствует требованиям, предъявляемым к подземным водам, используемым на питьевые нужды (СанпиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). В пределах рассматриваемого водозабора организован первый пояс зоны санитарной охраны. В пределах 2 и 3 поясов санитарной охраны источники бактериального и химического загрязнения отсутствуют. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора от 13.03.2006 г. № 22.01.14.013.Е.000390.03.06. о соответствии качества добываемых подземных вод и зон санитарной охраны водозабора санитарным нормам.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сетях и пожарных водоемов. Также на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Проектные предложения.

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для 100 % охвата водоснабжением сельсовета. Источником водоснабжения являются существующие скважины в каждом населенном пункте. Также необходимо организовать  пояса охраны для  источников водоснабжения проектируемых и не действующих.

Расчет на полив зеленых насаждений определен среднесуточным водопотреблением на 1 жителя. Расчетные расходы представлены в таблице Приложения.

Расход воды на наружное пожаротушение:

Для расчета магистральных линий водопроводной сети согласно п.212 и табл.5 СНиП 2.04.02084 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», при количестве жителей свыше 10 тыс. чел. Расход воды на наружное пожаротушение составит 17.5 л/с. На сети водопровода установить пожарные гидранты для обеспечения противопожарной защиты. Пожарные гидранты устанавливать с радиусом доступности 150 м.

### Канализация

Существующее положение.

В сельсовете (во всех  населенных пунктах) отсутствует централизованная канализация. Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами, как правило, с не забетонированным днищем и поглощающими колодцами. Жидкие бытовые отходы вывозятся специализированным транспортом на полигон ТБО

Местные очистные сооружения отсутствуют.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок II этапа реализации генерального плана размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта  сельского поселения, с полной биологической очисткой.

Проектные решения.

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации населённых пунктов соответствует водопотреблению (см. Таблица 1 Приложения).

- Канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от жилой застройки около полей фильтрации. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана (2022 г.)  применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки, в систему дренирующих каналов с последующим выпуском.

- Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб  по ГОСТ 18599-2001»технические» диаметром от160 до 400 мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации принять согласно СНиП 2.04.03-85.

- Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания минус -0.3 м. В отдельных случаях, в связи с особенностями рельефа глубину заложения можно уменьшать вплоть до 0.7 м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

- Смотровые колодцы устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 160 мм – 35м, для 200 -450 мм  - через 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

- Канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения.

- Организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с   территорий жилых кварталов населенных пунктов на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

- 	Строительство системы ливневой канализации на участках производственных  предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше). Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и края в целом: «Социальное развитие села», «Модернизация жилищно-коммунального комплекса», Федеральной целевой программы «Жилище».

### Энергоснабжение

Современное состояние.

По территории Муниципального образования Смоленский сельсовет проходит ЛЭП 10 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий сельсовета осуществляется на напряжении 10 кВ, 0,6 и 0,4 кВ через трансформаторные подстанции КТП 10/0,4 кВ.

Воздушные линии 10 кВ выполнены сталеалюминиевыми проводами АС-50 по деревянным и ж/б опорам по сериям 3.407-118 и 3.407-143. Выбор марки и сечения проводов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по выбору проводов ВЛ 0,4-10 кВ, на минимум приведенных затрат, исходя из передаваемой мощности, допускаемых потерь напряжения в линии и нормированных отклонений напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения у электроприемников в пределах + 5% от номинального в нормальном режиме и от -10 % - в после аварийных режимах. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.

2. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Расчет общей электрической нагрузки по  сельсовету.

Таблица №11

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода(2024г) | Расчетный срок II периода (2034г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 3210 | 8460 |
| 1.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 321 | 846 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 3531 | 9306 |

Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Расчет годового потребления электроэнергии

Таблица №12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 2,1 | 8,0 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,21 | 0,8 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 2,31 | 8,8 |

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

### Газоснабжение

Существующее положение

Централизованное газоснабжение природным газом в населенных пунктах муниципального образования частичное. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

В соответствии с «Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года», одобренной Постановлением Администрации Алтайского края от 10 ноября 2008 г. № 474, в период с 2014 по 2020 гг. ведется строительство газопровода на территории муниципального образования Смоленского сельсовета.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Муниципального образования состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа;

  - малоэтажной застройки.

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления будет подаваться для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки будут установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Проектные решения.

Генеральным планом предусмотрено газоснабжение сельского поселения. В настоящее время разработан проект и построен газопровод до села Смоленское.

Схема газоснабжения предлагается из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица №13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 2889 | 7614 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 % от п. 1.1) | куб.м./час | 433 | 1142 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 3322 | 8756 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 7,6 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 6,6 млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов Смоленского сельсовета частично осуществляется от котельных. Основной вид топлива – уголь, в меньшей степени дрова.

Теплоснабжение административно-общественных зданий и объектов социальной сферы осуществляется от котельных.

Проектные решения.

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ улучшится экологическая обстановка в населенных пунктах. Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное состояние

Рассматриваемая территория  имеет ряд неблагоприятных факторов природных условий. Часть территории с. Смоленское подвержена затоплению поводком 1% обеспеченности и весенними неблагоустроенными водостоками, а также  земли сельскохозяйственного назначения.
Проектные решения.

Мероприятия:

1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

3. Берегоукрепление.

4. Благоустройство овражных территорий.

Для защиты от затопления предусматривается  выполнение локальных подсыпок грунта.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

Санитарная очистка

Для населенных пунктов необходима разработка генеральной схемы очистки территории, включающая в себя следующие положения и мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный снег с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

2. Подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

3. Организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

4. Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается  300 кг или 1,0 м3.

5. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

6. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Очистка от жидких отходов

Главной задачей у ЖКХ является строительство централизованной канализационной сети, как в существующей, так и в намечаемой застройке, что позволит значительно улучшить санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит  загрязнение грунтовых вод.

### 5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре  населенных пунктов с учетом различных факторов: границы муниципального  образования, рек, естественного рельефа территории.

## 6. АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПЕРЕВОДА В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ.

Согласно п.3 ч.1 ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Земли МО подразделяются на следующие категории:

-Земли населенных пунктов

-Земли сельскохозяйственного назначения

- Земли водного фонда

- Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны

- Земли лесного фонда

Состав земель по категориям

Таблица №14

| Категории земель | Площадь, га* | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 25079,9436 | 87,0 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 1416,3 | 6,0 |
| - село Смоленское | 1175,0 | 4,9 |
| - село Первомайское | 144,0 | 0,7 |
| - село Ленинское | 97,3 | 0,4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального назначения | 74 | 0,3 |
| Земли лесного фонда | 1760,7564 | 6,1 |
| Земли водного фонда | 182 | 0,6 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Итого по сельсовету: | 28513 | 100 |

*Согласно кадастрового плана территории по состоянию на 30.01.2014 г.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития населенных пунктов была установлена граница села Смоленское, согласно данных, полученных из ГКН, а так же администрации Смоленского района. И изменены границы села Первомайское и села Ленинское. В связи с тем, что часть территории населенных пунктов Первомайское и Ленинское, используются как земли сельскохозяйственного назначения (и в ГКН они стоят на кадастровом учете как земли с/х назначения в черте сел с кадастровыми номерами 22:41:011701:173, 22:41:011504:3, 22:41:011601:249) проектом предлагается изменить границу с. Первомайское и с. Ленинское:

- границу с. Ленинское изменить в меньшую сторону, а именно 56,3 га. перевести в земли сельскохозяйственного назначения (тем более в черте населенного пункта эти земли и использовались по назначению);

- границу с. Первомайское так же изменить в меньшую сторону. 21,5 га. перевести в земли сельскохозяйственного назначения т.к. используются они по назначению, а 4,5 га. земель населенных пунктов, которые оказались за чертой села включить в границу населенного пункта. В итоге получается, что граница села изменится в меньшую сторону на 17 га.

Основной проблемой считается строительство жилья для молодых специалистов, для многодетных семей.

В связи с этим возникла настоятельная потребность в развитии новых площадок для жилищного строительства в существующих границах населенных пунктов, что не требует дополнительного перевода земель из одной категории в другую.

Проектом предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности под существующими объектам специального назначения (скотомогильник с биологическими камерами) площадью 0,1 га. А также земельные участки под существующими полями фильтрации (12,9 га) и сельскими кладбищами (2,3 га.) в земли промышленности.

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение черты поселений влечет за собой перевод земель поселений или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли поселений. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или  изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном  Градостроительным кодексом РФ, утверждается граница населенных пунктов, входящих в состав МО, а также граница поселения МО.

### 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны  с особыми условиями использования территории представлены:

- Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений  и иных объектов;

- Водоохранными зонами;

- Зонами охраны источников водоснабжения;

- Охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктур.

### 7.1. Охрана атмосферного воздуха

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

•	использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

•	увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

•	применение в производстве более "чистого" вида топлива;

•	применение рециркуляции дымовых газов;

•	внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

•	сокращение неорганизованных выбросов;

•	очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

•	улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий автомобильных дорог, рекомендуется вдоль них построить шумозащитные экраны. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта для заправки автомобилей следует использовать неэтилированный бензин, сжиженный газ.

### 7.2. Санитарно-защитные зоны.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предприятий Смоленского сельсовета установлены санитарно-защитные зоны, предназначенные для создания барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки.

Размеры санитарно-защитных зон от источников

загрязнения атмосферы МО

Таблица №15

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в ямы | I | 1000 |
| 2 | Полигон твердых коммунальных отходов | II | 500 |
| 3 | Ферма КРС (до 100 голов) | IV | 100 |
| 4 | Сельское кладбище | V | 50 |
| 5 | Производство плитки | IV | 100 |
| 6 | Конюшня, ферма КРС (до 50 голов) | V | 50 |
| 7 | Территория мехтока | V | 50 |
| 8 | Птицеферма (до 100 тыс. кур-несушек) | III | 300 |
| 9 | ГСМ, АЗС | IV | 100 |
| 10 | Пилорама | IV | 100 |
| 11 | Очистные сооружения | III | 300 |
| 12 | Хлебозавод | V | 50 |
| 13 | Склады, гаражи | V | 50 |
| 14 | Машинный двор | IV | 100 |
| 15 | Производство воды | V | 50 |
| 16 | СТО на 2 поста | IV | 100 |
| 17 | Цех по изготовлению дверей | V | 50 |
| 18 | Цех по меховому производству | V | 50 |

Санитарно-защитные зоны объектов, влияющих на окружающую среду, нанесены на схеме комплексной оценки.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

На территориях в границах санитарно-защитных зон запрещено: размещать новую жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, эксплуатировать садово-огородные участки, детские площадки, образовательные и детские учреждения, оздоровительные учреждения общего пользования, объекты пищевой промышленности и другие территории с нормируемыми показателями качества.

Проектные предложения

Новое жилое строительство  в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

При размещении новых объектов в планируемой производственной зоне необходимо оценивать имеющиеся территориальные ресурсы для организации санитарно-защитной зоны, т.е. фактическое расстояние до границы нормируемых территорий (как существующих, так и планируемых). Приоритетом считать соблюдение установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

### 7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев для МО Смоленский сельсовет

Таблица №16

| Название водного объекта | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м | Размер береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Поперечная | 50 | 100 | 20 |
| Песчаная | 50 | 100 | 20 |
| Ручьи, озера | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

•	использование сточных вод для удобрения почв;

•	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

•	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

•	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а) применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех водозаборных скважин (в т.ч. и личных) и станции II подъема или насосно-фильтровальной станции необходимо разработать проект организации зоны санитарной охраны с определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

### 7.4. Охрана почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

А также обеспечить контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

### 7.5. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Смоленского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТКО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТКО

Организация сбора и транспортировки коммунальных отходов входит в полномочия администрации МО Смоленский сельсовет (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Систему сбора и удаления твердых коммунальных отходов с территории сельсовета генпланом  намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТКО. Если организация сбора мусора таким образом невозможна,  тогда необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора бытового мусора (оборудование площадки заключается в следующем: твердое покрытие площадки, ограждение площадки или использование контейнеров с крышками, организация беспрепятственного подъезда специализированного автотранспорта, освещение).

2) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором.

Срок хранения ТКО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Таким образом необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки поселков, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом отходов на полигон ТКО.

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

#### 7.6 Охрана  растительности и формирование системы зеленых насаждений

Мероприятия:

- Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

- Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- Лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- Рекультивация земель;

- Целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

- Аллейные и рядовые посадки деревьев;

- Группы (куртины);

- Живые изгороди;

- Одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

### 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ ст.23 п.8 материалах по обоснованию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приняты следующие термины и определения, соответствующие ГОСТ Р 22.0.02-94, ГОСТ Р 22.0.05-94, ГОСТ Р 22.0.03- 95, ГОСТ Р 22.0.07-95:

Чрезвычайная ситуация (ЧС). Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварий, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации. Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации. Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Поражающий фактор источника ЧС. Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

### 8.1  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Природная ЧС - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей и нормального функционирования технических систем.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Смоленского сельсовета характеризуется следующими условиями:

По климатическому районированию район расположен в I климатическом районе, подрайон 1 В.

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции атмосферы, климат района отмечается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,1°. Наиболее холодным месяцем является январь со средней суточной температурой воздуха -17,7° и абсолютным минимум в отдельные годы -51°. Наиболее высокая среднемесячная температура воздуха наблюдается в июле +19,2°. Абсолютный максимум в отдельные годы достигает +39°.

Годовое количество осадков составляет 569 мм, из них 404 мм выпадает в теплый период и 165 мм в холодный период года. Суточный максимум летних осадков достигает 59 мм.

Погода с ветрами наблюдается более 200 дней в году. Преобладающее направление ветра – юго-западное. Максимальная из средних скоростей ветра в зимний период – 4,7 м/с, минимальная – 3,1 м/с в летний.

| Источник ЧС | Характер воздействия и поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер Сильный снегопад | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Снеговая нагрузка |
| Сильный дождь Ливень | Затопление территории, подтопление фундаментов, размыв почвы, дорог |
| Крупный град | Динамический гравитационный удар, разрушение и повреждение строений |
| Сильный мороз | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды, прямые удары молнии |

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера:

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений, нарушение работы инженерных коммуникаций, нарушение работы транспорта. Поэтому в разрабатываемом генеральном плане предусматриваются решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

ливневые дожди - затопление территорий, подтопление фундаментов, подземных коллекторов инженерных коммуникаций предотвращается планировкой территорий с созданием уклонов в сторону основного уклона рельефа местности;

ветровые нагрузки - согласно требованиям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» элементы конструкции зданий и сооружений рассчитываются на восприятие действующих ветровых нагрузок;

сильный снегопад - конструкции кровли зданий, линии электропередач рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, нагрузок от обледенения установленных СНнП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

сильные морозы - теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Алтайского края;

грозовые разряды - согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003

|  | Наименование ПОО | Вид опасности наименование | Границы зон риска возникновения ЧС, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления | Горючие в-ва: метан | 550 |
| 2 | АЗС, гаражи, стоянки автотранспортные и др. | Горючие в-ва: бензин метан | Азс-610 Автотранспор-91 |
| 3 | АГРС | Горючие в-ва: метан | 96 |

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», на территории МО Смоленский сельсовет Смоленского района в необходимом количестве существует система защиты от прямых ударов молнии, которая в промышленной зоне имеет систематизированный и законченный характер (выполняется в соответствии с проектной документацией). На территории жилой застройки молниезащита носит несистематизированный характер. В районах размещения взрывоопасных и пожароопасных объектов носит выраженный и утилитарный характер.

Планируемая территория района характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями. Основными факторами,  осложняющими строительство, являются: речная и овражная эрозия, подтопление, гравитационные процессы, пестрый литологический состав грунтов с различными физико-механическими свойствами.

Участки долин рек и их притоков, днища балок и оврагов, сложенные песчано-суглинистыми отложениями; часть территории населенных пунктов затапливаемые паводковыми водами 1% обеспеченности.

### 8.2 Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), аварии на которых могут стать причиной возникновении ЧС техногенного характера.

Перечисленные объекты идентифицируются по признакам опасности веществ указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению идентификации опасных производственных объектов, утвержденными приказом Ростехнадзора от 5 марта 2008 года №131.

С точки зрения анализа ЧС техногенного характера, наиболее опасные по своим последствиям аварийные ситуации могут возникнуть на следующих ПОО:

- Газопроводы высокого давления. Количество опасного вещества (газа метан) участвующего во взрыве ГВС берется из объектов с аналогичным расходом при газоснабжении. Наиболее вероятное месторасположения аварийной ситуации находится в месте расположения запорной арматуры и устройств, регулирующих давление газа в сети газоснабжения. При аварийном гильотинном разрушении магистрального газопровода, объем опасного вещества - СН4 (газа метан), высвободившегося при 5 минутном истечении, равно 3.08 тонны.

- Взрывоопасные объекты, в перечень которых входят: АЗС, АГЗС, гаражи, стоянки автотранспортные и др. аналогичные опасные объекты. На данных объектах, из-за недостатка информации о количестве опасного вещества, принимаем, что параметры воздействия аналогичны негативным параметрам воздействия при аварийной ситуации на АЗС, сопровождающейся разливом, взрывом и воспламенением топлива,

Результаты расчетов показали следующие размеры границ территории, подверженных риску возникновения ЧС техногенного характера:

- зона негативного воздействия при ЧС на Газопроводе высокого давления - R=96.6 m от ПОО;

- зона негативного воздействия при ЧС на АЗС, гаражах, стоянках автотранспорта и др. -  R=620.3 m от ПОО;

- на автостоянке или автодорогах - R=91,4 м от ПОО;

- взрыв ТВС аварийной разгерметизации цистерны с метаном - R=500 м от ПОО.

### 9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Система обеспечения пожарной безопасности Муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края должна выполнять задачу обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная	безопасность» и включает в себя системы: предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Система предотвращения пожара включает в себя комплекс организационных мероприятий и технических средств исключающих возможность возникновения пожара:

- в электрооборудовании при соблюдении правил устройства электроустановок, правил по их технической эксплуатации;

- в газовых приборах при их монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями безопасности в газовом хозяйстве;

- в печном отоплении при соблюдении правил пожарной безопасности при его монтаже и эксплуатации.

При строительстве, реконструкции объектов различного назначения и жилых домов следует максимально использовать негорючие и трудно горючие строительные и отделочные материалы.

Система противопожарной защиты достигается целым рядом способов обеспечения пожарной безопасности, в который входит применение автоматических средств: обнаружения пожара, оповещения и управление эвакуацией людей при пожарах, средств пожаротушения и применение соответствующих видов пожарной техники, строительство и содержание в исправном состоянии дорог и противопожарных водопроводных сетей, выполнение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, строгое выполнение всеми гражданами населенного пункта правил пожарной безопасности, организация обучения населения мерам пожарной безопасности, разработка и выполнения планов привлечения дополнительных сил и средств в помощь пожарному подразделению при тушении пожаров, строгое соблюдение противопожарного режима.

В состав МО Смоленский  сельсовет входят: 3 населенных пункта Административный центр муниципального образования с. Смоленское.

На водопроводной сети установлены пожарные  гидранты. Существующего количества пожарных гидрантов и пожарных водоемов недостаточно для выполнения требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению всех объектов различного назначения (в том числе и жилых домов) противопожарным водоснабжением. В настоящее время в с. Смоленское имеется пожарная часть.

Опасных производственных объектов, для которых обязательна разработка декорации о промышленной безопасности в населенных пунктах нет.

Анализ состояния противопожарной защиты показал:

- не все существующие дороги отвечают требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- существующие противопожарные расстояния между различными зданиями и строениями также не отвечают требованиям Федерального закона 22.07.08 г.

Были произведены расчеты по определению максимально допустимых расстояний от объектов предполагаемых пожаров (объектов различного назначения, расположенных в черте населенных пунктов и в зоне перспективного расширения сел) до здания пожарного депо одновременно для выездов подразделения пожарной охраны на пожары по целям №1 и №2.

Цель выезда №1 - ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один караул.

Цель выезда №2 - ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара.

Расстояние от наиболее удаленно расположенных объектов возможных пожаров в существующей и проектируемой застройках до  существующей пожарной части – 13 км. Что  превышает максимально допустимые 3,1 км,  а также по временному ограничению 15 мин. доступность.

Для обеспечения пожарной безопасности Муниципального образования и выполнения требований ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.111 Федерального закона №	69-ФЗ от 21.12.1194г. «О пожарной безопасности» и СП.11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» необходимо:

Предусмотреть меры по выполнению противопожарных требований действующих нормативных документов по вопросам оборудования объектов (общественного и производственного назначения) с постоянным пребыванием людей противопожарными системами:

- автоматического пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- внутреннего противопожарного водопровода.

Предусмотреть меры по выполнению требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями в существующей застройке (снос ветхих строений, переселение людей в другие здания и др.).

Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При строительстве объектов различного назначения строго соблюдать требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.

Размещение объектов общественного и производственного назначения предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части недопущения превышения максимально допустимых расстояний от данных объектов до здания пожарного депо определенных СП 11. 13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», СНнП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

Разработать муниципальную целевую программу по вопросам обеспечения пожарной безопасности и утвердить ее в установленном законом порядке.

Внести дополнения с учетом вышеизложенных мероприятий в перечень первичных мер пожарной безопасности Муниципального образования.

### 10.  ПРИЛОЖЕНИЕ

- 10.1 Расчет потребности населения МО Смоленский сельсовет в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде  2034г.

| п.п. | Наименование | Прогнозный период | Численность, чел | ед. изм | Фактическая обеспеченность | Нормативный показатель в расчете на 1 тыс. чел. | Проектное значение | Отклонение прогнозного значения от фактического значения показателя (сколько требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 2034 | 11628 | место | 420 | 65 % детей | 516 | 96 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 2034 | 11628 | место | 1820 | 100 % (1-11 классы) | 1539 | - |
| 3 | Музыкальная школа в с. Смоленское | 2034 | 10739 | место | 25 | 2,7 % школьников | 30 | - |
| Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сельские клубы | 2034 | 11628 | место | 360 | 50 | 581 | - |
| 5 | Библиотека в т.ч. с. Смоленское с. Первомайское | 2034 | 10739 690 | тыс. том | 22 5 | 5 | 54 5 | 32 |
| 6 | Музеи в с. Смоленское | 2034 | 10739 | место | 100 | 8 | 86 | - |
| 7 | Часовня в т.ч.: с. Смоленское | 2034 | 10739 | объект | 2 | По заданию на проектирование | 2 | - |
| 8 | Культурно-досуговый центр с кинотеатром в с. Смоленское | 2034 | 10739 | м.кв. | 750 | 60 | 644 | - |
| Учреждения спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивный комплекс с бассейном в с. Смоленское (расчет сделан с учетом всего населения МО) | 2034 | 11628 | га | - | 0,9 | 10 | 10 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница в с. Смоленское | 2034 | 11628 | коек | 144 | По заданию на проектирование | 144 | - |
| 12 | ФАП в т.ч.: | 2034 | 11628 | шт | 2 | 0,1 | 2 | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Торговый центр («Мария-Ра», «Новэкс») в с. Смоленское (расчет сделан с учетом всего населения МО) | 2034 | 11628 | м2 | 3000 | 300 | 3488 | 488 |
| 14 | Магазин в с. Ленинское | 2034 | 199 | место | - | 40 | 8 | 8 |

Согласно данных таблицы с учетом прогнозного увеличения численности населения возникает необходимость  в развитии сложившейся социальной сферы  в проектируемой застройке.

  - Расчет водопотребления и водоотведения на расчетный период

| Наименование Водопотребителей | ед. изм | кол-во | Водопотребление |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесут. норма расхода, л/сут | Коэф-т суточной неравно- мерности | Среднесут. расход воды, м3/сут | Макси- мальный суточн. расход воды, м3/сут | Макси- мальный часовой расход воды, м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Застройка зданиями, водопроводом и канализацией | чел. | 11628 | 230 | 1,2 | 1688,0 | 2026,0 | 84,0 | 1,4 | 1688,0 | 84,0 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2026,0 | 84,0 | 1,4 |  |  |  |
| Производственные предприятия и Индивидуальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ориентировочно 10% от п.1 |  |  |  |  |  | 202,6 |  |  |  |  |  |
| 3.Неучтенные расходы(10% от п.1 и п.2) |  |  |  |  |  | 222,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 425,5 |  |  | 425,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2113,5 |  |  |
| Полив зеленых насаждений | чел. | 11628 | 50 |  |  | 368,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | 2819,5 |  |  |  |  |  |