федеральное

бюро

технической инвентаризации

ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» филиал по Алтайскому краю

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования Ануйский сельсовет

СМОЛЕНСКОГО района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:      Администрация  Ануйского сельсовета Смоленского района

Алтайского края

Контракт:      № 32200.08/12-6  от 21.08.2013 г.

Директор	                                                          __________________ О.П. Гуляев

г. Барнаул 2016 г.

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки в границах муниципального образования Ануйский сельсовет М 1: 50 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Ануйское М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Старотырышкино М 1: 5 000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. Основные проблемы развития территории |  |  | 7 |
|  | 1.1 | Анализ муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки |  | 7 |
|  | 1.2 | Географическое положение |  | 8 |
| 2 | Природно-климатические условия |  |  | 8 |
|  | 2.1 | Климатическая характеристика |  | 8 |
|  | 2.2 | Геологическая характеристика |  | 10 |
|  | 2.3 | Характеристика рельефа |  | 10 |
|  | 2.4 | Гидрографические условия |  | 11 |
|  | 2.5 | Характеристика структуры почвы |  | 12 |
|  | 2.6 | Природная среда, растительный покров и животный мир |  | 12 |
|  | 2.7 | Рекреационные ресурсы |  | 15 |
|  | 2.8 | Оценка природных предпосылок хозяйственного использования |  | 15 |
| 3 | Комплексная оценка современного использования территории. Условия и тенденции современного территориального развития МО Ануйский сельсовет |  |  | 17 |
|  | 3.1 | Земельные ресурсы |  | 17 |
|  | 3.2 | Планировочная структура и функциональное зонирование территории муниципального образования |  | 18 |
|  | 3.3 | Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Прогноз численности населения |  | 21 |
|  | 3.4 | Жилищная сфера и жилой фонд |  | 27 |
|  | 3.5 | Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения |  | 29 |
|  | 3.6 | Производственно-сырьевая база |  | 34 |
|  | 3.7 | Транспортная инфраструктура |  | 35 |
|  | 3.8 | Инженерная инфраструктура |  | 36 |
|  |  | 3.8.1 | Водоснабжение и водоотведение | 36 |
|  |  | 3.8.2 | Теплоснабжение | 38 |
|  |  | 3.8.3 | Газоснабжение | 40 |
|  |  | 3.8.4 | Электроснабжение | 40 |
|  |  | 3.8.5 | Связь и информация | 41 |
|  | 3.9 | Характеристика экологического состояния территории МО Ануйский сельсовет |  | 42 |
|  | 3.10 | Риски чрезвычайных ситуаций природного характера |  | 46 |
| 4 | Мероприятия по территориальному планированию |  |  | 46 |
|  | 4.1 | Мероприятия по развитию планировочной структуры |  | 46 |
|  |  | 4.1.1 | Функциональное зонирование | 47 |
|  | 4.2 | Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства |  | 49 |
|  |  | 4.2.1 | Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны | 49 |
|  |  | 4.2.2 | Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны | 49 |
|  |  | 4.2.3 | Мероприятия по размещению объектов производственной зоны | 50 |
|  | 4.3 | Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры |  | 50 |
|  | 4.4 | Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории |  | 52 |
|  |  | 4.4.1 | Водоснабжение | 52 |
|  |  | 4.4.2 | Водоотведение (канализация) | 56 |
|  |  | 4.4.3 | Теплоснабжение | 57 |
|  |  | 4.4.4 | Газоснабжение | 58 |
|  |  | 4.4.5 | Электроснабжение | 58 |
|  |  | 4.4.6 | Связь и информация | 59 |
|  | 4.5 | Мероприятия по охране окружающей среды |  | 60 |
|  |  | 4.5.1 | Мероприятия по охране водной среды | 60 |
|  |  | 4.5.2 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 63 |
|  |  | 4.5.3 | Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова | 64 |
|  |  | 4.5.4 | Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории | 65 |
|  | 4.6 | Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории |  | 67 |
|  | 4.7 | Мероприятия по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и борьбе с возможными последствиями |  | 73 |
|  |  | 4.7.1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера | 73 |
|  |  | 4.7.2 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 73 |
|  |  | 4.7.3 | Мероприятия по пожарной охране и гражданской обороне | 74 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Ануйский  сельсовет Смоленского  района Алтайского края (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом      № 32200.08/12-6  от 21.08.2013 г. и  техническим заданием на разработку проекта «Генерального плана муниципального образования Ануйский сельсовет Смоленского района Алтайского края».

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ с изменениями от 31.10.2016;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- Закона Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» от 29.12.2009 № 120-ЗС;

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом  Министерства регионального развития от 26.09.2011 г.№244.

- СНиП 2.07.01.89г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

Генеральный план разработан   в тесной связи со Схемой территориального планирования муниципального образования Смоленский район Алтайского края. Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2016-2021 г.г. и расчётный срок на 2021-2036 г.г. определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока.

Муниципальная правовая база подкреплена следующими документами:

а) Решение районного Собрания депутатов Смоленского района Алтайского края  "О Положении о порядке предоставления и прекращения прав на земельные участки в границах муниципального образования Смоленский район Алтайского края. На основании данного документа, максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования, устанавливается равным 0,3 га.

б) Постановление Администрации Смоленского  района об утверждении районной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в Смоленском районе» на 2013-2017 годы.

в) «Программа социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы».

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной, административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования Ануйский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности реализации;

- обоснования  этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды,  объектов культурного наследия и недропользования, в том числе:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципаль-

ного образования Ануйский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

1.1 Анализ муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки

Муниципальная правовая база подкреплена следующими документами:

а) Решение районного Собрания депутатов Смоленского района Алтайского края  "О Положении о порядке предоставления и прекращения прав на земельные участки в границах муниципального образования Смоленского района Алтайского края». На основании данного документа, максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования, устанавливается равным 0,3 га.

б) Постановление Администрации Смоленского района об утверждении районной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в Смоленском районе» на 2013-2017 годы.

в) «Комплексная программа социально-экономического развития Смоленского района на 2008-2017 гг.».

Проектом предложена разработка правил землепользования и застройки сел Ануйское и Старотырышкино.

  - Географическое положение

Территория образования расположена в северо-западной части  района и имеет границы: на севере и  западе с МО Быстроистокский район (центр с. Быстрый Исток), на северо-востоке – с МО Линевский сельсовет (центр п. Линевский), на юго-востоке – с МО Кировский сельсовет (центр п. Кировский), на юге с.– с МО Новотырышкинский сельсовет (с. Новотырышкино). В состав МО Ануйский сельсовет входит с. Ануйское, являющееся центром образования, с. Старотырышкино.

Площадь муниципального образования в прежних границах составляет 19334 га.

Село Ануйское распложено  в 22 км от районного центра с. Смоленское и в 215 км от г. Барнаула. Население  составило 1312 чел. (на 1 января 2016 г.). С городом Барнаулом, другими городами и районами Алтайского  края МО Ануйский сельсовет связан автомобильными дорогами.

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Климатическая характеристика

Нахождение Смоленского района на юго-востоке Алтайского края, особенности подстилающей поверхности (рельефа), наличие равнины и гор, барьерного фаса Алтая, оказывают огромное влияние на особенности циркуляции атмосферного воздуха, что обусловливает специфические черты климата района.

Район располагается в области преимущественно антициклональной деятельности. В начале осени начинает формироваться азиатский антициклон. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой циклональной погодой с частыми снегопадами и метелями. Второй период зимы (с половины декабря до середины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной малооблачной погодой. Для третьего зимнего периода (середина февраля - март) характерна неустойчивая погода. Нередко к концу февраля на территорию приходит новый заток холодного, полярного воздуха, повышающего вероятность значительных похолоданий в первой декаде марта. Перенос теплых воздушных масс отмечается в последних числах марта - начале апреля, что обусловливает постоянное чередование сравнительно коротких периодов с теплой и холодной погодой.

Летом смена воздушных масс (прохождение фронтов) не сопровождаются резкими изменениями температуры воздуха. Циклоны и антициклоны становятся менее активными. Поэтому скорости ветра уменьшаются. В первой декаде июня возможно вторжение арктического воздуха, вызывающее резкое похолодание и заморозки.

Район, располагаясь в зоне предгорий и низкогорий, имеет благоприятные условия для формирования в холодное время года буферной прослойки теплого воздуха, вследствие чего в районе менее суровы зимы и более длительный безморозный период. Средняя температура воздуха в январе в районе -16,8оС (южная граница района), тогда как в                     г. Бийске, отстоящем на 75 км к северу -18,2оС (северная граница района).

В то же время, в жаркую антициклональную погоду в пределах региона отмечается небольшое снижение средних температур по сравнению с равнинными, степными пространствами края. Это вызвано тем, что восходящие движения воздуха по наветренным склонам хребтов вызывают образование облачности. Средняя температура июля +18,4оС.

Общая продолжительность безморозного периода от 91 до 129 дней. По данным метеостанции Белокуриха абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в январе (-51оС), абсолютный максимум приходится на июль-август (+37оС).

Скорость ветра небольшая. Среднегодовая величина ее 1,3-1,7 м/сек - Режим увлажнения территории района обусловлен присутствием механизма «барьерного эффекта», благодаря которому при подъеме воздушных масс по склонам выпадает большее количество осадков по сравнению с равнинными пространствами.

Среднегодовое количество осадков на юге района составляет 703 мм, а в Бийске - северная граница района - 600 мм.

Высота снежного покрова изменяется от 80-90 см на горной территории до 35-40 см в степной части.

Величина получаемой солнечной радиации довольно значительная - более 100 ккал/см2 (более 4200 МДж/м2) в год. Продолжительность солнечного сияния в среднем 1925 часов в год (по метеостанции Белокуриха), т.е. 44%  возможного. Нередко она достигает 2100 часов в год. Число дней без солнца 67. Число ясных дней в году по нижней облачности в районе 163. Высота солнца над горизонтом летом 60-66 градусов, зимой 13-19 градусов.

Прозрачность атмосферы выше, чем среднеширотная (для 50 градусов с.ш.), особенно в зимние месяцы, благодаря малому пыле- и влагосодержанию воздуха.

  - Инженерно-геологическая характеристика

Смоленский район расположен в равнинной части края, отвечающей в геологическом отношении Бийской структурной террасе, расположенной на юго-восточной части Западносибирской плиты.

В южной и юго-западной части района породы относятся к верхнему протерозою (Pr 3) и верхнему кембрию - нижнему ордовику (Є3 – О1) соответственно

Верхний протерозой (Pr 3) – представлен кристаллическими сланцами, мраморами, гнейсами, известняками, силлицитами, доломитами, эффузивами основного состава, железистыми кварцитами.

Верхний кембрий - нижний Ордовик (Є3 – О1) - представлен сланцамии, алевролитами, песчаниками, конгломератами пестроцветными.

Центральная, СЗ, СВ и Северная части перекрыты чехлом четвертичного возраста.

Четвертичные отложения (Q I- II) - субаэральные, субаквальные и озерно-аллювиальные отложения, суглинки, супеси, илы, глины, пески.

Четвертичные отложения (Q II-III) - аллювиальные и аллювиально-озерные отложения, водно-ледниковые и делювиально-пролювиальные.

Четвертичные отложения (Q III) - аллювиальные отложения первой - второй надпойменных террас.

Четвертичные отложения (Q IV) - аллювиальные отложения пойм, озерные, болотные, хемогенные.

Интрузивные образования присутствуют в южной и юго-восточной части района.

Кембрийские интрузивные образования (d Є1) - диориты, кварцевые диориты, тоналиты, габбро-диориты.

Каменноугольные интрузивные образования (gr C1) - граниты порфировидные, равномернозернистые микроклиновые, граниты лейкократовые аляскитовые двуслюдяные.

Согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых, в Смоленском районе установлено наличие:

- 1 россыпь золота с прогнозными ресурсами;

- 4 месторождения вольфрама и молибдена;

- 1 месторождение бериллия;

- 2 месторождения и 2 участка кирпичного сырья;

- 1 месторождение строительного камня;

- 3 проявления и 2 участка облицовочного камня;

- 2 месторождения строительного песка;

- 5 месторождений подземных вод.

Ценным объектом для изучения геологии Алтая является разрез верхнеплейстоценового аллювия I надпойменной террасы р. Ануя у с. Ануйское. Высота террасы 9 м. Возраст 12-14 тысяч лет.

2.3 Характеристика рельефа

По геоморфологическому районированию Алтайского края территория образования расположена в области Предалтайских равнин в районе подгорной равнины Северного Алтая, к которой обрывается северный фас Алтая. На исследуемой территории распространен  холмисто-увалистый слаборасчлененный рельеф, который  характеризуется чередованием увалов и долин, вытянутых в субширотном направлении согласно простиранию палеозойских структур. Холмы и увалы имеют мягкие очертания благодаря наличию мощного чехла покровных отложений глин и лессовидных суглинков. Увалы часто резко ассиметричны, крутые склоны, как правило, оползневые. Оползневой процесс является массовым в пределах описываемого рельефа. Однообразная волнистая поверхность равнины, покрытая древними и современными корами выветривания, местами осложнена невысокими скалистыми останцами, сложенными породами палеозоя. Вдоль фаса Алтая расположены конусы выноса до 10 км.

Глубина расчленения рельефа (максимальные превышения водоразделов над урезами рек и озер) увеличивается при движении к югу от 10 до 100-150 м; преобладающие углы наклона поверхности – от  00 17’ до 60 0’; степень расчленения рельефа (среднее расстояние между соседними понижениями рельефа) изменяется от среднего (2.5-1.5 км) до значительного (0.8-0.6 км). Расчленение долинно-балочно-овражное. Степень овражности территории (процент территории под оврагами от общей площади района) равна 5-10%.

  - Гидрографические условия

Гидрографическая сеть на территории района представлена рекой Ануй, рассекающей территорию образования в центральной части, также на территории района протекает река Камышенка, встречаются болота и  мелкие озёра.

###### Таблица 1

Основные сведения о речной сети

| Название водотока | Длина, км | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Общая длина, км | Кол-во | Общая площадь, км2 |
| р. Ануй | 327 | 6930 | 136 | 300 | 240 | 7,1 |

Реки, протекающие по территории Смоленского района, характеризуются продолжительным весенним половодьем и низкой меженью. Питание рек снегодождевое с преобладанием грунтового. В отдельные годы паводки отсутствуют.

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля. Среднемесячные температуры июля составляют 19-220, абсолютные 28-320. С августа температура воды постепенно понижается и к концу октября опускается до 00, на реках появляются ледовые образования.

Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-100 см, максимальная – 150 см. Для многих рек характерны наледи, образующиеся вследствие промерзания воды до дна, оседания льда под снеговой нагрузкой.

Весенняя подвижка льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. Заторы почти ежегодно бывают на Ануе. Уровни воды в связи с этим поднимаются до 1.5 м. Полное очищение реки ото льда происходит к началу – середине третьей декады апреля.

Основу водных ресурсов территории составляют также большие запасы карстовых и грунтовых вод.

2.5 Характеристика структуры почвенного покрова

Почвенный покров довольно разнообразный. Наибольшее распространение получили чернозёмы типичные и выщелоченные. Они размещаются по увалам на выровненных участках увалисто-волнистой равнины, занятые в основном под пашню.

Несколько меньшее распространение на территории района имеют луговато-чернозёмные почвы. Они размещаются как на увалисто-волнистой равнине по пологим склонам и понижениям, так и в приделах надпойменной террасы по выровненным участкам. Используются на увалисто-волнистой равнине в основном под пашню, в пределах надпойменной террасы в равнинной степи, как под пашню, так и под выгоны и сенокосы.

Значительно меньшее распространение, чем выше описанные получили лугово-чернозёмные почвы. Размещаются они по нижним частям склонов лощин на увалисто-волнистой равнине и по выровненным пониженным участкам в пределах надпойменной террасы. Лугово-чернозёмные и луговые почвы в комплексе с солонцами располагаются в надпойменных террасах на пониженных равнинах с выраженным микрорельефом. Влажно-луговые почвы занимают днища логов и замкнутые понижения.

Среди гидроморфных почв наибольшее распространение получили лугово-болотные почвы. Они размещаются по днищам лощин и замкнутым понижениям на увалисто-волнистой равнине и по западинам в пределах надпойменной террасы.

Меньшее распространение получили болотные и луговые почвы. В поймах  рек, периодически затопляемых водой, господствуют аллювиально-слоистые и аллювиально-луговые карбонатные, аллювиально-болотные почвы. Удельный вес их площадей по сравнению с другими почвами не велик.

Дерново-подзолистые почвы  развиваются под  смешенным лесом и травянистым покровом. Распространены на гривообразных повышениях древней террасы р. Оби и в верхней части района, занятой лесными массивами. Здесь выделены два подтипа дерново-подзолистых почв: дерново-среднеподзолистая малогумусная почва и дерново-среднеподзолистая среднегумусная почва.

2.6 Природная среда, растительный  покров и животный мир

Растительный покров

Территория образования приурочена к равнинам и предгорьям. Это и определяет широкий набор типов растительности.  В пределах образования выделяются следующие типы растительности: степи, леса, луга, болота, пойменная.

Степной пояс на территории Смоленского района расположен в пределах от 170 до 1000 м. Степи распространены широкой полосой в нижней части районе, небольшими участками на западе, и представлены двумя классами формаций: настоящие и луговые.

Настоящие степи распространены в западной части района. Здесь представлены различные злаки, такие, как тырса, или ковыль-волосатик, овсец опушенный, кострец безостый, тимофеевка луговая, и виды разнотравья – лабазник обыкновенный, подмаренник ранний.

Луговые степи распространены в северной части района, не выше 700 м. Злаковую основу луговых степей слагают: ковыль волосатик, или тырса, тимофеевка степная, овсяница луговая, мятлик степной и др. Из разнотравья часто встречаются: герань луговая, люцерна серповидная, горошек мышиный, клевер луговой и др.

В настоящее время степи Смоленского района значительно изменены хозяйственной деятельностью  (распашка, сенокосы, пастбища и т.д.). В равнинной части и слаборасчлененных поверхностях водоразделов и пологих склонах основные площади их распаханы. На крутых склонах используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Луга представлены остепненными и лесными, а также небольшими участками в заболоченных поймах.

На равнинной части района луга встречаются по склонам балок, на плоских террасах и по окраинам колков. В предгорной части района распространены остепненные суходольные луга. В них часто встречаются такие виды, как кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная, земляника зеленая, лапчатка золотоцветковая, подмаренник весенний, герань луговая и др.

По низким террасам рек и поймам встречаются заболоченные луга с преобладанием осоки дернистой.

Лесные суходольные злаково-разнотравные луга распространены в средней части района, где нами были отмечены следующие виды: вейник тростниковый, трищетинник сибирский , мятлик сибирский, горошек однопарный , репейничек волосистый, володушка длиннолистная, кровохлебка лекарственная и др. В черневых лесах развиты высокотравные лесные луга, где представлены: борец анторовидный, купырь лесной, живокость высокая, недоспелка копьевидная и др.

В настоящее время все типы лугов страдают от перевыпаса скота и скашивания.

Болота района различаются между собой по характеру растительности, отражающей своим составом не только условия их происхождения, но и современный водный режим. Болота района относятся к низинным и разделяются на две формации: осоковые и камышовые. Осоковые характеризуются кочковатостью поверхности, на кочках доминирует осока дернистая. Камышовые формируются обычно в долинах рек. Основу травостоя составляет камыш озерный.

Пойменная растительность района относится к равнинным формациям. Пойма луговая закустаренная, среди луговых видов здесь наиболее часто представлены тимофеевка луговая, щучка дернистая, мятлик болотный, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная, гравилат речной, из кустарников встречаются ива шерстистопобеговая, боярышник кроваво-красный, черемуха обыкновенная.

Животный мир

Разнообразие растительного покрова, расчлененный рельеф и благоприятный климат определили фаунистическое богатство территории района.

В ненаселенных таежных местах по-прежнему можно встретить:

копытных - лося, марала, кабана, косулю, кабаргу;

хищных - лисицу, волка, медведя, выдру;

куньих - соболя, колонка, солонгоя, горностая, хоря, ласку;

грызунов - зайца, белку-летягу, бобра, суслика, хомяка, крота и т.д.

Птицы: глухарь, тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел, коростель, горлица, чирок-свистун, кряква, шилохвост, широконоска, нырок красноголовый, свиязь, чернядь, лысуха, серый журавель, цапля, выпь, вальдшнеп, бекас, щеголь, перевозчик, водяная курочка, орлан-белохвост, сокол-сапсан, пустельга, скопа, ястреб-тетеревятник, лунь болотный, филин, неясыть, сыч, ворон, серая ворона, сорока, галка, зяблик, дрозд, иволга, жаворонок, трясогузка, щегол, снегирь, скворец, воробей, клест, камышевка, сойка, жулан, поползень, соловей и другие.

Речные рыбы - таймень, хариус, пескарь, гальян, вьюн, щука, окунь, в прудах водится карась, крап, толстолобик, линь, сазан и др. Богата рыбой река Обь, низовья Песчаной, Ануя, Каменки. Порыбачить приезжают местные жители и туристы из других районов, как в летнее, так и зимнее время.

Пресмыкающиеся - гадюка, щитомордник, полоз, 3 вида ящериц, лягушка, жаба.

2.7 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы МО Ануйский сельсовет не развиты. Большую часть территории занимают пастбища и пашня, которые в основном используются в сельском хозяйстве. Одновременно с этим, климатические ресурсы благоприятны для организации зимнего и летнего отдыха.

Предалтайская равнина - это типичная предгорная равнина с холмисто-увалистым рельефом - является привлекательным местом для организации оздоровительной рекреации. Увалы, являющиеся водораздельными пространствами реки Ануй имеют мягкие, спокойные очертания рельефа, что благоприятно для организации несложных детских и оздоровительных походов. Школьники и студенты крупных сел и городов Бийска и Белокурихи могут совершать оздоровительные и познавательные маршруты. Многие участки вблизи рек являются местами отдыха местных жителей.

Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах и коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д.

Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие прудов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждений отдыха. Разнообразие растительного и животного мира может послужить основой развития познавательного и оздоровительного туризма, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Система озеленения организована в селе Ануйское в центральной части, в виде сквера. Сквер, зелёные насаждения территории школы, детского сада создают единую систему озеленения села.

2.8 Оценка природных предпосылок хозяйственного использования

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия Смоленского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики и позволяют получать устойчивые урожаи зерновых, масличных культур, а также сахарной свеклы. На территории образования функционируют следующие сельскохозяйственные организации:

Таблица 2

Список сельскохозяйственных организаций

| с. Ануйское |  | с. Старотырышкино |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Буревестник» | ЗАО «Буревестник» |
| 2. | ООО «Агро-Сибирь» (с. Смоленское) | ООО «Хлеба Алтая» |
| 3. | ООО «Житница» (выращивание зерновых и зернобобовых культур) | ООО «Клео» |
| 4. | ООО «Гарант-Агро» (с. Смоленское) |  |
| 5. | КФХ Проскурякова |  |

Основным видом деятельности вышеуказанных организаций является выращивание  сельскохозяйственных культур.

ЗАО «Буревестник» специализируется на выращивании зерновых, молочно-мясном скотоводстве. Посевные площади зерновых культур составляют 6,2 тыс. га. Поголовье КРС составляет 1374 головы (для сравнения: в 1976 г. хозяйство содержало 2732 головы крупного рогатого скота.

Компания ООО "Гарант-Агро" зарегистрирована 27 декабря 2005 года. Основным видом деятельности является: "Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина". Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: "Овощеводство", "Животноводство". Экономические показатели:

ООО " Гарант-Агро " за 2012 год получило чистую прибыль в 916,00 тыс. руб., что в 5,57 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем продаж " Гарант-Агро " за отчетный период вырос в 2,56 раза до 33,24 млн. руб. с 12,97 млн. руб. годом ранее.

Компания ООО "Хлеба Алтая" зарегистрирована 29 марта 2006 года. Основным видом деятельности является: "Растениеводство". Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: "Растениеводство", "Животноводство", "Макаронные изделия (производство)", "Хлебобулочные и кондитерские изделия длительного хранения (производство)".

В целом по муниципальному образованию основные показатели производства сельскохозяйственной продукции по данным на 1 января 2013 г. представлены в таблицах 3,4.

Таблица 3

Основные показатели по животноводству сельхозпредприятий                                             (данные на 01.01.16г.)

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, в том числе числе |  |  |  |  |
| коровы | голов | 1173 | 1173 | 1173 |
| молодняк | голов | 2003 | 2453 | 2617 |
| Лошади | голов | 311 | 336 | 400 |
| Свиньи | голов | 20 | 370 | 239 |

Таблица 4

Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции

| Виды выпускаемой продукции | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после обработки) | тонн | 20500 | 23500 | 24000 |
| Скот (в живом весе) | тонн | 404 | 424 | 430 |
| Молоко | тонн | 5000 | 5020 | 5050 |

Образование располагает прекрасными природно-климатическими условиями для развития данной отрасли. Основные показатели в животноводческой отрасли имеют тенденцию к увеличению.

Промышленность

Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную инфраструктуру муниципального образования:

- ООО «Водопровод»,

- ОАО «Сибирьтелеком»,

- «Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление»,

- ФАК ГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» Белокурихинские МЭС,

- «Бийскмежрайгаз» филиал ОАО «Алтайкрайгазсервис»,

- ОАО «Алтайэнергосбыт»,

- ФГУП «Почта России».

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКАСОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МО АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

3.1 Земельные ресурсы

Площадь территории МО Ануйский сельсовет составляет 19334 га. Анализ распределения земель по категориям показывает, что большую часть земельного фонда поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения – 91 %, земли лесного фонда занимают – 5 %, земли водного фонда – 5 %, земли населённых пунктов – 3,5 %, земли запаса –1 %, земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения – 0,2 %.

Таблица 5

Состав земель по категориям

| Наименование категории | Площадь, га | Удельный вес , % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17569,3 | 90,8 |
| Земли населённых пунктов | 674,0 | 3,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 34,0 | 0,2 |
| Земли лесного фонда | 1037,7 | 5,4 |
| Земли запаса | 19,0 | 0,1 |
| Всего: | 19334 | 100 |

3.2 Планировочная структура и функциональное зонирование территории муниципального образования

Село Ануйское

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Административный центр Ануйского сельсовета – с. Ануйское является многофункциональным (административным, культурным, рекреационно-сервисным) планировочным узлом. Главными планировочными осями образования являются автомобильная дорога общего пользования регионального значения К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское и автомобильная дорога межмуниципального значения К-44 Быстрый Исток-Усть-Ануй-Ануйское. На планировочных осях расположен населенный пункт образования с. Ануйское.

Селитебная территория села представлена в основном усадебной застройкой.  Жилищное строительство   ведется, в основном, за счет реконструкции.

Структурный каркас села Ануйское формируется главными улицами: Центральная, Школьная, Советская. Въезд в село осуществляется  по ул. Центральная. Для застройки улиц характерна низкая плотность, что вызвано наличием заболоченных участков. Жилые территории располагаются компактно.

Общественный центр размещается на главных улицах, имеет хорошо сформированную дорожную сеть, которая связывает его с другими частями села. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: сельский дом культуры, школа, детский сад, стадион, хоккейная коробка,  библиотека, магазин продовольственных и непродовольственных товаров. На центральной улице размещается памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На площади у школы – бюст Героя Советского Союза Коробова Степана Яковлевича, участника Великой Отечественной войны.

Размещение производственных объектов сложилось на западе и юго-западе села. В селитебной территории находятся котельная,  гаражи, склады.

В центральной части села улицы асфальтированы. Кладбище располагается в юго-западной части села, скотомогильник с захоронением в ямах в 600 м на восток, полигон ТКО  в 200 м. в северо-восточном направлении от границы села (неудовлетворяющий требованиям СанПин).

Село Старотырышкино

Село расположено в северо-восточной части территории образования, в 8 км от села Ануйское. Структурный каркас формируется улицей Каньшакова, по которой осуществляется въезд. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки средней плотности. Новое строительство ведется за счет реконструкции, уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села. В южной части села, в низинах рельефа, расположены заболоченные участки, непригодные для строительства.

Вся общественно-деловая зона размещается на пересечении улиц Каньшакова, Алтайская и  Школьная, там же располагается памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И братская могила, погибших за власть Советов (обелиск). Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются школа, почта, клуб, стадион, а так же магазин товаров повседневного спроса.

В восточной части села находится кладбище.

К юго-западу от села расположены несанкционированные  скотомогильник с захоронением в ямах и  полигон ТКО на востоке в непосредственной близости от села (неудовлетворяющий требованиям СанПин).

В западной части села расположены объекты коммунально-складской зоны: мех ток, склад.

Баланс территории

Территория населенных образования по своему функциональному назначению, набору социально-бытовых, культурных и других предприятий направленных на удовлетворение потребностей существующего населения имеет мозаичную структуру. Исходя из этого, можно выделить территории в пределах существующих границ сел отраженные в таблице 6.

Таблица 6

Баланс территории в пределах существующих границ МО Ануйский сельсовет

(по современному  состоянию)

|  | Наименование территории | Современное использование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Ануйское |  | с. Старотырышкино |  |
|  |  | Площадь, га/% |  |  |  |
| А | Жилая зона |  |  |  |  |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 166,0 | 46,5 | 89,0 | 33,8 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 7,1 | 1,9 | 1,8 | 0,7 |
| 3 | Зелёные насаждения общего пользования | 28,3 | 7,9 | 50,6 | 19,4 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 12,1 | 3,4 | 6,1 | 2,3 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 111,8 | 31,3 | 113 | 43,2 |
| Б | Производственная зона |  |  |  |  |
| 1 | Складская зона | 07 | 0,2 | - | - |
| 2 | Гаражный сектор | 0,9 | 0,3 | - | - |
| 3 | Территория для сельхозпроизводства | 28,7 | 8,0 | - | - |
| В | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | 1,3 | 0,4 | 1,4 | 0,5 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 357 | 100 | 262 | 100 |

Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории МО Ануйский сельсовет можно выделить следующие функциональные зоны:

- преимущественно гражданского и промышленного строительства;

- преимущественно развитого сельского хозяйства;

- преимущественно рекреационной территории;

- территории специального назначения.

Практически не организована зона, рекомендуемая для использования в рекреационных целях. Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории Ануйского сельсовета.

Проблемами планировочной структуры Ануйского сельсовета является недостаточное развитие объектов обслуживания для жителей муниципального образования.

3.3 Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Прогноз численности населения

Анализ тенденций экономического роста территории включает в себя анализ демографической ситуации, на   прогнозы  которой опирается планирование всего народного хозяйства. Данные по структуре  общей численности населения в границах образования на 01.01.2013 г.   предоставлены   администрацией образования  (таблица 7).

Таблица 7

- Динамика численности населения за период 2002-2016 гг.

| Период, год | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ануйский сельсовет | 1422 | 1356 | 1390 | 1381 | 1155 | 1312 |
| село Ануйское | 1013 | 981 | 1017 | 1004 | 834 | 974 |
| село Старотырышкино | 409 | 375 | 373 | 377 | 321 | 338 |

Динамика численности населения за период 2002-2013 гг. имеет отрицательные показатели в период до 2009 года. . Следует отметить  тенденцию увеличения численности населения с 2010,  обусловленную проводимой государственной демографической политикой.

Средний размер семьи по поселению  составляет 2,7 человека (таблица 8).

Таблица 8

Семейный состав населения по МО Ануйский сельсовет

| Населенный пункт | Количество семей | Население, чел |
| --- | --- | --- |
| Одинокие | 152 | 152 |
| Семьи из 2 человек | 114 | 228 |
| Семьи из 3 человек | 91 | 273 |
| Семьи из 4 человек | 79 | 316 |
| Семьи из 5 и более человек | 46 | 343 |
| Итого: | 482 | 1312 |

Возрастная структура населения МО Ануйский сельсовет на начало 2013 года представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Возрастная структура МО Ануйский сельсовет на начало 2013 года, %

Возрастная структура рассматриваемого населения тяготеет к регрессивному типу, при которой доля населения в возрасте 60 лет и старше превышает долю молодых возрастов и представляет угрозу сокращения в будущем численности населения. Разница между числом детей и подростков над численностью людей пенсионного возраста в 2013 году составила 190 человек (рис. 1, таблица 9). Только вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения  в перспективе можно ожидать увеличения удельного веса детской возрастной группы.

Таблица 9

Возрастная структура населения МО Ануйский сельсовет по состоянию на 01.01.2016

| Единица измерения | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0-3 | 4-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| С. АНУЙСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чел. | 974 | 32 | 26 | 91 | 6 | 554 | 261 | 241 | - | 16 | 36 | 265 | 260 | 5 |
| %% | 100 | 3,3 | 2,7 | 9,3 | 0,6 | 56,9 | 26,8 | 24,7 | - | 1,6 | 3,7 | 27,2 | 26,7 | 0,5 |
| С. СТАРОТЫРЫШКИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чел. | 338 | 3 | 4 | 2 | 16 | 208 | 14 | 171 | - | 5 | 18 | 105 | 105 | - |
| %% | 100 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 4,7 | 61,5 | 4,1 | 50,6 |  | 1,5 | 5,3 | 31,1 | 31,1 | - |
| МО АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чел. | 1312 | 35 | 30 | 93 | 22 | 762 | 275 | 412 | - | 21 | 54 | 370 | 365 | 5 |
| %% | 100 | 2,7 | 2,3 | 7,0 | 1,7 | 58,1 | 20,9 | 31,5 | - | 1,6 | 4,1 | 28,2 | 27,8 | 0,4 |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте.  Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Перспективная численность населения

Таблица 10

Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение начало 2016 г. |  | Первая очередь 2016-2021гг |  | Расчётный срок 2016-2036гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | А* | С** | А | С | А | С |
| Дошкольники 0-3 | 3,3 | 0,9 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 1,4 |
| Дошкольники 4-6 | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 3,2 | 1,7 |
| Школьники 7-15 | 9,3 | 0,6 | 9,5 | 0,8 | 9,6 | 0,9 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 57,4 | 66,2 | 58,4 | 67,7 | 58,8 | 67,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 0,6 | 4,7 | 0,9 | 4,8 | 1,2 | 4,9 |
| Работающие | 26,8 | 4,1 | 27,8 | 20,1 | 28,0 | 20,5 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 24,7 | 50,6 | 24,8 | 37,4 | 24,9 | 37,4 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Инвалиды | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,9 |
| Безработные (в том числе студенты) | 3,7 | 5,3 | 3,6 | 4,3 | 3,2 | 4,0 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 27,2 | 31,1 | 25,6 | 28,8 | 24,6 | 28,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающих | 0,5 | - | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,3 |
| На отдыхе | 26,7 | 31,1 | 24,9 | 28,7 | 23,8 | 27,1 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*с.Ануйское, ** с.Старотырышкино

С учетом наиболее вероятных тенденций изменения занятости по отдельным отраслям общая структура занятости  может выглядеть следующим образом (таблица 11).

Таблица 11

Прогноз структуры основных градообразующих кадров МО Ануйский сельсовет

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Первая очередь 2016-2021 | Расчетный срок 2016-2036 |
| с. Ануйское |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленные и коммунальные, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Буревестник» | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
|  | Сельскохозяйственные организации, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Агро-Сибирь» | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | ООО «Житница» | 48 | 52 | 34 | 36 | 48 |
|  | ООО «Гарант-Агро» | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Учебные заведения | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
|  | Учреждения здравоохранения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Сфера торговли | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего: | 166 | 169 | 155 | 171 | 193 |
| с. Старотырышкино |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальные, в том числе |  |  |  |  |  |
| - 1 | МУП «Буревестник» | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | Сельскохозяйственные организации, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Хлеба Алтая» | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Учебные заведения | 5 | - | - | 5 | 5 |
|  | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 30 | 27 | 27 | 38 | 41 |

Численность населения на первую очередь и на расчетный срок определена на основе анализа удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса, анализа данных о перспективах развития поселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена по формулам:

| Нп = | Ап х 100 | ; |
| --- | --- | --- |
|  | Тп – ап – Вп – Пп + Мп – Бп - Рп |  |

| Нр = | Ар х 100 | ; |
| --- | --- | --- |
|  | Тр – ар – Вр – Пр + Мр – Бр - Рр |  |

Где:  Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок, чел;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчётный срок, чел;

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте на первую очередь и расчётный срок, % ;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве, в трудоспособном возрасте;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров;

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения;

Рп и Рр – удельные веса безработных.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в селе Ануйское составит:

| Нп = | 171 х 100 | = 995 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 58,4 – 24,8 – 0,1 – 1,4 + 0,7 – 12 – 3,6 |  |

| Нр = | 193 х 100 | = 1015 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 58,8 – 24,9 – 0,2– 1,3 + 0,8 – 11 – 3,2 |  |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в селе Старотырышкино составит:

| Нп = | 38 х 100 | = 360 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 67,7– 37,4 – 0,1 – 1,0 + 0,1 – 14,5 – 4,3 |  |

| Нр = | 41 х 100 | = 385 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 67,8 – 37,4 – 0,1– 0,9 + 0,3 – 15,1 – 4,0 |  |

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозной возрастной структуры населения. Ожидаемая величина трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 857 человек (Таблица 12).

Таблица 12

Оценка трудовых ресурсов МО Ануйский сельсовет

| № п/п | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | %% | человек | %% |
| Численность населения, всего | 1312 | 100 | 1400 | 100 |
| Население в трудоспособном возрасте | 762 | 58,1 | 857 | 61,2 |
| Работающие лица старших возрастов | 5 | 0,4 | 9 | 0,8 |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 767 | 58,5 | 866 | 62,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| 1. Занятое в экономике население | 280 | 21,3 | 372 | 26,6 |
| 2. Незанятое в экономике население | 487 | 37,2 | 494 | 35,4 |

В настоящее время трудовые ресурсы поселения составляют  767 человек или около 60 % от численности постоянного населения. Численность населения, занятого в экономике, составляет около 280 человек (без учета трудовой маятниковой миграции) или 21 % от численности постоянно проживающего населения.

3.4. Жилищная сфера и жилой фонд

Обеспечение качественным жильем населения образования является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

- Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда села Ануйское на начало 2016 г. составляет порядка 18749,07 кв.м. При численности в 974 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,2 кв. м на 1 человека.

Общая площадь жилищного фонда села Старотырышкино на начало 2016 г. составляет порядка 6838,27 кв.м. При численности в 338 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 20,2 кв. м на 1 человека.

Вышеприведенные  показатели средней обеспеченности общей площадью жилищного фонда являются достаточными к общероссийскому нормативному значению – 18 кв.м на 1 человека.

Структуре существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 13

Таблица 13

Характеристика существующего жилищного фонда

| Наименование показателей | Количество домов, шт. | Всего существующий жилой фонд, м² |
| --- | --- | --- |
| с. Ануйское |  |  |
| Дома усадебного типа | 328 | 18749,07 |
| с. Старотырышкино |  |  |
| Жилищный фонд, всего | 135 | 6838,27 |

Расчёт необходимой общей площади жилого фонда  МО Ануйский сельсовет на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 14.

Таблица 14

Расчет объемов жилищного строительства в с. Ануйское.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.16 г. | Первая очередь 2016-2021 г.г. | Расчётный срок 2016-2036 гг. |
| Население | чел. | 974 | 995 | 1015 |
| Коэффициент семейности |  | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительство) | м2 | - | 140 | 291 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учётом строительства и реконструкции) | м2 | - | 1151 | 3581 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 18749 | 19900 | 22330 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,2 | 20,0 | 22,0 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | м2 | - | 3000 | 3000 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 328 | 335 | 341 |
| Необходимая территория усадебной застройки | га | - | 2 | 4 |

Таблица 15

Расчет объемов жилищного строительства в с. Старотырышкино.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.16 г. | Первая очередь 2016-2021 г.г. | Расчётный срок 2016-2036 гг. |
| Население | чел. | 338 | 360 | 385 |
| Коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительство) | м2 | - | 168 | 383 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учётом строительства и реконструкции) | м2 | - | 722 | 1632 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 6838 | 7560 | 8470 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 20,2 | 21,0 | 22,0 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | м2 | - | 3000 | 3000 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 135 | 143 | 152 |
| Необходимая территория усадебной застройки | га | - | 2 | 5 |

3.5 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно – бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей, характеристика которых  представлена в таблице 16.

Спецификой поселения является довольно компактное размещение населенных пунктов, с оптимальным радиусом доступности объектов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – спортивном, рекреационном и т.п.

В таблице 17 приведен расчет потребности в объектах обслуживания для проектного населения образования.

Проектная вместимость действующих школ удовлетворяет расчетную потребность сельсовета   на расчетный срок до 2034 года.   Доля молодых специалистов в школах недостаточна.  Наблюдается сокращение числа учителей в школах. Необходимо обновление материально- технической и учебной баз школ. Спортивное оснащение и оборудование стадиона также изношено и требует реконструкции. Необходимо оказание муниципальной поддержки развитию физической культуры и спорта.

В здравоохранении происходит снижение обеспеченности медицинским оборудованием.

На 1 января 2013г. торговая площадь магазинов  в с. Ануйское составляет 186 м², в с. Старотырышкино – 64,1. Уровень обеспеченности торговой площадью не удовлетворяет потребности населения.

Таблица 16

Характеристика объектов общественно-делового  назначения по состоянию на 01.01.2016 г.

с. Ануйское

| №№ п/п | Наименование объекта | Вместимость | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём, площадь м3/см2 | Год постройки (% износа) | Примечание (возможное использов. по назначению или снос, реконстр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Детский сад «Малышок» | 90 мест 4 группы | 1 | Отдельное здание | 990 кв.м | 1986 | Использ. по назначению |
| 2. | Здание Дома культуры | 200 | 1 | Отдельное здание | 291,4кв.м | 1967 | Использ. по назначению |
| 3. | Ануйская средняя общеобразовательная школа | - | 2 | Отдельное здание | 1736,5 кв.м | 1984 | Использ. по назначению |
| 4. | Амбулатория | - | 1 | Отдельное здание | - | - | Аварийное, не используется |
| 5. | ФАП | 1 койка место | 1 | Встроенное помещение (жилой дом) | 64 кв.м | 2015 | Использ. по назначению |
| 6. | Магазин «Ручеек» | 91кв. м торговая площадь | 1 | Отдельное здание | 246 кв.м | - | Использ. по назначению |
| 7. | Магазин «Волна» | 40кв.м торговая площадь | 1 | Отдельное здание | 60 кв.м | 2002 | Использ. по назначению |
| 8. | Магазин «Ануй» | 17кв.м | 1 | Встроенное помещение(столовая) | 22 | 1982 | Использ. по назначению |
| 9. | Магазин «Продукты» | 38 кв.м | 1 | Отдельное здание | 76кв.м | 1981 | Использ. по назначению |
| 10. | Столовая | - | 1 | Отдельное здание | 299,0 кв.м; 957 куб.м | 1982 | Не используется |
| 11. | Здание администрации сельсовета | - | 1 | Отдельное здание | 193,9 | 1987 | Использ. по назначению |
| 12. | Административное здание | - | 1 | Отдельное здание | 239,5 | 1974 | реконстр |
| 13. | Почта | - | 1 | Отдельное здание | - | - | - |
| 14. | Здание связи ОАО «Ростелеком» | - | 1 | Отдельное здание | - | - | - |

с. Старотырышкино

| №№ п/п | Наименование объекта | Вместимость | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём, площадь м3/Sм2 | Год постройки (% износа) | Примечание (возможное использов. по назначению или снос, реконстр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Здание сельского клуба | 200 | 1 | Отдельное здание | 355,2кв.м | 1967 | Используется по назначению |
| 2. | Школа |  | 1 | Отдельное здание |  |  | Не используется |
| 3. | ФАП |  | 1 |  |  | 1970 | используется |
| 4. | Контора |  | 1 | Одно здание | 154,1 кв.м;432 куб.м | 1970 |  |
| 5. | Магазин «Ануй» | 9 кв.м торговая площадь | 1 | встроенное помещение (сельский клуб) | 17кв. м | 1967 | Используется |
| 6. | Почта |  | 1 | Отдельное здание |  |  |  |
| 7. | Узел связи ОАО «Ростелеком» |  | 1 | встроенное помещение (сельский клуб) |  | 1967 |  |
| 8. | Магазин | 55,1кв. м торговая площадь | 1 | Отдельное здание | 187,9кв.м |  | Используется по назначению |

Таблица  17

Расчет потребности   в объектах обслуживания для проектного населения                        с. Ануйское

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчётная потребность | Новое строительство/реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад | мест | 30 | 65% детей дошкольного возраста | 30 | - |
| 2 | Школа | мест | 140 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | 105 | - |
| 3 | ФАП | Койка-мест | 1 | По заданию на проектирование | 1 | - |
| 3 | Магазин | м² торговый зал | 186 | 300 | 305 | 120 |
| 4 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 40 мест | 40 | 40 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих места | 4 | 4 |
| 12 | Стадион | объект | 1 | по заданию на проектирова-ние | 1 | - |
| 13 | Сельский дом культуры | мест | 200 | 80 мест. | 85 | - |
| 14 | Библиотека | тыс.ед.хран. | 9,5 | 5 | 5 | - |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | по заданию на проектирова-ние | 1 | - |
| 19 | Пожарная часть | объект | 1 | по заданию на проектирова-ние | 1 | - |

с. Старотырышкино

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчётная потребность | Новое строительство/реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад в существующей школе | мест | - | 65% детей дошкольного возраста | 15 | /15 |
| 2 | Магазин | м² торговый зал | 64,1 | 300 | 120 | 60 |
| 3 | Предприятия обществен- ного питания | Посадочных мест | - | 40 мест | 15 | 15 |
| 4 | Предприятия обществен- ного питания | Посадочных мест | - | 40 мест | 15 | 15 |
| 5 | Стадион | объект | 1 | по заданию на проектирова-ние | - | - |
| 6 | Сельский дом культуры | мест | 200 | 80 мест. | 40 | - |
| 7 | Библиотека | тыс.ед.хран. | 5,5 | 5 | 2,5 | - |
| 8 | Отделение связи | объект | 1 | по заданию на проектирова-ние | - | - |

3.6 Производственно-сырьевая база

Общая площадь производственных и коммунально-складских площадок, включая объекты инженерной инфраструктуры, выделенных на чертежах опорных планов около 30 га (таблица 18)

Таблица 18

Данные о территориях производственных и коммунально-складских предприятий села по классам санитарной вредности

| № на плане | Наименование производственных коммунально-складских предприятий | Площадь территории (га) | Норматив СанПиН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс санит. вредности | СЗЗ, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| I | Центральная котельная | 0,1 | - | - |
| III | Гаражный сектор | 0,9 | V | 50 |
| IV | Складской сектор | 0,5 | V | 50 |
| X | Свинарник | 3,9 | IV | 100 |
| IX | Машино-транспортная мастерская | 2, 7 | IV | 100 |

3.7 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью территориальных автомобильных дорог. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Улично-дорожная сеть

Часть основных улиц и дорог образования выполнена в капитальном исполнении. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов сведены в таблице 19.

Таблица 19

Показатели существующей улично-дорожной сети с. Ануйское

| № п/п | Тип покрытия | с. Ануйское |  | с. Старотырышкино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| 1 | Асфальтобетонное | 32000 | 8 | 10160 | 2,5 |
| 2 | Гравийное | 8400 | 2,1 | 2864 | 0,716 |
| 3 | Грунтовое | 3280 | 0,82 | 9000 | 2,25 |

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Пешеходное движение осуществляется по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий. Главные транспортные потоки распределяются  по улицам Западная и  Центральная. Основные транспортные потоки проходят также по улицам: Молодежная, Сибирская, Северная и второстепенным улицам: Алтайская, Южная, Садовая. и т.д.. Всего по селу Ануйское проходят 12 улиц и переулков.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в гаражных кооперативах, а также на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зон.

с. Старотырышкино

Главный транспортный поток распределяется  по улицу Каньшакова, которая является частью автомобильной дороги межмуниципального значения.

Большинство улиц и дорог в с. Старотырышкино являются грунтовыми. Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральной. Основные транспортные потоки проходят также по улицам: Молодежная, Школьная, Алтайская. Набережная.

Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

По данным сельской администрации по территории муниципального образования в настоящее время пролегают 1 автобусный маршрут:

- Усть-Ануй - Бийск -  2 раза в день;

и проходящие автобусные маршруты по направлению в Петропавловский район.

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения, принят автобус. Существенная роль в перевозках принадлежит легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам и, отчасти, юридическим лицам.

3.8 Инженерная инфраструктура

3.8.1 Водоснабжение и водоотведение

с. Ануйское

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Контроль качества подземных вод осуществляется Белокурихинским ТО ТУ Роспотребнадзора и ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Смоленском  районе, путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водозаборы снабжают водой как общественную, так и жилую застройки. Водозаборные узлы включают в себя следующие скважины:

- Водозабор № 1. Артезианская скважина № 680. Глубина скважины 68 м. Дебит 22,8 м3/ч. Обсадная труба диаметром 219 мм в интервале от 0 до 57 м. Оборудование – компенсатор, насос высотой 8 м. Год бурения 1967. Местоположение – ул. Нагорная, 5а;

- Водозабор № 2. Артезианская скважина №БИ 132. Глубина скважины 58 м. Дебит 39 м3/ч. Обсадная труба диаметром 273 мм в интервале от 0 до 50 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-10-40. Год бурения 1988. Местоположение – ул. Центральная,3;

- Водозабор № 3. Артезианская скважина №Б 5088. Глубина скважины 65 м. Дебит 20 м3/ч. Обсадная труба диаметром 219 мм в интервале от 0 до 30 м. Оборудование – компрессор глубинный ДП-9м. Год бурения 1977. Местоположение – ул. Зеленая. 5б;

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 12 км. Объём реализации – 76 м3 в сутки. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100 мм. И стальных труб диаметром 50 мм. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода. В целях развития системы водоснабжения села, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения. Есть ограждения территорий 1-го пояса скважин.

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

- отсутствие очистных сооружений в действующей сети водопровода;

- предельный износ разводящей водопроводной сети;

- отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Общее количество пожарных гидрантов в с. 10 шт. Гидранты расположены по

ул. Западная, дома 51, 71, 83, 93, 99, 107;

ул. Центральная на ДК;

ул. Садовая, дом 2;

ул. Южная дома 14, 28.

Пожарный резервуар располагается  на территории школы, представляет собой подземную ёмкость объемом 10 м3 .

с.  Старотырышкино

Централизованное водоснабжение в с. Старотырышкино отсутствует. Население для питьевых целей использует индивидуальные колонки и поверхностные воды. В центре села (по ул. Каньшакова) действует скважина.

Подземные воды на территории поселения  по условиям защищенности от техногенного загрязнения относятся к не защищенным, так как в кровле их находятся проницаемые отложения – валунно-гравийно-галечниковые отложения.

Вывод: современное состояние системы водоснабжения не удовлетворяет нормативным требованиям, существует  необходимость строительства водопроводных сетей.

В селе отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

3.8.2 Теплоснабжение

с. Ануйское

На территории села находится  1 централизованный источник теплоснабжения – котельная, расположенная по адресу: ул. Школьная, 5. Характеристики котельной приведены в таблицах 20, 21.

Таблица 20

Характеристика котельной

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность на данный момент | Гкал/час | 0,9 |
| 2 | Фактическая мощность на данный момент | Гкал/час | 0,63 |
| 3 | Количество котлов | шт. | 2 |
| 4 | Тип топлива | кам. уголь | - |
| 5 | Среднесуточный расход топлива,т | тонна | 3 |
| 6 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,725 |
| 7 | Износ тепловых сетей | % | 15 |
| 8 | Износ коммуникаций, обеспечивающих работу котельной | % | 20 |

Таблица 21

Характеристика котлов

| № котла, основной (о), резервный (р) | Марка котла, водоподогревателя | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 (о) | КВР - 0,4 | 1997 | 15 | кам. уголь |
| № 2(о) | КВР -0,4 | 2007 | 15 | кам. уголь |

Котельной отапливаются следующие объекты:

- 6 жилых домов;

- садик и школа;

- дом культуры и администрация сельсовета.

Основная группа населения образования отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом для которых являются дрова и уголь.

с. Старотырышкино

На территории села находится  1 централизованный источник теплоснабжения – котельная, расположенная по адресу: ул. Центральная. Характеристики котельной приведены в таблицах 22, 23.

Таблица 22

Характеристика котельной

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность на данный момент | Гкал/час | 0,8 |
| 2 | Фактическая мощность на данный момент | Гкал/час | 0,6 |
| 3 | Количество котлов | шт. | 1 |
| 4 | Тип топлива | кам. уголь | - |
| 5 | Среднесуточный расход топлива,т | тонна | 1,5 |
| 6 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,1 |
| 7 | Износ тепловых сетей | % | 63 |
| 8 | Износ коммуникаций, обеспечивающих работу котельной | % | 75 |

Таблица 23

Характеристика котла

| № котла, основной (о), резервный (р) | Марка котла, водоподогревателя | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | С.С. | 2001 | 14 | кам. уголь |

Котельной отапливаются школа и дом культуры

С ОАО «УК «Кузбасразрезуголь» уголь по железной дороге (500 км) доставляется в г. Бийск Алтайского края в накопительный угольный склад емкостью 500 тыс. тонн. Со склада доставляется автотранспортом (КАМАЗ) по автодороге 54 км. В котельные сел  Ануйское и Старотырышкино.

Основная группа населения образования отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом для которых являются дрова и уголь.

3.8.3 Газоснабжение

Одним из узких мест экономики района является слабая топливно-энергетическая база, развитию которой весьма способствует строительство магистрального газопровода Бийск - Смоленское – Белокуриха через территорию района. Предусмотрено создание  кранового узла для врезки газопровода-отвода в с. Смоленское, что позволит осуществить газификацию котельных (11 единиц) в с Смоленское, поселках Верх-Обский, Линевский, Кировский для обеспечения теплом административных и социальных объектов. Проект строительства имеется, идет его осуществление, согласован общий отвод земель на территории Смоленского района по всем видам угодий в размере 7.367 га, в том числе

постоянный отвод -1.487 га. Общая протяженность трассы газопровода - отвода в дальнейшем трасса, по землям Смоленского района составляет 45 км.

Ширина полосы, отводимой во временное пользование на период строительства на землях сельскохозяйственного назначения (требующих рекультивацию) составляет 33м, на землях не сельскохозяйственного назначения и ГЛФ-23м. Охранная зона газопровода составляет по 50м от оси газопровода в каждую точку.

3.8.4 Электроснабжение

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Смоленского района осуществляется ОАО «МРСК Сибири» филиал «Алтайэнерго»  ПОБЭС  Петропавловский РЭС Смоленский УЭС. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10кВ выполнены проводом марки АС различного сечения. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями. Состояние сетей  удовлетворительное.

Отпуск электроэнергии по району за предыдущий год составил 602238 тыс. кВт. ч., в том числе для нужд промышленности 40657 тыс. кВт. ч., для нужд населения 11681 тыс. кВт. ч., социальной сферы – 7900 тыс. кВт. ч. Удельное потребление электроэнергии населением составило 457 кВт. ч/чел.

На территории с. Ануйское установлены  КТП в количестве 10 штук, с Старотырышкино – 3 . Характеристики трансформаторных подстанций указаны  в таблице 24.

Таблица 24

Характеристика КТП

| № пп | Объект ОС | Мощность КТП, кВа | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ануйское |  |  |  |
| 1 | КТП | 140 | ул. Молодёжная |
| 2 | КТП | 140 | ул. Школьная |
| 3 | КТП | 160 | ул. Зеленая |
| 4 | КТП | 160 | ул. Советская |
| 5 | КТП | 160 | пер. Нагорный |
| 6 | КТП | 160 | ул. Сибирская |
| 7 | КТП | 160 | ул. Алтайская |
| 8 | КТП | 160 | рядом с территорией кладбища |
| 9 | КТП | 160 | южная часть села , между улицами Сибирская и Западная |
| 10 | КТП | 160 | территория фермы, между улицами Алтайская и Новая |
| с. Старотырышкино |  |  |  |
| 1 | КТП | 160 | ул. Алтайская |
| 2 | КТП | 160 | ул. Каньшакова (на юге) |
| 3 | КТП | 100 | рядом с вышкой сотовой связи |

3.8.5 Связь и информация

Услуги связи на территории образования оказывают 3 организации: Смоленский почтамт ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, ОАО «Сибирьтелеком», которое предоставляет услуги проводной связи; услуги мобильной сотовой связи предоставляются операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Анализируя существующее состояние системы связи, установлено, что номерная емкость исчерпана, необходима реконструкция с расширение линейного хозяйства и номерной емкости.

В Смоленском районе действуют 8 телефонных станций, установлено 2604 номеров, из них 2429 квартирных, количество таксофонов -13 шт. Цифровые каналы связывают район со столицей края, обеспечивая возможность предоставления дополнительных услуг связи, включая качественный доступ в сеть «Интернет».

Таблица 25

Перечень информационных объектов на территории МО Ануйский сельсовет

| СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование телеканала |  |  |  |  |  | Наименование радиостанции |  |  |  |  |  |
| BEELINE |  |  |  |  |  | МАЯК |  |  |  |  |  |
| MEGAFON |  |  |  |  |  | Ретро FM |  |  |  |  |  |
| MTC |  |  |  |  |  | Звезда |  |  |  |  |  |
| РАДИОВЕЩАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование радиостанции | Федеральное |  |  |  | Региональное |  |  | Местное |  |  |  |
| МАЯК | + |  |  |  | + |  |  | - |  |  |  |
| Ретро FM | - |  |  |  | + |  |  | - |  |  |  |
| Звезда | - |  |  |  | - |  |  | + |  |  |  |
| ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделенная линия |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Через оператора сотовой связи |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные пункты доступа в интернет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕЧАТНЫЕ СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Федеральные |  | Региональные |  |  | Местные |  |  |  |  |
| Российская газета |  | + |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Московский комсомолец |  | - |  | + |  |  | - |  |  |  |  |
| Районная газета ЗАРЯ |  | - |  | - |  |  | + |  |  |  |  |

3.9 Характеристика экологического состояния территории МО Ануйский сельсовет

Современное экологическое состояние территории  образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории   следует признать вполне удовлетворительным.   Здесь преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в                 таблице 26.

Таблица 26

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач, водо- и газопроводы | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик природных систем) |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (пилорама, полигон ТКО, скотомогильник с захоронением в ямах, кладбища и др.).

Кладбища  села Ануйское и с. Старотырышкино находятся в границах населенных пунктов, имеют достаточную территорию и не требуют расширения. Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую застройку (таблица 27).

Таблица 27

Расчет площади кладбища  с. Ануйское на расчетный срок

| Площадь сущ. кладбища, га | Норматив на 1000 жителей, га | Площадь кладбища расчетный срок, га | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | 0,24 | 0,2 | Не требует расширения |
| 1,4 |  | 0,1 |  |

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза отходов производства и потребления  остается на достаточно низком уровне.

Сбором и вывозом отходов производства и потребления сельсовета занимаются жители в индивидуальном порядке.

Складирование ТКО в Ануйском сельсовете осуществляется на площадках под складирование отходов производства и потребления, расположенных  на северо-востоке с. Ануйское на  расстоянии 300 м от села и в таком же направлении с. Старотырышкино на расстоянии 150 м от села. Данные объекты не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Существующие места складирования ТКО образованы без учета требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", полигон ТКО относится к объектам  II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м.

В настоящее время в СЗЗ свалок попадает часть населенных пунктов, Полигоны ТКО не обустроены в соответствии с санитарными нормами и правилами, и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.

Плохо оборудованные Полигоны ТКО представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Полигон ТКО – это место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.

Место захоронения трупов животных на территории Ануйского сельсовета расположено восточнее села  Ануйское на расстоянии 600 м без учета требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для скотомогильник с захоронением в ямах определен не менее 1000 м.

Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

Отходы производства и потребления представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов производства и потребления на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов производства и потребления  определяется органами местного самоуправления.

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации.

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания населения.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования в Ануйском сельсовете соответствует нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» превышение уровней радиационного загрязнения в период с 2014 г. и 2016 г. на территории Ануйского сельсовета не отмечалось. Исследования проводились на удельную активность радионуклидов в питьевой воде из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3.10 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных заносов отмечено на автодороге между селами Ануйское и Старотырышкино.

Риски возникновения лесных пожаров. Территория Смоленского района относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) и светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски сейсмичности. Территория Смоленского района находится в зоне сильных интенсивных сотрясений. Согласно карте общего сейсмического районирования (ОСР-97-А, В, С) и изменению № 5 к СНиП II-7-81 (от 01.01.2000), интенсивность возможных землетрясений на территории Смоленского района может достигать 8, 9, 10 баллов, соответствующих значениям 10%-й (А), 5%-й (В) и 1%-й (С) вероятности превышения расчётной интенсивности для фиксированного интервала времени t=50 лет.

Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Риски эрозии и дефляции. На территории образования существуют эрозионные уступы, на которых проявляются практически все виды эрозии. Покровные лессовидные отложения и осадки краснодубровской свиты, в основном состоящие из пылевидных частиц, легко подвергаются водной эрозии, формируя на склонах долин рек и увалов овраги. Они наблюдаются на склоне долины р. Ануй. На склонах долин рек, увалов, холмов района проявляется плоскостная эрозия, разрушительная деятельность которой дополняется дефляцией.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1 Мероприятия по развитию планировочной структуры

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов образования приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Планировочная организация территории с. Ануйское разработана с учетом решений сложившейся застройки, и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Ануйское формируется главными улицами: Центральная, Сибирская, Школьная. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной   упорядочением   существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра.   При этом достигается  законченность в его формировании: спортивная зона и сквер для отдыха формирующуюся в непосредственной близости от центра.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездом в село Ануйское, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории  располагаются компактно,  сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажна  усадебного типа  с  земельными участками 0,10 - 0,30 га.

Жилая застройка, в пойме реки Ануй, находится в неблагоприятных условиях  из-за высокого уровня грунтовых вод. Проектом предусмотрено не развивать строительство на этой территории, а существующее здесь жильё оставить до амортизационного износа.

В с. Ануйское предусмотрено развитие жилой застройки на свободных территориях:

1 очередь: В центральной, южной и северной части населённого пункта  по улицам: Северная и Алтайская.

Расчетный срок: По улице Западная, в северной части села. Территория промышленных зон и зон сельхозпроизводства  остаётся в прежних границах.

В с. Старотырышкино  формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося с организацией сквера для отдыха населения. Увеличение жилой зоны планируется на свободных территориях улиц Алтайская и Молодежная, а также в северной части населённого пункта.

4.1.1 Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный   комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания (таблица 28).

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом  на территории сложившейся застройки в пределах существующих границ населенных пунктов. Производственные территории на освоенных  участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилых

О – общественно-деловых

П – производственных

И – инженерной инфраструктуры

Т – транспортной инфраструктуры

Р – рекреационных

С – сельскохозяйственного использования (прочие земли)

Сп – Зона специального назначения

Таблица 28

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ) | Площадь терр., га (проект) | Функциональные зоны (проект), га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ж | О | П | И | Т | Р | С | Сп |
| 1. | с.Ануйское | 357 | 357 | 233 | 8 | 32 | 1 | 29 | 16 | 37 | 1 |
| 2. | с. Старотырышкино | 261 | 261 | 128 | 3 | 38 | 1 | 15 | 67 | 8 | 1 |
| 3. | Итого: | 618 | 618 | 361 | 11 | 70 | 2 | 44 | 83 | 45 | 2 |

Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории населенных пунктов (58 %) занимают жилые зоны. Вторая по величине зона рекреации, включающая в себя зеленые насаждения, занимает 13%  территории, производственно-деловая - зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного производства,  а также коммунальных объектов обслуживания населенных пунктов занимает 11 % территории, транспортная зона – 7, общественно-деловая зона - 1%, в состав которой входят территории с размещением объектов культурно-бытового обслуживания населения периодического спроса и спортивная зона,  зона сельскохозяйственного использования (прочие земли) составляет 7 %.

4.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению объектов жилой зоны являются:

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

- уплотнение жилой застройки в пределах границ существующих поселений;

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь:

- с. Ануйское: 995 чел;

- с. Старотырышкино: 360 чел;

На расчетный срок:

- с. Ануйское: 1015 чел;

- с. Старотырышкино: 385 чел;

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

В с. Ануйское строительство 1,15 тыс. кв. м индивидуальной жилой площади на   1-ю очередь и 3,58 тыс. кв.м на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,3 га, на первую очередь выделена территория 2 га. На расчётный срок и на перспективу в проекте предусмотрено резервирование и 18 га территории под жилую зону. Из них 4 га территории зарезервировано на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

В с. Старотырышкино  строительство 0,7 тыс. кв. м индивидуальной жилой площади на   1-ю очередь и 1,6 тыс. кв. м  жилой площади на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,3 га. На расчётный срок и на перспективу в проекте предусмотрено резервирование и 6 га территории под жилую зону. Из них 5 га территории зарезервирован на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел

4.2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории  объектов административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения,  а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села.

Проектом предусмотрено:

село Ануйское

- капитальный ремонт школы  на 140 мест;

- капитальный ремонт детского сада «Малышок» (на 30 мест);

- капитальный ремонт стадиона (13000 м²);

- строительство магазинов (всего на  120м2 торговой площади);

- строительство предприятия бытового обслуживания (на 4 раб. места);

- строительство предприятия общественного питания (на 40 посадочных мест);

- строительство церкви.

село Старотырышкино

- организация детского сада в здании школы без изменения параметров здания (высоты, количества этажей, площади) на 25 мест;

- ;

- строительство магазинов (всего на  60 м2 торговой площади);

- строительство предприятия общественного питания (на 15 посадочных мест).

4.2.3 Мероприятия по размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- реконструкция и модернизация действующих промышленных объектов;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон;

Согласно «Программы социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы» проектом предусмотрено:

- строительство маслосырзавода.

Проектом предусмотрены резервные территории для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно   в условиях рыночной экономики.

4.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- обустройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения;

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети,   формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц,    введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест». Предусмотрен ремонт  внутрипоселковых дорог в границах образования.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

На территории образования проектом предлагается реконструкция всех улиц, проездов и местных дорог в населенных пунктах с доведением их геометрических параметров до параметров, отвечающих нормативным требованиям, включая строительство тротуаров, водоотводных канав, водопропускных труб и установление красных линий.

Ширина главных улиц в красных линиях принята 24 м с шириной проезжей части 8 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0-1,5 м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона,  ремонт  внутри поселковых дорог в границах села, протяженностью 16 км.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для всех маломобильных групп населения.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных всем маломобильным группам населения МО Ануйский сельсовет, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

4.4 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Отрицательные физико-геологические факторы на территории образования   выражаются в выходе на поверхность   грунтовых вод в виде заболоченных участков. Защита от заболачивания  включает локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории в целом (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока); водоотведение (сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока), утилизацию дренажных вод, устройство системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод. На заболоченных участках проектом предусмотрено понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства открытой осушительной сети.

Проектом предусмотрена вертикальная планировка территории  для организации поверхностного стока ливневых и талых вод. Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования оврагов.

Проектом предусматриваются следующие виды инженерного оборудования

- централизованное водоснабжение, электроснабжение, телефонизация и санитарная очистка.

4.4.1 Водоснабжение

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды.

Расход воды.

- Население

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблица 29).

Таблица 29

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное(за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными водопроводом: |  |
| -с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| - тоже без ванн | 150 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 30.

Таблица 30

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы                            хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
|  | с. Ануйское | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 915 | 164,7 | 197,6 |
|  |  | -тоже без ванн | 100 | 15,0 | 18,0 |
|  | Итого |  | 1015 | 179,7 | 215,6 |
|  | с.Старотырышкино | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 335 | 60,3 | 72,4 |
|  |  | -тоже без ванн | 50 | 7,5 | 9,0 |
|  | Итого |  | 385 | 67,8 | 81,4 |
|  | Всего |  | 1400 | 247,5 | 297,0 |

- Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на поливку составит 98,0 м3/сутки.

- Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют 0,25 м3/сутки.

4. Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 31

Основные показатели потребления воды на содержание скота

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крупный рогатый скот – всего | голов | 1173 | 55 | 64,5 |
| 2 | Свиньи – всего | голов | 239 | 25 | 5,9 |
| 4 | Лошади – всего | голов | 400 | 70 | 28,0 |
|  | Итого |  |  |  | 98,4 |

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 32

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| Население | 247,5 | 297,0 |
| Промышленность | 2,5 | 3,0 |
| Животноводство | 98,4 | 118,1 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 98,0 | 117,6 |
| Неучтенные расходы | 2,5 | 3,0 |
| Всего | 448,9 | 538,7 |

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается:

Таблица 33

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении | 1 |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар | 2,5л/с |

Наличие 10 пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Водоснабжение зоны промышленных объектов должно быть предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для скважин провести капитальный ремонт;

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100…150 мм в с. Старотырышкино, а также в районах перспективной застройки (9,5 км).

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки посёлка достаточно.

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для водозабора устанавливается зона строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности. На территории зоны должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002 г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части

- возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников с захоронением в ямах, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники отходов производства и потребления и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников с захоронением в ямах, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.4.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 444,4 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами, у которых ёмкости камер  должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

4.4.3 Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.  Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- строительство дополнительных источников теплоэнергии;

- замена изношенного оборудования котельных и участков отопительных тепловых сетей, повышение их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

4.4.4 Газоснабжение

Одним из узких мест экономики района является слабая топливно-энергетическая база, развитию которой весьма способствует строительство магистрального газопровода Бийск - Смоленское – Белокуриха через территорию района. Предусмотрено создание  кранового узла для врезки газопровода-отвода в с. Смоленское, что позволит осуществить газификацию котельных (11 единиц) в с Смоленское, поселках Верх-Обский, Линевский, Кировский для обеспечения теплом административных и социальных объектов. Проект строительства имеется, идет его осуществление, согласован общий отвод земель на территории Смоленского района по всем видам угодий в размере 7.367 га, в том числе

постоянный отвод -1.487 га. Общая протяженность трассы газопровода - отвода в дальнейшем трасса, по землям Смоленского района составляет 45 км .

Ширина полосы, отводимой во временное пользование на период строительства на землях сельскохозяйственного назначения (требующих рекультивацию) составляет 33м, на землях не сельскохозяйственного назначения и ГЛФ-23м. Охранная зона газопровода составляет по 50м от оси газопровода в каждую точку.

4.4.5 Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом  и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (таблицы 34,35).

Таблица 34

Распределение электрических нагрузок на территории Ануйского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (проект) | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ануйское | 1020 | 0,43 | 2,22 |
| 2. | с.Старотырышкино | 385 | 0,16 | 0,82 |
| 3. | Итого | 1400 | 0,59 | 3,04 |

Таблица 35

Максимальные электрические нагрузки Ануйского сельсовета  с учетом               промышленности и других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,57 |
| Промышленность | 2,08 |
| Прочие потребители | 0,35 |
| Итого: | 3,0 |
| То же с учетом коэффициента одновременности (0,85) | 2,5 |

Максимальная нагрузка по Ануйскому сельсовету составит 3МВт.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, мощности которой достаточно  для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами  развития, изменением численности населения  и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах.

4.4.6 Связь и информация

Проектом предусматривается расширение номерной емкости во всех населенных пунктах для телефонизации объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Согласно действующим нормами и телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой ее на цифровую с расширением номеров.

Проектом предлагается:

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;

- Оборудование дополнительных пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»               (М. 2008 г.), утверждённой Президентом РФ.

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды

4.5.1 Мероприятия по охране водной среды

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования развита. Из водных объектов повсеместно имеются пруды и ручьи, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов. По территории муниципального образования протекает река Ануй.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и водоохранные зоны.

Ширина водоохранных зон для реки Ануй - 200 метров, р. Камышенка -100 м.               Согласно Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края, и Астраханской области», река Ануй относится к объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. В соответствии с пунктом 13 статьи 65 Водного кодекса РФ прибрежная защитная полоса реки Ануй составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы р. Камышенка составляет 50 м. Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос  прудов и ручьев составляет 50 м.

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах".

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам,  допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.)

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской .

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II пояс – 150 м; III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

Строительство новых и расширение действующих производственных предприятий в водоохранных зонах не намечается.

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» степень загрязнения и санитарное состояние поверхностных водоемов в Ануйском сельсовете удовлетворительное.

4.5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные мероприятия:

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории поселения;

- организация на предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости;

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Ануйского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение производственных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле- и газоулавливающих устройств;

- применение современного технологического оборудования уменьшающего нагрузку на окружающую среду;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

4.5.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Грунт, загрязненный нефтепродуктами на территориях АЗС и нефтебазы необходимо снимать и утилизировать, либо обезвреживать. Площадки необходимо засыпать свежим грунтом. С целью предотвращения повторного загрязнения почвы территорий АЗС и нефтебазы следует выявлять и устранять источники загрязнения. Места возможного пролива нефтепродуктов на почву необходимо оборудовать непроницаемым покрытием с устройством сбора дождевых и талых вод и направлением стоков на локальную очистку.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования отходов производства и потребления. Существующие несанкционированные полигоны ТКО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов производства и потребления, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов производства и потребления является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

    - Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация   отходов производства и потребления;

- уборка территорий от отходов производства и потребления, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию отходов производства и потребления предусматриваются на полигоне ТКО, который расположен на расстоянии 1000 м к востоку от села Ануйское (расчёт площади полигона ТКО на расчётный срок приведён в таблице 36.

Таблица 36

Расчет площади территории полигона ТКО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТКО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТКО (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ануйское |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 1015 | 290 | 294,3 | 0,05 | 20 | 0,3 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9,7 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 1015 | 300 | 304,0 | 0,05 | 20 | 0,3 |

Для вывоза отходов производства и потребления ребуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (таблица 37)

Расчеты количества уборочных машин

Таблица 37

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения или обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания или размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов указанных классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения таких отходов, будет являться объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Под строительство скотомогильников с захоронением в ямах запроектированы участок общей площадью 0,1 га  в восточном направлении от с. Ануйское на расстоянии             1 км от последнего здания. Строительство скотомогильника необходимо осуществлять в соответствии с требованиями законодательства. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

4.6 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

«Алтайэнерго», «Алтайэнергосбыт», складской сектор, производственные цеха, строительный двор, машино-транспортный цех, гаражи боксового типа.

В санитарных зонах производственных зон генеральным планом заложено устройство зелёных насаждений специального назначения.

На всех  реконструируемых  водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс  ЗСО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Территория Смоленского района в археологическом плане изучена крайне неравномерно. Многие курганные могильники, о которых имеются архивные сведения, распаханы полностью или на большей площади. Точная фиксация и установление границ памятников на данной территории возможно при проведении специального археологического обследования. Выявление и исследование новых объектов археологии на территории Смоленского района позволит наиболее полно охарактеризовать историческую ситуацию в различные периоды ее развития.

На территории муниципального образования Ануйский сельсовет расположены шесть объектов культурного наследия: пять памятников истории и один памятник археологии  (таблица 38).

Таблица 38

Перечень объектов культурного наследия на территории Ануйского сельсовета

| Наименование памятника | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Бюст Героя Советского Союза Коробова Степана Яковлевича, участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Ануйское, ул. Школьная, 3 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг ) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Ануйское, ул. Центральная, 56 |
| Бюст Героя Советского Союза Каньшакова Андрея Степановича, участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Школьная, 1 |
| Братская могила погибших в борьбе с белогвардейщиной в 1919 г | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Школьная, 16 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг ) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Школьная, 16 |
| Памятник археологии: |  |  |
| Старотырышкино Поле 3, поселение | выявленный объект культурного наследия | Смоленский район, в 0.7 км к северу от с. Старотырышкино |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Согласно Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418, на территории Ануйского сельсовета Смоленского района предусмотрена организация заказника «Колыванский увал».

4.7 Мероприятия по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и борьбе с возможными последствиями

4.7.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Территория МО Ануйский сельсовет подвержена риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

4.7.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Ануйского сельсовета находятся пожароопасные объекты: объекты хранения и переработки зерна и крупяных культур. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

На территории образования находятся объекты спецназначения (полигон ТКО, кладбища) являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

4.7.3 Мероприятия по пожарной охране и гражданской обороне

Территорию МО Ануйский  сельсовет обслуживает 56 ПЧГПС, расположенная в           с. Ануйское. Пожарная часть оснащена 1 пожарным  автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел). Личный состав пожарной части – 6 человек.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- устройство минерализованных полос;

- строительство пожарных резервуаров;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

Перечень превентивных мероприятий проводимых органом местного самоуправления, направленных на защиту от техногенных пожаров:

- техническая укрепленность зданий (системы пожаротушения, монтаж установок обнаружения пожара, проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций);

- оборудование объектов средствами пожаротушения и средствами самоспасения;

- наличие на объекте внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; - проведение инструктажей по соблюдению мер ПБ с персоналом, рабочими, населением. Обучение населения мерам ПБ;

- создание и содержание добровольных пожарных команд;

- проводятся заседания КЧС Смоленского района;

-проводятся пожарно-тактические занятия с выездом на объект;

- проводятся учения по тушению техногенных пожаров.

На территории населенных пунктов существует высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе.  При возникновении техногенных пожаров в жилье предусмотрено временное размещение эвакуированного населения в административных зданиях, с последующим предоставлением временного жилья из маневренного фонда администрации муниципального образования. Эвакуация населения в другие населенные пункты и воздушная разведка очагов техногенных пожаров не требуются, ввиду локального характера техногенных пожаров.

Превентивные мероприятия проводимые органом местного самоуправления, направленных на защиту противопожарного водоснабжения:

- восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

- в летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений

В случае аварии на системе теплоснабжения в с. Ануйское в доме культуре, детском саду, школе учащиеся и персонал эвакуируются самостоятельно пешим хдом и размещаются по месту жительства.

предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Согласно данных отдела ГО и ЧС Смоленского района в с. Ануйское нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.