федеральное

бюро

технической инвентаризации

ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» филиал по Алтайскому краю

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования Ануйский сельсовет

СМОЛЕНСКОГО района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

Заказчик:      Администрация  Ануйского сельсовета Смоленского района

Алтайского края

Контракт:      № 32200.08/12-6  от 21.08.2013 г.

Директор	                                                          __________________ О.П. Гуляев

г. Барнаул 2016 г.

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план муниципального образования Ануйский сельсовет в масштабе 1: 25 000 | 1 |
| 2 | Генеральный план села Ануйское (основной чертёж) в масштабе 1:5 000 | 1 |
| 3 | Генеральный план села Старотырышкино (основной чертёж) в масштабе 1:5 000 | 1 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Ануйский сельсовет в масштабе 1:25 000 | 1 |
| 5 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения в масштабе 1:25 000 | 1 |
| 6 | Карта функциональных зон в границах с. Ануйское в масштабе 1:5 000 | 1 |
| 7 | Карта функциональных зон в границах с. Старотырышкино в масштабе 1:5 000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Цели и задачи территориального планирования |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Перечень основных мероприятий по территориальному планированию МО Ануйский сельсовет |  |  | 6 |
|  | 2.1 | Мероприятия по развитию планировочной структуры |  | 6 |
|  |  | 2.1.1 | Функциональное зонирование | 7 |
|  | 2.2 | Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства |  | 8 |
|  |  | 2.2.1 | Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны | 8 |
|  |  | 2.2.2 | Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны | 8 |
|  |  | 2.2.3 | Мероприятия по размещению объектов производственной зоны | 9 |
|  | 2.3 | Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры |  | 10 |
|  | 2.4 | Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории |  | 11 |
|  |  | 2.4.1 | Водоснабжение | 11 |
|  |  | 2.4.2 | Водоотведение (канализация) | 16 |
|  |  | 2.4.3 | Теплоснабжение | 16 |
|  |  | 2.4.4 | Газоснабжение | 17 |
|  |  | 2.4.5 | Электроснабжение | 18 |
|  |  | 2.4.6 | Связь и информация | 19 |
|  | 2.5 | Мероприятия по охране окружающей среды |  | 19 |
|  |  | 2.5.1 | Мероприятия по охране водной среды | 19 |
|  |  | 2.5.2 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 22 |
|  |  | 2.5.3 | Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова | 24 |
|  |  | 2.5.4 | Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории | 25 |
|  | 2.6 | Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории |  | 27 |
|  | 2.7 | Мероприятия по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и борьбе с возможными последствиями |  | 32 |
|  |  | 2.7.1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера | 33 |
|  |  | 2.7.2 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 33 |
|  |  | 2.7.3 | Мероприятия по пожарной охране и гражданской обороне | 34 |
| 3 | Мероприятия по реализации генерального плана МО Ануйский сельсовет |  |  | 36 |
| 4 | Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Ануйский сельсовет |  |  | 38 |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план муниципального образования Ануйский сельсовет Первомайского района Алтайского края (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом № 32200.08/12-6  от 21.08.2013 г. и  техническим заданием на разработку проекта «Генерального плана муниципального образования Ануйский сельсовет Смоленского района Алтайского края».

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ с изменениями от 31.10.2016;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- Закона Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» от 29.12.2009 № 120-ЗС;

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом  Министерства регионального развития от 26.09.2011 г.№244.

- СНиП 2.07.01.89г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

Генеральный план разработан   в тесной связи со Схемой территориального планирования муниципального образования Смоленский район Алтайского края. Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2016-2021 гг. и расчётный срок на 2021-2036 гг. определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной, административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования Ануйский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

-обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности реализации;

- обоснования  этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды,  объектов культурного наследия и недропользования, в том числе:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Ануйский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Мероприятия по развитию планировочной структуры

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов образования приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Планировочная организация территории с. Ануйское разработана с учетом решений сложившейся застройки, и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Ануйское формируется главными улицами: Центральная, Сибирская, Школьная. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной   упорядочением   существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра.   При этом достигается  законченность в его формировании: спортивная зона и сквер для отдыха формирующуюся в непосредственной близости от центра.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездом в село Ануйское, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории  располагаются компактно,  сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная  усадебного типа  с  земельными участками 0,10 - 0,30 га.

Жилая застройка, в пойме реки Ануй, находится в неблагоприятных условиях  из-за высокого уровня грунтовых вод. Проектом предусмотрено не развивать строительство на этой территории, а существующее здесь жильё оставить до амортизационного износа.

В с. Ануйское предусмотрено развитие жилой застройки на свободных территориях:

1 очередь: В центральной, южной и северной части населённого пункта  по улицам: Северная и Алтайская.

Расчетный срок: По улице Западная, в северной части села. Территория промышленных зон и зон сельхозпроизводства  остаётся в прежних границах.

В с. Старотырышкино  формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося с организацией сквера для отдыха населения. Увеличение жилой зоны планируется на свободных территориях улиц Алтайская и Молодежная, а также в северной части населённого пункта.

2.1.1 Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный   комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания (таблица 1).

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом  на территории сложившейся застройки в пределах существующих границ населенных пунктов. Производственные территории на освоенных  участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилых

О – общественно-деловых

П – производственных

И – инженерной инфраструктуры

Т – транспортной инфраструктуры

Р – рекреационных

С – сельскохозяйственного использования (прочие земли)

Сп – Зона специального назначения

Таблица 1

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ) | Площадь терр., га (проект) | Функциональные зоны (проект), га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ж | О | П | И | Т | Р | С | Сп |
| 1. | с.Ануйское | 357 | 357 | 233 | 8 | 32 | 1 | 29 | 16 | 37 | 1 |
| 2. | с. Старотырышкино | 261 | 261 | 128 | 3 | 38 | 1 | 15 | 67 | 8 | 1 |
| 3. | Итого: | 618 | 618 | 361 | 11 | 70 | 2 | 44 | 83 | 45 | 2 |

Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории населенных пунктов (58 %) занимают жилые зоны. Вторая по величине зона рекреации, включающая в себя зеленые насаждения  занимает 13%  территории, производственно-деловая - зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного производства а также коммунальных объектов обслуживания населенных пунктов занимает 11 % территории, транспортная зона – 7, общественно-деловая зона - 1%, в состав которой входят территории с размещением объектов культурно-бытового обслуживания населения периодического спроса и спортивная зона,  зона сельскохозяйственного использования (прочие земли) составляет 7 %.

2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального                                                                                                              строительства

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению объектов жилой зоны являются:

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

- уплотнение жилой застройки в пределах границ существующих поселений;

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь:

- с. Ануйское: 995 чел;

- с. Старотырышкино: 360 чел;

На расчетный срок:

- с. Ануйское: 1015 чел;

- с. Старотырышкино: 385 чел;

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

В с. Ануйское строительство 1,15 тыс. кв. м индивидуальной жилой площади на   1-ю очередь и 3,58 тыс. кв.м на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,3 га, на первую очередь выделена территория 2 га. На расчётный срок и на перспективу в проекте предусмотрено резервирование и 18 га территории под жилую зону. Из них 4 га территории зарезервировано на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

В с. Старотырышкино  строительство 0,7 тыс. кв. м индивидуальной жилой площади на   1-ю очередь и 1,6 тыс. кв. м  жилой площади на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,3 га. На расчётный срок и на перспективу в проекте предусмотрено резервирование и 6 га территории под жилую зону. Из них 5 га территории зарезервирован на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел

2.2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории  объектов административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения,  а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села.

Проектом предусмотрено:

село Ануйское

- капитальный ремонт школы  на 140 мест;

- капитальный ремонт детского сада «Малышок» (на 30 мест);

- капитальный ремонт стадиона (13000 м²);

- строительство магазинов (всего на  120м2 торговой площади);

- строительство предприятия бытового обслуживания (на 4 раб. места);

- строительство предприятия общественного питания (на 40 посадочных мест);

- строительство церкви.

село Старотырышкино

- организация детского сада в здании школы без изменения параметров здания (высоты, количества этажей, площади) на 25 мест;

- строительство магазинов (всего на  60 м2 торговой площади);

- строительство предприятия общественного питания (на 15 посадочных мест).

2.2.3 Мероприятия по размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- реконструкция и модернизация действующих промышленных объектов;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон;

Проектом предусмотрены резервные территории для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно   в условиях рыночной экономики.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- обустройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения;

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети,   формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц,    введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест». Предусмотрен ремонт  внутрипоселковых дорог в границах образования.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

На территории образования проектом предлагается реконструкция всех улиц, проездов и местных дорог в населенных пунктах с доведением их геометрических параметров до параметров, отвечающих нормативным требованиям, включая строительство тротуаров, водоотводных канав, водопропускных труб и установление красных линий.

Главная улица с. Ануйское - Центральная. Ширина главной улицы в красных линиях принята 24 м с шириной проезжей части 8 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0 - 1,5 м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона,  ремонт  внутри поселковых дорог в границах села, протяженностью  20 км.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для всех маломобильных групп населения.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных всем маломобильным группам населения МО Ануйский сельсовет, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89 (раздел 4), СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87.

2.4 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Отрицательные физико-геологические факторы на территории образования   выражаются в выходе на поверхность   грунтовых вод в виде заболоченных участков. Защита от заболачивания  включает локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории в целом (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока); водоотведение (сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока), утилизацию дренажных вод, устройство системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод. На заболоченных участках проектом предусмотрено понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства открытой осушительной сети.

Проектом предусмотрена вертикальная планировка территории  для организации поверхностного стока ливневых и талых вод. Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования оврагов.

Проектом предусматриваются следующие виды инженерного оборудования

- централизованное водоснабжение, электроснабжение, телефонизация и санитарная очистка.

2.4.1 Водоснабжение

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды.

Расход воды.

- Население

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблица 2).

Таблица 2

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное(за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными водопроводом: |  |
| -с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| - тоже без ванн | 150 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с. Ануйское | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 915 | 164,7 | 197,6 |
|  | -тоже без ванн | 100 | 15,0 | 18,0 |
| Итого |  | 1015 | 179,7 | 215,6 |
| с.Старотырышкино | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 335 | 60,3 | 72,4 |
|  | -тоже без ванн | 50 | 7,5 | 9,0 |
| Итого |  | 385 | 67,8 | 81,4 |
| Всего |  | 1400 | 247,5 | 297,0 |

- Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на поливку составит 98,0 м3/сутки.

- Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют 0,25 м3/сутки.

4. Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 4

Основные показатели потребления воды на содержание скота

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крупный рогатый скот – всего | голов | 1173 | 55 | 64,5 |
| 2 | Свиньи – всего | голов | 239 | 25 | 5,9 |
| 3 | Лошади – всего | голов | 400 | 70 | 28,0 |
|  | Итого |  |  |  | 98,4 |

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 5

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| Население | 247,5 | 297,0 |
| Промышленность | 2,5 | 3,0 |
| Животноводство | 98,4 | 118,1 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 98,0 | 117,6 |
| Неучтенные расходы | 2,5 | 3,0 |
| Всего | 448,9 | 538,7 |

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается:

Таблица 6

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении | 1 |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар | 2,5л/с |

Наличие 10 пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Водоснабжение зоны промышленных объектов должно быть предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для скважин провести капитальный ремонт;

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100…150 мм в с. Старотырышкино, а также в районах перспективной застройки (9,5 км).

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки посёлка достаточно.

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для водозабора устанавливается зона строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности. На территории зоны должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002 г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части

- возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников с захоронением в ямах, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники отходов производства и потребления и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников с захоронением в ямах, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.4.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 538,7 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами, у которых ёмкости камер  должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поле фильтрации, расположенное на территории Смоленского сельсовета у с. Смоленское на расстоянии 14 км от Ануйского МО.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.4.3 Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.  Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- строительство дополнительных источников теплоэнергии;

- замена изношенного оборудования котельных и участков отопительных тепловых сетей, повышение их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

2.4.4 Газоснабжение

Одним из узких мест экономики района является слабая топливно-энергетическая база, развитию которой весьма способствует строительство магистрального газопровода Бийск - Смоленское – Белокуриха через территорию района. Предусмотрено создание  кранового узла для врезки газопровода-отвода в с. Смоленское, что позволит осуществить газификацию котельных (11 единиц) в с Смоленское, поселках Верх-Обский, Линевский, Кировский для обеспечения теплом административных и социальных объектов. Проект строительства имеется, идет его осуществление, согласован общий отвод земель на территории Смоленского района по всем видам угодий в размере 7.367 га, в том числе постоянный отвод - 1.487 га. Общая протяженность трассы газопровода - отвода в дальнейшем трасса, по землям Смоленского района составляет 45 км .

Ширина полосы, отводимой во временное пользование на период строительства на землях сельскохозяйственного назначения (требующих рекультивацию) составляет 33м, на землях не сельскохозяйственного назначения и ГЛФ-23м. Охранная зона газопровода составляет по 50м от оси газопровода в каждую точку.

2.4.5 Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом  и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (таблицы 7,8).

Таблица 7

Распределение электрических нагрузок на территории Ануйского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (проект) | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ануйское | 1020 | 0,43 | 2,22 |
| 2. | с.Старотырышкино | 385 | 0,16 | 0,82 |
| 3. | Итого | 1400 | 0,59 | 3,04 |

Таблица 8

Максимальные электрические нагрузки Ануйского сельсовета  с учетом               промышленности и других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,57 |
| Промышленность | 2,08 |
| Прочие потребители | 0,35 |
| Итого: | 3,0 |
| То же с учетом коэффициента одновременности (0,85) | 2,5 |

Максимальная нагрузка по Ануйскому сельсовету составит 3МВт.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, мощности которой достаточно  для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами  развития, изменением численности населения  и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах.

2.4.6 Связь и информация

Проектом предусматривается расширение номерной емкости во всех населенных пунктах для телефонизации объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Согласно действующим нормами и телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой ее на цифровую с расширением номеров.

Проектом предлагается:

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;

- Оборудование дополнительных пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»              (М. 2008 г.), утверждённой Президентом РФ.

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды

2.5.1 Мероприятия по охране водной среды

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования развита. Из водных объектов повсеместно имеются пруды и ручьи, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов. По территории муниципального образования протекает река Ануй.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и водоохранные зоны.

Ширина водоохранных зон для реки Ануй - 200 метров, р. Камышенка -100 м.               Согласно Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края, и Астраханской области», река Ануй относится к объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. В соответствии с пунктом 13 статьи 65 Водного кодекса РФ прибрежная защитная полоса реки Ануй составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы р. Камышенка составляет 50 м. Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос  прудов и ручьев составляет 50 м.

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах".

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам,  допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.)

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской .

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II пояс – 150 м; III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

Строительство новых и расширение действующих производственных предприятий в водоохранных зонах не намечается.

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» степень загрязнения и санитарное состояние поверхностных водоемов в Ануйском сельсовете удовлетворительное.

2.5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные мероприятия:

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории поселения;

- организация на предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости;

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Ануйского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение производственных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле- и газоулавливающих устройств;

- применение современного технологического оборудования уменьшающего нагрузку на окружающую среду;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

2.5.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Грунт, загрязненный нефтепродуктами на территориях АЗС и нефтебазы необходимо снимать и утилизировать, либо обезвреживать. Площадки необходимо засыпать свежим грунтом. С целью предотвращения повторного загрязнения почвы территорий АЗС и нефтебазы следует выявлять и устранять источники загрязнения. Места возможного пролива нефтепродуктов на почву необходимо оборудовать непроницаемым покрытием с устройством сбора дождевых и талых вод и направлением стоков на локальную очистку.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования отходов производства и потребления. Существующие несанкционированные полигоны ТКО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

2.5.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от отходов производства и потребления, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию отходов производства и потребления предусматриваются на полигоне ТКО, который расположен на расстоянии 1000 м к востоку от села (расчёт площади полигона ТКО на расчётный срок приведён в таблице 36.

Таблица 9

Расчет площади территории полигона ТКО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТКО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТКО (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ануйское |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 1015 | 290 | 294,3 | 0,05 | 20 | 0,3 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9,7 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 1015 | 300 | 304,0 | 0,05 | 20 | 0,3 |

Для вывоза коммунальных отходов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (таблица 10)

Расчеты количества уборочных машин

Таблица 10

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения или обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания или размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов указанных классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения таких отходов, будет являться объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Под строительство скотомогильников с захоронением в ямах запроектирован участок общей площадью 0,1 га  в восточном направлении от  с. Ануйское на расстоянии 1 км от последнего здания. Строительство скотомогильника с захоронением в ямах  необходимо осуществлять в соответствии с требованиями законодательства. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

2.6 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

объекты «Алтайэнерго», склады, производственные цеха, строительный двор, машино-транспортный цех, гаражи боксового типа.

В санитарных зонах производственных зон генеральным планом заложено устройство зелёных насаждений специального назначения.

На всех  реконструируемых  водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс  ЗСО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Территория Смоленского района в археологическом плане изучена крайне неравномерно. Многие курганные могильники, о которых имеются архивные сведения, распаханы полностью или на большей площади. Точная фиксация и установление границ памятников на данной территории возможно при проведении специального археологического обследования. Выявление и исследование новых объектов археологии на территории Смоленского района позволит наиболее полно охарактеризовать историческую ситуацию в различные периоды ее развития.

На территроии муниципального образования Ануйский сельсовет расположены шесть объектов культурного наследия: пять памятников истории и один памятник археологии (таблица 11).

Таблица 11

Перечень объектов культурного наследия на территории Ануйского сельсовета

| Наименование памятника | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Бюст Героя Советского Союза Коробова Степана Яковлевича, участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Ануйское, ул. Школьная, 3 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Ануйское, ул. Центральная, 56 |
| Бюст Героя Советского Союза Каньшакова Андрея Степановича, участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Школьная, 1 |
| Братская могила погибших в борьбе с белогвардейщиной в 1919 г | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Школьная, 16 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг ) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Школьная, 16 |
| Памятник археологии: |  |  |
| Старотырышкино Поле 3, поселение | выявленный объект культурного наследия | Смоленский район, в 0.7 км к северу от с. Старотырышкино |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Согласно Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418, предусмотрена организация заказника «Колыванский увал», в том числе на территории Ануйского сельсовета Смоленского района.

2.7 Мероприятия по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера и борьбе с возможными последствиями

2.7.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Территория МО Ануйский сельсовет подвержена риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

2.7.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Ануйского сельсовета находятся пожароопасные объекты: объекты хранения и переработки зерна и крупяных культур. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

На территории образования находятся объекты спецназначения (полигон ТКО, кладбища) являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

2.7.3 Мероприятия по пожарной охране и гражданской обороне

Территорию МО Ануйский  сельсовет обслуживает 56 ПЧГПС, расположенная в           с. Ануйское. Пожарная часть оснащена 1 пожарным  автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел). Личный состав пожарной части – 6 человек.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- устройство минерализованных полос;

- строительство пожарных резервуаров;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

Перечень превентивных мероприятий проводимых органом местного самоуправления, направленных на защиту от техногенных пожаров:

- техническая укрепленность зданий (системы пожаротушения, монтаж установок обнаружения пожара, проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций);

- оборудование объектов средствами пожаротушения и средствами самоспасения;

- наличие на объекте внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;

- проведение инструктажей по соблюдению мер ПБ с персоналом, рабочими, населением, обучение населения мерам ПБ;

- создание и содержание добровольных пожарных команд;

- проводятся заседания КЧС Смоленского района;

- проводятся пожарно-тактические занятия с выездом на объект;

- проводятся учения по тушению техногенных пожаров.

На территории населенных пунктов существует высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе.  При возникновении техногенных пожаров в жилье предусмотрено временное размещение эвакуированного населения в административных зданиях, с последующим предоставлением временного жилья из маневренного фонда администрации муниципального образования. Эвакуация населения в другие населенные пункты и воздушная разведка очагов техногенных пожаров не требуются, ввиду локального характера техногенных пожаров.

Превентивные мероприятия, проводимые органом местного самоуправления, направленные на защиту противопожарного водоснабжения:

- восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

- в летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений

В случае аварии на системе теплоснабжения в с. Ануйское в доме культуре, детском саду, школе учащиеся и персонал эвакуируются самостоятельно пешим хдом и размещаются по месту жительства.

предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Согласно данных отдела ГО и ЧС Смоленского района в с. Ануйское нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

-  подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

Таблица 12

Перечень мероприятий по реализации генерального плана                                                 МО Ануйский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | здание школы | с. Ануйское | 140 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2016-2021 гг. |
| 2 | детский сад | с. Ануйское | 30 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2016-2021 гг. |
| 3 | стадион | с. Ануйскоее | 13000 м² | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2016-2021 гг. |
| 4 | предприятие бытового обслуживания | с. Ануйское | 4 раб.мест | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 5 | предприятие общественного питания | с. Ануйское | на 40 пос.мест | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 6 | магазин | с. Ануйское | 120 м² | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 7 | церковь | с. Ануйское | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 8 | школа /со встроенным детским садом | с. Старотырышкино | 80/25 мест | разработка проектной документации, реконструкция без изменения параметров (высоты, количества этажей, площади) | 2016-2021 гг. |
| 9 | предприятие общественного питания | с. Старотырышкино | на 15 пос. мест | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 10 | магазин | с. Старотырышкино | 60 м² | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальные жилые дома | с. Ануйское | 291 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2021-2036 гг. |
| 2 | индивидуальные жилые дома | с. Старотырышкино | 383 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2021-2036 гг. |
| 4 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | внутри поселковые автодороги | с. Ануйское | 16 км | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2016-2036 гг. |
| 2 | межпоселковые автодороги | МО Ануйский сельсовет | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2016-2036 гг. |
| 5 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводные сети | с. Ануйское | 80% существующих | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2036 гг. |
| 2 | водозабор | МО Ануйский сельсовет | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2036 гг. |
| 3 | тепловые сети | с. Ануйское | 65% существующих | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2036 гг. |
| 4 | электрические сети | с. Ануйское | 0,4-10 кВ | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2036 гг. |
| 6.Озеленение и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория заказника «Колыванский увал» | МО Ануйский сельсовет | 7932 га | разработка проектной документации, организация | до 2025 г |
| 1 | скотомогильники с захоронением в ямах | МО Ануйский сельсовет | 0,1* | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 2 | полигон ТКО | МО Ануйский сельсовет | 0,3* | разработка проектной документации, строительство | 2016-2036 гг. |
| 3 | парковая зона | центральная часть с. Ануйское | 0,16 га | разработка проектной документации, организация | 2016-2036 гг. |
| 4 | Территории, занятые несанкциониро-ванными полигонами ТКО и скотомогильниками | МО Ануйский сельсовет | по заданию на проектирование | Рекультивация несанкционированных полигонов ТКО и скотомогильников | 2016-2036 гг. |

* перевод площади 0,4 га в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения

- 4.Основные технико-экономические показатели генерального плана МО АНУЙский сельский совет СМОЛЕНСКОГО района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 19334 | 19334 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 17569,3 | 17568,9 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 34 | 34,5 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 1037,7 | 1037,7 |
| 1.5 | Земли населённых пунктов | га/% | 674 | 674/100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 1.5.1 | Жилых зон | га/% | 254/42 | 361/58 |
| 1.5.2 | Общественно-деловых зон | га/% | 9/1 | 11/2 |
| 1.5.3 | Производственных зон | га/% | 29/5 | 70/11 |
| 1.5.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га/% | 1/1 | 2/1 |
| 1.5.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га/% | 19/3 | 44/7 |
| 1.5.6 | Рекреационных зон | га/% | 79/12 | 83/13 |
| 1.5.7 | Зона специального назначения | га/% | 2/1 | 2/1 |
| 1.5.8 | Зон сельскохозяйственного использования (прочие земли) | га/% | 225/35 | 45/7 |
| 1.6 | Земли запаса | га/% | 19,0 | 19,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | чел./% | 1312/100 | 1400/100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел./% | 158/12 | 180/12 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 855/60 | 862/62 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 370/28 | 358/26 |
| 2.3 | Численность занятого населения, в том числе: | чел./% | 280/21 | 372/27 |
|  | в производственно-сельскохозяйственной сфере | чел./% | 189/14 | 255/18 |
|  | в административно-хозяйственной сфере | чел./% | 20/1 | 25/2 |
|  | в сфере образования | чел./% | 45/4 | 50/4 |
|  | в сфере здравоохранения | чел./% | 6/1 | 6/1 |
|  | в сфере обслуживания | чел./% | 20/1 | 36/2 |
|  | незанятое население | чел./% | 487/37 | 494/35 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м | 25605 | 30800 |
| 3.2 | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 19,0-20,0 | 22,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 30 | 55 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 260 | 260 |
| 4.3 | Помещения для культурно-массовой работы | мест | 400 | 400 |
| 4.4 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Магазины | кв.м торг. пл. | 250 | 430 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | мест | - | 55 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 4 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | 2 | 2 |
| 4.9 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 15 | 15 |
| 4.11 | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 4.12 | Пожарная часть | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 16,3 | 16,3 |
|  | главных дорог | км | 10,0 | 10,0 |
|  | улиц в жилой застройке | км | 6,3 | 6,3 |
|  | Автомобильные дороги муниципального значения | км | 25 | 25 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, в том числе | куб. м/в сутки | - | 538,7 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 297,0 |
|  | -на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 3,0 |
|  | - на животноводство | куб. м/в сутки | - | 118,1 |
|  | - на поливку улиц и зеленых насаждений | куб. м/в сутки | - | 117,6 |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общая протяженность тепловых сетей | метров | 718 | 900 |
| 6.3 | Электроснабжение, в т. ч. |  |  |  |
|  | Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора | млн. кВт. ч./в год | - | 3,04 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 90 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 30 | 100 |
| 6.5 | Санитарная очистка территории. Объем отходов производства и потребления в жилом фонде | т/год | - | 319,6 |
| 6.6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 2,7 | 2,7 |