ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

Заказчик: Администрация МО Кировский сельсовет

Договор: № 138 МК-2020 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2020

Содержание

ВвЕдение	6

Цели и задачи проекта	7

1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8

1.1 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

1.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

1.2.1 Рельеф	9

1.2.3 Климат	10

1.2.4 Гидрография, гидрология	11

1.2.5 Почвы	13

1.2.6.Растительность	13

1.2.7. Полезные ископаемые	14

1.3 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов	15

1.3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы	15

1.3.2 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и	18

водопроводов питьевого назначения	18

1.3.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры	20

1.3.4 Объекты культурного наследия	21

1.3.5 Особо охраняемые природные территории	27

1.3.6 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	27

1.3.7 Зоны затопления паводковыми водами	29

2 . Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	30

2.1 Основные направления развития хозяйственного комплекса	30

2.2 Демографическая ситуация и занятость населения	31

2.3  Жилищный фонд	37

2.4  Социальная инфраструктура	39

3. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию	43

3.1 Существующая планировочная организация территории сельсовета	43

3.2. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	43

3.3 Сведения о планируемых к размещению объектах федерального и регионального значения, предусмотренных действующей схемой территориального планирования Алтайского края	45

3.4. Функциональное зонирование	45

3.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Кировский сельсовет	52

3.5.1     Жилищное строительство	52

3.5.2 Социальная сфера	53

3.5.3 Рекреация	55

3.5.5 Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов	57

3.5.6 Транспортная инфраструктура	61

3.5.7. Инженерная инфраструктура	62

Водоснабжение	63

Бытовая канализация	65

Теплоснабжение	67

Газоснабжение	69

Электроснабжение	71

Средства связи	73

4. Санитарная очистка	74

5. Земельные ресурсы	76

5.1 Баланс территории	76

5.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельсовета	78

6.Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	92

6.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна	92

6.2 Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова	93

6.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	93

6.4 Мероприятия по охране водных ресурсов	94

6.5 Мероприятия по берегоукреплению	96

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их предупреждению и нейтрализации	96

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных	102

ситуаций природного и техногенного характера	102

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	103

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	107

8.Технико-экономические показатели	113

Генеральный план муниципального образования  Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края  выполнен коллективом специалистов в составе:

Руководитель проекта	        Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель	        Н.В. Нейфельд

Инженер по информационным технологиям                                     А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании. | Том 2 |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Кировский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 1 |
|  | Карта функциональных зон МО Кировский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Кировский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 2 |
|  | Карта функциональных зон п. Кировский, п. Раздольный, села Михайловка М 1:5000. | Лист 3 |
|  | Карта функциональных зон п. Речной, М 1:5000. | Лист 4 |
|  | Карта функциональных зон с. Александровка, М 1:5000. | Лист 5 |
|  | Карта функциональных зон с. Степное, М 1:5000. | Лист 6 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного п. Кировский, п. Раздольный, села Михайловка М 1:5000. | Лист 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Речной М 1:5000. | Лист 4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. с. Степное М 1:5000. | Лист 6 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Александровка М 1:5000. | Лист 5 |
| Обосновывающая часть |  |  |
|  | Материалы по обоснованию | Том 1 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) МО Кировский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 7 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) зон п. Кировский, п. Раздольный, села Михайловка М 1:5000. | Лист 8 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) зон п. Речной, М 1:5000. | Лист 9 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) зон с Александровка, М 1:5000. | Лист 10 |
|  | Карта генерального плана (основной чертеж) зон с Степное, М 1:5000. | Лист 11 |

- ВвЕдение

Генеральный план Муниципального образования «Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края» (далее МО Кировский сельсовет) разработан в в соответствии с требованиями Технического задания к Муниципальному контракту № 138 от 2.11. 2020 г.

Генеральный план МО Кировский сельсовет разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно правовых актов:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110 -02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Приказом «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения...» от 09.01.2018 г. № 10.

Графическая часть проекта выполнена на актуализированной цифровой векторной топографической основе масштаба 1:25000 и 1:5000. Система координат местная. Использованы сведения земельного кадастрового учета 2020 года. Генеральный план выполнен с использованием программы Mapinfo версия 8.5.

- Цели и задачи проекта

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Кировский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Кировский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# 1.1 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В Муниципальное образование  Кировский сельсовет Смоленского района Алтайского края входят 6 населенных пунктов: поселок Кировский, село Александровка, село Степное, поселок Раздольный, поселок Речной, село Михайловка. Административным центром является п. Кировский. Удаленность от районного центра с. Смоленское составляет 7 км.   Почвенный покров территории представлен черноземами оподзоленными и выщелоченными. Почвенно-климатические условия оставили свой отпечаток на становление  и развитие  хозяйства, в структуре которого преобладающее место занимает аграрный  сектор. Базовым предприятием  по производству и переработке сельскохозяйственной продукции является ООО «Агро-Сибриь».

Кировский сельсовет расположен в центральный части Смоленского района Алтайского края.

На территории сельсовета проживает 1522 человека, в т.ч. в п.Кировский – 987 человек.

Площадь территории сельсовета составляет 18,5 тыс. га.

- 1.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 1.2.1 Рельеф

Особенности геологического развития данной территории обусловили наличие разнообразных форм рельефа. Главным рельефообразующим фактором здесь является разнонаправленность тектонических движений двух крупных морфоструктур: Предалтайской равнины и Алтайских гор. Первая на всем протяжении геологического развития испытывала нисходящие вертикальные движения, вторая - восходящие. Вследствие этого, Алтайские горы длительное время являлись областью сноса, а равнины - областью аккумуляции.

По ведущим процессам рельефообразования, характеру поверхности и степени ее расчленения в пределах рельеф является холмисто-увалистым слаборасчлененным.

Рельеф характеризуется чередованием увалов и долин, вытянутых в субширотном направлении согласно простиранию палеозойских структур. Холмы и увалы имеют мягкие очертания благодаря наличию мощного чехла покровных отложений глин и лессовидных суглинков. Увалы часто резко ассиметричны, крутые склоны, как правило, оползневые. Оползневый процесс является массовым в пределах описываемого рельефа. Однообразная волнистая поверхность равнины, покрытая древними и современными корами выветривания, местами осложнена невысокими скалистыми останцами, сложенными породами палеозоя.

Глубина расчленения рельефа (максимальные превышения водоразделов над урезами рек и озер) увеличивается при движении к югу от 10 до 100-150 м; преобладающие углы наклона поверхности – от  00 17’ до 60 0’; степень расчленения рельефа (среднее расстояние между соседними понижениями рельефа) изменяется от среднего (2,5-1,5 км) до значительного (0,8-0,6 км). Расчленение долинно-балочно-овражное. Степень овражности территории (процент территории под оврагами от общей площади района) равна 5-10%. Много оврагов в левобережье р. Песчаной.

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 240 до 460 м, относительные превышения варьируют от 50 до 200 м. Водоразделы пологие, широкие, со слабоизвилистой поверхностью, переход от водоразделов в склоны очень плавный. Реки, расчленяющие увалисто-холмистую поверхность равнин, имеют широкие, заболоченные, часто террасированные долины.

## 1.2.3 Климат

Климат рассматриваемой территории  умеренно-континентальный.

Климатические особенности территории определяются сложными взаимодействиями солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности.

Нахождение поселения на юго-востоке Алтайского края, особенности подстилающей поверхности (рельефа), наличие равнины и гор, барьерного фаса Алтая, оказывают огромное влияние на особенности циркуляции атмосферного воздуха, что обусловливает специфические черты климата района.

Поселение располагается в области преимущественно антициклональной деятельности. В начале осени начинает формироваться азиатский антициклон. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой циклональной погодой с частыми снегопадами и метелями. Второй период зимы (с половины декабря до середины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной малооблачной погодой. Для третьего зимнего периода (середина февраля - март) характерна неустойчивая погода. Нередко к концу февраля на территорию приходит новый заток холодного, полярного воздуха, повышающего вероятность значительных похолоданий в первой декаде марта. Перенос теплых воздушных масс отмечается в последних числах марта - начале апреля, что обусловливает постоянное чередование сравнительно коротких периодов с теплой и холодной погодой.

Летом смена воздушных масс (прохождение фронтов) не сопровождаются резкими изменениями температуры воздуха. Циклоны и антициклоны становятся менее активными. Поэтому скорости ветра уменьшаются. В первой декаде июня возможно вторжение арктического воздуха, вызывающее резкое похолодание и заморозки.

Поселение, располагаясь в зоне предгорий и низкогорий, имеет благоприятные условия для формирования в холодное время года буферной прослойки теплого воздуха, вследствие чего менее суровы зимы и более длительный безморозный период.

Средняя температура воздуха в январе -16,8оС.

В то же время, в жаркую антициклональную погоду в пределах региона отмечается небольшое снижение средних температур по сравнению с равнинными, степными пространствами края. Это вызвано тем, что восходящие движения воздуха по наветренным склонам хребтов вызывают образование облачности. Средняя температура июля +18,4оС.

Общая продолжительность безморозного периода от 91 до 129 дней. По данным метеостанции Белокуриха абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в январе (-51оС), абсолютный максимум приходится на июль-август (+37оС).

Скорость ветра небольшая. Среднегодовая величина ее 1,3-1,7 м/сек - Режим увлажнения территории обусловлен присутствием механизма «барьерного эффекта», благодаря которому при подъеме воздушных масс по склонам выпадает большее количество осадков по сравнению с равнинными пространствами.

Среднегодовое количество осадков составляет 400-600 мм.

Высота снежного покрова изменяется от 80-90 см на горной территории до 35-40 см в степной части.

Величина получаемой солнечной радиации довольно значительная - более 100 ккал/см2 (более 4200 МДж/м2) в год. Продолжительность солнечного сияния в среднем 1925 часов в год (по метеостанции Белокуриха), т.е. 44%  возможного. Нередко она достигает 2100 часов в год. Число дней без солнца 67. Число ясных дней в году по нижней облачности в районе 163. Высота солнца над горизонтом летом 60-66 градусов, зимой 13-19 градусов.

Прозрачность атмосферы выше, чем среднеширотная (для 50 градусов с.ш.), особенно в зимние месяцы, благодаря малому пыле- и влагосодержанию воздуха.

- 1.2.4 Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть поселения представлена реками Песчаная, Камышинка.

Самая крупная река, протекающая по территории поселения - Песчаная.

Площадь водосбора р. Песчаной составляет 5660 кв. км., при этом длина водотока равна 276 км. Река имеет 103 притока длиной менее 10 км с общей протяженностью 258 км, кроме этого – 81 озеро на водосборе с общей площадью 2,8 кв. км.

Река Песчаная – это левый приток Оби, впадает в нее в 8 км выше с. Усть-Ануй. Берет начало на юго-западной оконечности Семинского хребта в районе его соединения с Чергинским хребтом (Республика Алтай). Наивысший уровень воды в реке 600 см над нулем графика водомерного поста, средняя многолетняя амплитуда колебаний уровня воды в реке 500 см. Повышение уровня воды в реке происходит в начале-середине апреля, максимум – в конце апреля – самом начале мая. Температура воды в июле +180C. Зимняя межень устанавливается в ноябре. Река замерзает 15-20 ноября, а вскрывается ранее 20 апреля; толщина льда к концу зимы 80-100 см. Средняя продолжительность ледостава 141-155 дней, ледоход длится 3-5 дней (пункт наблюдения - с. Точильное). Годовой слой стока 100-200 мм.

Водосбор р. Песчаной в верхнем и среднем течении - горный, ниже с. Солоновки река протекает по предгорной степной равнине. Для бассейна характерна высокая закарстованность горных пород. Долина хорошо выражена, с крутыми, местами обрывистыми склонами, с обнажениями скальных пород; в нижнем течении склоны слабо выражены. Пойма наиболее развита в нижнем течении, двухсторонняя, ширина 1-2 км, преимущественно сухая, кустарниково-луговая. Русло на всем протяжении извилистое, часто разветвленное, с галечными осередками и перекатами. Берега обрывистые, высотой до 3 м, весной разрушаются. Река Песчаная протекает по ущелью с большим количеством порогов и камней в русле.

Реки, протекающие по территории поселения, характеризуются продолжительным весенним половодьем и низкой меженью. Питание рек снегодождевое с преобладанием грунтового в межень. В отдельные годы паводки отсутствуют.

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля. Среднемесячные температуры июля составляют 19-220, абсолютные 28-320. С августа температура воды постепенно понижается и к концу октября опускается до 00, на реках появляются ледовые образования.

Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-100 см, максимальная – 150 см. Для многих рек характерны наледи, образующиеся вследствие промерзания воды до дна, оседания льда под снеговой нагрузкой.

Весенняя подвижка льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. Заторы почти ежегодно бывают на р.Песчаной. Уровни воды в связи с этим поднимаются до 1.5 м. Полное очищение рек ото льда происходит к началу – середине третьей декады апреля.

- 1.2.5 Почвы

Почвенный покров территории Кировского сельсовета Смоленского района отличается достаточной пестротой. Наибольшее распространение имеют черноземы типичные, обыкновенные и выщелоченные, горно-лесные серые, черноземно-луговые и лугово-болотные почвы.

При этом основной массив черноземов (типичных, обыкновенных и выщелоченных) занимает равнинную территорию района; горно-лесные темно-серые и серые оподзоленные почвы распространены в горной части, наибольший их ареал - на породах Белокурихинского гранитоидного массива, другие участки данных почв приурочены к наиболее крупным сомкнутым лесным массивам; темно-серые лесные почвы распространены севернее с. Смоленское и под лесным массивом вдоль р. Оби. Кроме того, повсеместно распространены лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы по долинам рек и комплексы гидроморфных почв на заболоченных, слабодренированных участках.

- 1.2.6.Растительность

По геоботаническому районированию, Смоленский район расположен в Бореальном классе, Южносибирской таежной группе, альпийско-тундрово-таежно-лесном типе, таежно-лесостепном подтипе, Северо-Алтайском варианте поясности. Данный вариант обладает поясами: степной, лесостепной, лесной.

Территория сельсовта приурочена к предгорьям и горам. Это и определяет широкий набор типов растительности.

В пределах рассматриваемой территории выделяются следующие типы растительности: степи, леса, луга, пойменная.

В степях растет: ковыль волосатик, или тырса, тимофеевка степная, овсяница луговая, мятлик степной, овсец опушенный, кострец безостый, тимофеевка луговая и др. Из разнотравья часто встречаются: герань луговая, люцерна серповидная, горошек мышиный, клевер луговой, лабазник обыкновенный, подмаренник ранний и др.

В настоящее время степи значительно изменены хозяйственной деятельностью  (распашка, сенокосы, пастбища и т.д.). В равнинной части и слаборасчлененных поверхностях водоразделов и пологих склонах основные площади их распаханы. На крутых склонах используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Луга представлены остепненными и лесными, а также небольшими участками в заболоченных поймах.

На равнинной части поселения луга встречаются по склонам балок, на плоских террасах и по окраинам колков. В предгорной части района распространены остепненные суходольные луга. В них часто встречаются такие виды, как кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная, земляника зеленая, лапчатка золотоцветковая, подмаренник весенний, герань луговая и др.

По низким террасам рек и поймам встречаются заболоченные луга с преобладанием осоки дернистой.

Лесные суходольные злаково-разнотравные луга распространены в средней части района, где нами были отмечены следующие виды: вейник тростниковый, трищетинник сибирский, мятлик сибирский, горошек однопарный, репейничек волосистый, володушка длиннолистная, кровохлебка лекарственная и др. В черневых лесах развиты высокотравные лесные луга, где представлены: борец анторовидный, купырь лесной, живокость высокая, недоспелка копьевидная и др.

В настоящее время все типы лугов страдают от перевыпаса скота и скашивания.

Леса представлены тремя классами формаций: светлохвойные (сосновые, осиново-сосновые, сосново-березово-осиновые с кустарниковым подлеском), темнохвойные (осиново-пихтовая черневая тайга с кустарниковым подлеском),  и лиственные (березовые, тополево-осиново-березовые, осиново-березовые, сосново-березовые с кустарниковым подлеском).

Пойменная растительность относится к равнинным формациям. Пойма луговая закустаренная, среди луговых видов наиболее часто представлены тимофеевка луговая, щучка дернистая, мятлик болотный, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная, гравилат речной, из кустарников встречаются ива шерстистопобеговая, боярышник кроваво-красный, черемуха обыкновенная.

## 1.2.7. Полезные ископаемые

На территории Кировского сельсовета месторождения полезных ископаемых  отсутствуют.

.

- 1.3 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов

Анализ территориальных ресурсов сельсовета и оценка возможностей перспективного градостроительного развития Кировского сельсовета выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории сельсовета отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

- 1.3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 
менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В целях части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2)	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3)	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4)	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

По территории Кировского сельсовета протекают реки Песчаная, Камышинка. Ширина водоохранной зоны реки р. Песчаная составляет 200 м , прибрежная защитная полоса составляет 200 м,  в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны реки р. Камышинка составляет 100 м, прибрежная защитная полоса составляет 50 м.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос остальных рек приняты 50 м.

Согласно статье 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- 1.3.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

- водопроводов питьевого назначения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Мероприятия по организации поясов ЗСО источников водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных    постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.

На территории Кировского сельсовета поверхностные источники отсутствуют, питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется только из подземных источников.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

- зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой;

- граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-	при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

-	при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

- 1.3.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением 10 киловольт – 10 м;

- для линий напряжением 35киловольт – 15 м;

- для линий напряжением 110 киловольт – 20 м;

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

- 1.3.4 Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Таблица 2

Перечень

объектов культурного  наследия (памятников истории)

на территории Кировского сельсовета

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221510406140005 | регионального значения | Смоленский район, п. Кировский, ул. Нагорная, 7а |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221510406290005 | регионального значения | Смоленский район, с. Александровка, ул. Зелёная, 3 |
| Могила партизана Мартакова И.И. (Братская могила партизан) | 221711133680005 | регионального значения | Смоленский район, на берегу реки Песчаная, недалеко от поселка Речной |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Кировского сельсовета включают в себя:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

### 1.3.5 Особо охраняемые природные территории

На территории Кировского сельсовета памятники природы и особо охраняемые природные территории отсутствуют.

- 1.3.6 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек тов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельсовета, оказывающих воздействие на окружающую среду. Все предприятия картографически привязаны на плане сельсовета, имеют расширенные базы семантических данных (наименование, размер санитарно-защитной зоны).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие санитарно-защитные зоны:

  - предприятие по ремонту сельхозтехники , гараж (III класс) – 300 м;

  - склад зерна (V класс) – 50 м;

  - ферма КРС на 200 голов (III класс) ООО «Агро-Сибирь» – 300 м (п. Кировский); (имеется проект);

  - навозохранилище ООО «Агросибирь» – 300 м (имеется проект);

  - ферма КРС на 200 голов (IV класс) ООО «Агросибирь»  – 300 м; (с. Александровка);

  - зерноток ООО «Агросибирь»  (IV класс)  - 100 м;

  - производственная база КФХ (IV класс)  – 100 м.

Кроме того, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

- кладбище – 50 м (V класс);

- скотомогильник– 1000 м (I класс);

- полигон твердых коммунальных отходов – 500 м (II класс);

- очистные сооружения -300 м (III класс).

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

- размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

- предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

- размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

### 1.3.7 Зоны затопления паводковыми водами

В 2020 году Минприроды Алтайского края выполнены работы по подготовке сведений по определению границ зон затопления в п. Кировский и п. Раздольный Смоленского района. В настоящее время границы зон затопления определены Федеральным агентством водных ресурсов и внесены в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.

Частью 2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ. установлен запрет, в том числе на строительство в границах зон затопления, подтопления объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

На перспективу генеральным планом предлагается закрытие часть кладбища в п. Кировском, попадающее в зону затопления паводковыми водами, в силу статьи 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в границах зон затопления, подтопления запрещается размещение кладбищ.

Одновременно согласно ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 (ред. от 17.05.2016 г.) установлены требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления.

1.	Зоны затопления определяются в отношении:

а)	территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50–процентной обеспеченности (повторяемость 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б)	территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в)	территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г)	территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д)	территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2.	Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в предыдущем пункте, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а)	территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

б)	территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 – 2 м от поверхности;

в)	территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Границы территорий, подверженных затоплению, отображены на основном чертеже генерального плана муниципального образования Кировский сельсовет Бийского района Алтайского края.

- 2 . Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

- 2.1 Основные направления развития хозяйственного комплекса

В Кировском  сельсовете осуществляют деятельность   сельскохозяйственные организации различных форм собственности.

Основное направление сельскохозяйственного производства – животноводство, растениеводство.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 22,756 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 16,386 тыс.га, из них пашни – 13,066 тыс.га.

Основное предприятие на территории Кировского сельсовета – ООО «Агро-Сибирь». Оно было преобразовано из ОПХ «Алтайское», которое в свою очередь было создано на базе совхоза «Алтайский», основанного на землях свободного государственного фонда в 1930г., как зерносовхоз. Специализируется на производстве зерна. Хозяйство располагает большой посевной площадью – 11,6 тыс. га, самыми большими посевами и производством сахарной свеклы среди с/х предприятий района – 884га и 12,7 тыс. тонн в зачетном весе. Развивается здесь молочно-мясное скотоводство, поголовье КРС составляет 2545 голов. Урожайность зерновых составляет свыше 20 ц с гектара. В хозяйстве ведется строительство и реконструкция животноводческих помещений за счет собственных средств.

Численность работающих в ООО «Агро-Сибирь» составляет 304 человека.

Объем производства продукции сельского хозяйства в Кировском сельсовете составляет 9,6% в общем объеме района.

Для устойчивого развития экономики сельсовета необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и коммунальных услуг.

# 2.2 Демографическая ситуация и занятость населения

По данным Администрации Кировского сельсовета численность постоянного населения на 01.01.2021 г. составила 1522 человека.

Демографическая характеристика приведена в таблице 3

Таблица 3

Возрастная структура населения в разрезе населенных пунктов

по состоянию на 01.01.2021 г.

| Наименование населенного пункта | Численность – всего, человек | Численность населения в трудоспособном возрасте | Занятое в экономике население (участвующее в производственной деятельности) | Незанятое население в трудоспособном возрасте | Лица пенсионного возраста | Численность детей дошкольного возраста | Численность детей школьного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кировский | 963 | 405 | 350 | 65 | 314 | 97 | 166 |
| с.Александровка | 226 | 72 | 40 | 30 | 62 | 23 | 41 |
| с.Степное | 95 | 45 | 25 | 15 | 36 | 10 | 16 |
| п.Раздольный | 125 | 52 | 41 | 12 | 34 | 12 | 22 |
| п.Речной | 108 | 47 | 22 | 21 | 36 | 10 | 18 |
| с.Михайловка | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Итого | 1522 | 624 | 479 | 145 | 483 | 152 | 263 |

Возрастная структура населения характеризуется низким  удельным весом трудоспособного населения, который  составляет 41%,  высоким удельным весом лиц пенсионного возраста -  32,2%.

Таблица 4

Демографическая характеристика в разрезе населенных пунктов

по состоянию на 01.01.2021 г.

|  | Наименование населенного пункта | Численность – всего, человек | в том числе |  | Молодежь в возрасте 16-29 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мужчины | женщины |  |
| 1 | п.Кировский | 963 | 470 | 493 | 223 |
| 2 | с.Александровка | 226 | 98 | 128 | 35 |
| 3 | с.Степное | 95 | 44 | 51 | 32 |
| 4 | п.Раздольный | 125 | 55 | 70 | 29 |
| 5 | п.Речной | 108 | 48 | 60 | 28 |
| 6 | с.Михайловка | 5 | 1 | 4 | 2 |
|  | Итого | 1522 | 716 | 806 | 349 |

Как видно из таблицы, в структуре численности сельского поселения преобладает население старше трудоспособного возраста, что в целом не благоприятно для экономического развития сельсовета.

Таблица 5

Динамика численности населения сельсовета за период 2014-2021  гг. человек

(по состоянию на начало года)

| Показатели | 2014 | 2015. | 2016 . | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) по сельсовету | 1683 | 1671 | 1640 | 1624 | 1593 | 1579 | 1562 | 1522 |

Таблица 6

Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов.

| Населённые пункты | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Александровка | 237 | 236 | 232 | 229 | 226 |
| п. Кировский | 1030 | 1006 | 996 | 987 | 963 |
| с. Михайловка | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| п. Раздольный | 125 | 125 | 128 | 127 | 125 |
| п. Речной | 118 | 114 | 111 | 106 | 108 |
| с. Степное | 110 | 108 | 108 | 108 | 95 |
| Итого | 1624 | 1593 | 1579 | 1562 | 1522 |

Вследствие происходящих демографических перемен наблюдаются  изменения в возрастном составе населения. Особенностью возрастного состава  населения поселения является высокая доля лиц старших возрастов. Старение  населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть, а также систему здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения.

Современная демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней.

Трудовые ресурсы

Отраслевая структура населения представлена в таблице 7. Численность занятых в экономике Кировского сельсовета составляет 644  человека.

Таблица  7

Отраслевая структура МО Кировский сельсовет

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность занятых в экономике | 659 | 657 | 644 |
| в т.ч. по отраслям: |  |  |  |
| -промышленность | 107 | 94 | 99 |
| -сельское хозяйство | 251 | 257 | 262 |
| -связь | 9 | 9 | 9 |
| -торговля и общественное питание | 25 | 25 | 25 |
| -здравоохранение, образование, культура | 67 | 72 | 79 |
| Численность безработных - всего | 161 | 159 | 165 |
| в т.ч. официально зарегистрированных | 31 | 34 | 37 |
| из них: |  |  |  |
| - молодежь в возрасте до 30 лет | 8 | 7 | 8 |
| - женщины | 19 | 17 | 21 |
| Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на начало года | 21,2 | 16,7 | 13,8 |

В экономике муниципального образования занято 72,7% от общего числа трудоспособного населения. Стабильный уровень занятости сохраняется в таких отраслях, как здравоохранение, образование,  торговля. Самый высокий процент занятости по видам экономической деятельности Кировского сельсовета составляет в сельском хозяйстве – 262 человек или 40,7%.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения Кировского сельсовета до 2040 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2014-2021г.

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации МО.

Хотя в настоящее время естественное демографическое движение имеет отрицательную динамику и в ближайшие 4 года, вероятно, естественная убыль населения сохранится, все же по общим прогнозам динамика естественного движения населения на период расчетного срока будет характеризоваться небольшим превышением рождаемости над смертностью.

Кроме того, в стране действует программа по увеличению рождаемости («Материнский капитал» и пр.), она имеет особую актуальность среди сельского населения. К тому же, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Таким образом, есть основания ожидать продолжения тенденции изменения структуры населения в сторону увеличения коэффициента рождаемости.

Статистический метод

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+E+M100)t  где,

Н0 – ожидаемая численность населения

Н – численность населения на исходный год

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения)

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% всего от населения)

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое снижение численности населения муниципального образования на 3%  - 5%.

На конец расчетного срока предполагается увеличение численности занятых в градообразующих отраслях за счет:

– снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения;

– развития сельскохозяйственной отрасли;

– развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, обслуживания населения и др.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации, программа социально-экономического развития Кировского сельсовета;

  - существующие размеры населенного пункта по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенного пункта;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенного пункта.

Расчет методом трудового баланса предполагает увеличение числа жителей сельского поселения до 1766 человек.

С учетом резерва территории для дальнейших расчетов принята следующая численность населения:

п. Кировский:

- на первую очередь-1056 человек

- на расчетный срок -1135 человек.

с. Александровка:

- на первую очередь-239 человек

- на расчетный срок -252 человек.

с. Степное:

- на первую очередь-113 человек

- на расчетный срок -119 человек.

п. Раздольный:

- на первую очередь-134 человек

- на расчетный срок -142 человек.

п. Речной:

- на первую очередь-109 человек

- на расчетный срок -113 человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

# 2.3  Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2020г. жилищный фонд муниципального образования составляет 46350 кв. м. общей площади, из них 99 % находится в частной собственности граждан.

Существующий жилищный фонд представлен двухквартирными жилыми домами,  индивидуальной жилой застройкой. В поселке Кировский имеется шесть  3-х этажных многоквартирных домов.

Таблица 8

Характеристика жилищного фонда

Кировского сельсовета (м2)

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | м2, ср. | единиц. |  |
| п. Кировский |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 26222 | 91 | 288 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 11160 | 84.5 | 132 |  |
| двухквартирные | 15062 | 96,6 | 156 |  |
| Секционная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 4000 | 666,67 | 6 |  |
| п Раздольный |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 2976 | 87,5 | 34 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1440 | 80 | 18 |  |
| двухквартирные | 1536 | 96 | 16 |  |
| Секционная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. |  |  | 0 |  |
| п Речной |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 3184 | 88,4 | 36 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1360 | 80 | 17 |  |
| двухквартирные | 1824 | 96 | 19 |  |
| Секционная застройка |  |  | 0 |  |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. |  |  | 0 |  |
| с Михайловка |  |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  | 0 |  |
| в т.ч.: одноквартирные |  |  | 0 |  |
| двухквартирные |  |  | 0 |  |
| Секционная застройка |  |  |  |  |
| с. Александровка |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 7024 | 85,7 | 82 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 4240 | 80 | 53 |  |
| двухквартирные | 2784 | 96 | 29 |  |
| Секционная застройка |  |  | 0 |  |
| с. Степное |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 2944 | 89,2 | 33 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1120 | 80 | 14 |  |
| двухквартирные | 1824 | 96 | 19 |  |
| Секционная застройка |  |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

В настоящее время в муниципальном образовании числится 479 домов (767 домовладений), 239 двухквартирных дома, 6 многоквартирных  домов.  Средний состав семьи 2,0 человек. Обеспеченность населения общей площадью жилья составляет 29,7 кв.м./чел.

Таблица 9

Объемы жилищного строительства

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2020г. |
| --- | --- | --- |
| п. Кировский |  |  |
| Население | Чел. | 987 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 504 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 30222 |
| п. Речной |  |  |
| Население | Чел. | 106 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 49 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 3184 |
| п. Раздольный |  |  |
| Население | Чел. | 128 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 49 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 2976 |
| с. Михайловка |  |  |
| Население | Чел. | 5 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 0 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 0 |
| с. Александровка |  |  |
| Население | Чел. | 229 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 113 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 7024 |
| с. Степное |  |  |
| Население | Чел. | 108 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 52 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 2944 |

# 2.4  Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Кировском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

В результате анализа потребности населения сельсовета основными учреждениями социальной сферы были определены необходимые объекты обслуживания (в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства). Остальные виды социальной сферы, в частности торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживания находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Таблица 10

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 132 | 87 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 100 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 270 | 178 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 100 |
| 3. | ФАП | объект | 3 | 3 | По заданию на проектирование | 100 |
| 4. | Амбулатория | пос/см | 25 | 25 | С учетом системы расселения | 100 |
| 5. | Дом культуры и клубы | мест | 320 | 211 | 80 | 100 |
| 6 | Библиотеки | тыс.томов. | 16,7 | 10,9 | 6-7.5 | 100 |
| 7 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 584 | 374 | 300 | 100 |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - |  | 40 | - |
|  | Гостиница | мест | - | 10 | 6 | - |
|  | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 | 100 |
|  | Отделение, филиал банка | объект | - |  | - | - |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочих мест | - | - | 4 | - |
| 10 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | 100 | 65,7 | 60-80 | 100 |
|  | Плоскостные сооружения | га | 1,5 | 0,98 | 0,7-0,9 | 100 |
| 11 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | - |  | 7 | - |
| 12 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | - | - | 0,4-0,2 | - |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Кировского сельсовета функционирует 2 дошкольных общеобразовательное учреждение – МБДОУ «Чайка» в п.Кировском  на 116 мест. Детский сад посещает 68 человек. Здание  двухэтажное, кирпичное,1987г постройки. В селе Александровка детский сад расположен в одноэтажном кирпичном здании, построен в 1952г. Детский сад посещает 12 человек, вместимость-16 человек.

Кировская средняя школа на 250 мест основана в 1963г. Школа расположена в двухэтажном кирпичном здании, требуется ремонт. Учебный процесс происходит также в здании интерната  (построено в 1976г., аварийное). При школе находится спортивная площадка, работают спортивные секции, кружки хореографии, танцевальный и т.д. В школе учится 164 человека. В селе Степное находится начальная образовательная школа на 20 мест, школу посещают 8 человек. Здание одноэтажное, кирпичное.

В поселках Речной, Раздольный, а также селах Александровка, Михайловка средние школы отсутствуют, образовательный процесс осуществляется путем подвоза детей в п. Кировский.

Мощности школ в соответствии с приложением 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников.

Здравоохранение

На территории Кировского сельсовета имеется врачебная амбулатория в п. Кировский, и 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Таблица 11.

Характеристика  учреждений здравоохранения в Кировском сельсовете

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Тип учреждения | Ед. изм. (поликл. и ФАП -пос/смену, стационар- койко/мест) | Мощность объекта | Прикрепленное население | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Кировский | Кировская врачебная амбулатория | амбулатория | посещений в смену | 25 | 987 | кап. ремонт |
| село Александровка | Александровский фельдшерско-акушерский пункт | фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену | 12 | 229 | - |
| село Михайловка | - | - | - | - | - | - |
| поселок Раздольный | - | - | - | - | - | - |
| поселок Речной | Речновский фельдшерско-акушерский пункт | фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену | 9 | 106 | 77 |
| село Степное | Степновский фельдшерско-акушерский пункт | фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену | 11 | 108 | 86 |

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Кировском  поселении составляет 57 посещений в смену, обеспеченность врачами составляет 1 человек на 1000 человек населения, обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 2 человека на 1000 человек населения.

Культура

На территории поселения имеется 2 учреждения культурно-досугового типа и 2 библиотеки, библиотечный фонд составляет 16,7 тыс. экземпляров.

Кировский Дом культуры на 300 мест расположен в двухэтажном здании,  1973 год постройки, необходим ремонт. Сельский клуб  на 20 мест в селе Степное построен в 2010 году, находится на балансе ООО «Агро-Сибирь».

В здании Дома культуры  в п. Кировский работает детская студия «Каприз».

Физкультура и спорт

На территории поселения в п.Кировский имеется  спортивный зал и стадион.

Спортивная жизнь в поселении приобретает плановый и целенаправленный характер, что создает положительные предпосылки для ведения здорового образа жизни всеми жителями поселения и формирования спортивного резерва сборной района.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории Кировского сельсовета осуществляют свою деятельность 10 стационарных торговых объекта, в том числе 1 объект (продовольственные товары) площадью 48 кв.м, 1 объект (непродовольственные товары) – 39 кв.м, 8 объектов (смешанные товары) -   583,8 кв.м. Предприятие общественного питания находится в с. Степное на 20 мест для работников ООО «Агросибирь». Предприятия бытового обслуживания на территории поселения отсутствуют.

- 3. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

- 3.1 Существующая планировочная организация территории сельсовета

Территория Кировского сельсовета расположена в центральной части Смоленского района. Основу планировочной структуры поселения составляют шесть населенных пунктов: поселок Кировский, село Александровка, село Степное, поселок Раздольный, поселок Речной, село Михайловка. Административным центром поселения является п.Кировский.

Поселок Кировский является административным центром сельского поселения. В нем проживает около 60% населения поселения. Населенный пункт расположен на берегах реки Песчаная.

Застройка населенных пунктов поселения в основном одноэтажная - жилые дома  усадебного типа, многоквартирные дома находятся только в п. Кировский.

## 3.2. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории сельсовета, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития сельсовета к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов, так и примыкающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов населенных пунктов.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положена планировка, продиктованная природными факторами (водоемы разные по формам и площади: озера, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается развивать в на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра села с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития сел являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания в поселении на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенных пунктов необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов реки и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

- 3.3 Сведения о планируемых к размещению объектах федерального и регионального значения, предусмотренных действующей схемой территориального планирования Алтайского края

Согласно СТП Смоленского района на территории Кировского сельсовета предусмотрена  реконструкция автомобильных  дорог:

- Кировский – Степное, протяженность 15,2 км;

- Кировский – Александровка, протяженность 8,5 км.

## 3.4. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования отображены на картах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами (за исключением проекта СЗЗ фермы КРС ООО «Агросибирь»). В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Генеральным планом определены сле дующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– производственная;

- – транспортной инфраструктуры;

- – инженерной инфраструктуры;

– сельскохозяйственного использования;

– рекреационного назначения;

– специального назначения.

Производственная и коммунально-складская зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить на территориях существующих и бывших промзон.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Жилая и общественно-деловая зоны

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в западной части поселка Кировский.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловая зона поселения включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание. Объекты здравоохранения образуют обособленную общественно-деловую зону.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зона инженерной  инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур  без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником с захоронением в ямах.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 12  .

Таблица 12

Баланс функциональных зон в границах Кировского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | В границах сельского совета | 18488 |
| всего | - жилая зона | 236,1 |
|  | - общественно – деловая зона | 10,2 |
|  | - производственная зона | - |
|  | -коммунально-складская зона | 0,9 |
|  | -зона транспортной инфраструктуры | 76,3 |
|  | -зона инженерной инфраструктуры | 2,4 |
|  | - зона рекреационного назначения, в том числе: | 490,1 |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования | 40,1 |
|  | - зона лесов | 450 |
|  | - зона специального назначения, в том числе: | 3,0 |
|  | - зона кладбищ | 2,9 |
|  | - зона складирования и захоронения объектов | 0,06 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 17669,0 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | 17599,2 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 66,0 |
|  | -зона садоводческих, огороднических объединений граждан | 3,8 |
| 1 | п. Кировский | 208,9 |
|  | - жилая зона, в том числе: | 120,2 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 119,1 |
|  | -малоэтажная жилая застройка | 1,1 |
|  | -коммунально-складская зона | 0,9 |
|  | - общественно – деловая зона | 7,3 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 18,4 |
|  | --зона инженерной инфраструктуры | 2,4 |
|  | - зона рекреационного назначения | 29,4 |
|  | - зона специального назначения | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 30,3 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 9,2 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 21,1 |
|  | п. Кировский (чересполосный участок) | 14,8 |
|  | - жилая зона | 14,8 |
| 2 | п. Раздольный | 11,8 |
|  | - жилая зона, в том числе: | 10,4 |
|  | -зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,4 |
|  | - зона рекреационного назначения | 0,1 |
|  | - общественно – деловая зона | - |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 0,8 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 1,2 |
| 3 | п. Речной | 14,8 |
|  | - жилая зона, в том числе: | 12,8 |
|  | -коммунально-складская зона | - |
|  | - общественно – деловая зона | 0,01 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 0,9 |
|  | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,0 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 0,7 |
| 4 | с. Александровка | 80,7 |
|  | - жилая зона | 63,5 |
|  | --зона инженерной инфраструктуры | 0,02 |
|  | - общественно – деловая зона | 2,17 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 3,7 |
|  | - зона рекреационного назначения | 10,6 |
|  | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,7 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | - |
| 5 | с. Михайловка | 7,9 |
|  | - жилая зона | 2,4 |
|  | -коммунально-складская зона | - |
|  | - общественно – деловая зона | - |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 0,3 |
|  | -зона садоводческих объединений граждан | 3,8 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 4,7 |
| 6 | с. Степное | 13,8 |
|  | - жилая зона | 12,0 |
|  | -зона инженерной инфраструктуры | 0,02 |
|  | - общественно – деловая зона | 0,7 |
|  | --зона транспортной инфраструктуры | 0,9 |
|  | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,2 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | - |

- 3.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Кировский сельсовет

- 3.5.1     Жилищное строительство

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

На территории Кировского сельсовета минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,02 га до 0,35 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения сел. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок (без учета инвестиционных площадок под жилую застройку на землях, находящихся в частной собственности)  определен исходя из следующих показателей:

- население в сельсовете на расчетный срок составит 1766 человек;

- прирост населения на расчетный срок составит    204    человек;

- средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир принята 30 кв. м. на расчетный срок на одного жителя;

- проектом предлагается разместить перспективную численность населения сельсовета в индивидуальной жилой застройке;

Проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в п. Кировском. Развитие жилых зон предполагается за счет строительства индивидуальных жилых домов на свободных от застройки территориях:

- в западной части поселка по ул. Молодежной;

- в западной части поселка по ул. Солнечной.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов поселения: наличие свободных территорий, пригодных для застройки.

Жилой фонд поселения на конец расчетного срока при численности постоянного населения 1766 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  52980 м² общей площади.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

- 3.5.2 Социальная сфера

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  Приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Таблица 13

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 107 | 132 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 100 % детей | 263 | 270 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулатория | Посещений в смну | по заданию на проектирование | 25 | 25 |
| 4 | ФАП | Пос/в смену | по заданию на проектирование | 32 | 32 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 5 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 142 | 320 |
| 6 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 6-7,5 | 10 | 16,7 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 105,96 | 100 |
| 8 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,24 | 1,53 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 584 | 584 |
| 10 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 80 | 20 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 8 | - |

*С учетом Нормативов градостроительного  проектирования

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СП 42.133302011 и Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Проектными решениями генерального плана  в поселке Кировский предусмотрено строительство средней общеобразовательной школы на 300 мест.

Культура

В соответствии с нормативами по сельсовет обеспечен объектам учреждений культуры и искусства.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Генеральным планом запланирован капитальный ремонт МБУК «Кировский дом культуры».

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство детской игровой площадки в с. Александровка.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

- 3.5.3 Рекреация

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства сельсовета, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории сельсовета, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

  - общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки, зоны массового отдыха;

  - ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

  - специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 7 постановления Администрации Алтайского края от 09.04.2015 N 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования составит не менее 2,2 га.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края в средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В Кировском сельском поселении имеются детские игровые площадки в п. Кировский, п. Раздольный, в с. Степное. Проектом генерального плана предлагается строительство детской игровой площадки в селе Александровка. В поселке Кировском есть сквер площадью 1,0 га.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- дополнительная организация скверов, на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

Развитие рекреационно-курортного сектора экономики рассматривается как основное условие формирования благоприятного инвестиционного климата на территории сельсовета, позволяющий обеспечить окупаемость строительства объектов турбизнеса и инфраструктуры, позволяющий привлечь ресурсы федерального, краевого уровня и частного инвестора.

- 3.5.5 Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов

Существующее положение

Производственная сфера поселения представлена объектами сельхозпроизводства: ферма КРС ООО «Агро-Сибирь», зерноток, склады зерна, МТМ. Объекты сельхозпроизводства находятся в районе поселка Кировский, сел Александровка и Степное.

Существующие производственные объекты муниципального образования имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300,100, 50м), и некоторая их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон объектов производственного назначения.

В таблице 14 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку. Необходимо проведение мероприятий по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.

Таблица 14

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

|  | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кировский |  |  |  |
| 1 | Мехток ООО «Агро-Сибирь» | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Нагорная, ул. Южная, Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 2 | МТМ ООО «Агро-Сибирь» | Класс IV СЗЗ - 100м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Нагорная, ул. Южная, ул. Центральная Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.. |
| 3 | Складские помещения | Класс IV СЗЗ - 100м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Школьная. Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| Село Александровка |  |  |  |
| 4 | Ферма КРС ООО «Агро-Сибирь» | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная села Александровка. Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.. |
| Село Степное |  |  |  |
| 5 | Мастерские | Класс IV СЗЗ - 100м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Озерная села Степное. Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.. |

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-складских, санитарно-технических и иных объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в таблице 15.

Таблица 15

Состав производственной базы муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС на 200 голов | III | 300 |
| 2 | Зерносклады ООО " Агро-Сибирь " | V | 50 |
| 3 | МТМ ООО " АгроСибирь " | III | 300 |
| 4 | Производственная база КФК | IV | 100 |
| 5 | Мехток ООО " Агро-Сибирь " | III | 300 |

В пределах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74, новое жилищное строительство на участках, попадающих в границы санитарно-защитных зон, запрещено. Жилищное строительство на таких участках запланировано только при условии прекращения деятельности предприятий, налагающих указанные выше ограничения на территорию проектирования.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

–  определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией.

Проектные решения

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение участков под размещение перспективных производственных объектов.

Мероприятия

- расширение закупа сельскохозяйственной продукции от населения;

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

- информационная и организационная поддержка развития ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования за счет тиражирования технологий мелкотоварного сельскохозяйственного производства.

Также проектом намечается проведение следующих мероприятий:

- упорядочение производственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

- развитие племенного животноводства;

- развитие растениеводства и поддержка элитного семеноводства;

- страхование урожая сельскохозяйственных культур;

- защита урожая от вредителей и болезней;

- инвентаризация производственных площадок;

- организация подъездов к промышленным и коммунально-складским территориям;

- установление и соблюдение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их территории в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края». Для озеленения территорий санитарно-защитных зон рекомендуется использовать газо- и пылеустойчивые древесные породы.

# 3.5.6 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

По территории сельсовета проходит автомобильная  дорога общего пользования регионального значения  Алейск - Петропавловское – Смоленское и  автомобильные дороги межмуниципального значения: Кировский-Александровка, Кировский-Речной, подъезд к с. Степному.

Таблица 16

Характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории поселения

| № п/п | Название автомобильной дороги | Значение дороги | Протяженность | в том числе по видам покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | Алейск -Петропавловское -Смоленское | К-13 | 28,6 |  |  | - |
| 2 | Кировский-Александровка | Н-4108 | 8,5 | 3,7 | 4,8 | - |
| 3 | Кировский-Речной | Н-4109 | 2,1 | 2,1 |  | - |
| 4 | Подъезд к с. Степное | Н-4114 | 5,6 | 3,4 | 2,2 | - |

Улично-дорожная сеть

Автотранспортная сеть территории Кировского сельсовета развита удовлетворительно и состоит из дорог с грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СП 42.133302011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

Согласно СТП Смоленского района на территории Кировского сельсовета предусмотрена  реконструкция автомобильных  дорог:

- Кировский – Степное, протяженность 15,2 км;

- Кировский – Александровка, протяженность 8,5 км.

Намечено строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд

к ООО «Агро-Сибирь», протяженностью 0,6 км.

# 3.5.7. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Водоснабжение

Кировский сельсовет не имеет системы централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных скважин и колодцев, расположенных в границах поселения.

Водоснабжение поселения основано на подземных водах.

На территории п. Кировский, п.Речной, п.Раздольный, с.Александровка, с.Степное имеются  водонапорные башни, износ которых составляет 70%, порядок подачи воды – насосом.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя в соответствии со  СНиП 2.04.02.84*. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 50 л (примечание 1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 17

Расчет водопотребления населением

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей, тыс.чел. | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 160 | 2,0 | 320 | 384 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 2,0 | 100 | 20 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 32 | 38 |
| Всего: |  |  |  | 452 | 542 |

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Предусмотрена реконструкция системы водоснабжения – бурение новых скважин в п. Кировский, строительство и замена   водопроводных сетей.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

## Бытовая канализация

Централизованная канализация в  поселении отсутствует.

На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Насосных станций для перекачки стоков в Кировском сельсовете нет Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-коммунальных сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,3   м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых  канализационных сетей. Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозкоммунальных и дождевых вод (в том числе талых и поливочных). В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая фекальные сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов должны проходить очистку на автономных очистных сооружениях, размещаемых непосредственно на участках домовладений. Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов общественно-социального назначения будут собираться сетями хозяйственно-бытовой канализации с отводом на площадку очистных сооружений в промышленной зоне. Сюда же поступают очищенные стоки с участков домовладений и поверхностные стоки с улиц и проездов. Дочищенные и обеззараженные стоки будут сбрасываться в русло реки. Индивидуальные жилые дома предлагается оснащать системой автономной канализации, в основу работы которой положен принцип биологической очистки, соответствующей нормативным требованиям. Схема проектируемых инженерных коммуникаций предполагает отвод очищенных сточных вод в подземный коллектор  дождевой и дренажной канализации самотеком. Возможность использования сточных для полива приусадебного участка определяется по рекомендации производителя оборудования.

## Теплоснабжение

На территории Кировского сельсовета в поселке Кировский осуществляется централизованное теплоснабжение.

Центральное теплоснабжение объектов осуществляется от сетей единой теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоВодоСнаб» ( сокращенно МУП «ТВС»)

Котельная обслуживает объекты социальной сферы, административно – общественную застройку, многоквартирные дома.

Система централизованного горячего водоснабжения на территории населенных пунктов отсутствует.

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных и полиэтиленовых труб. Трубопроводы тепловых сетей проложены в меньшей степени надземным, в большей степени, канальным и бесканальным подземным способами. Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды не производится. Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

. Таблица 18

Структура источников теплоснабжения

| Марка котлов | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным, % | Фактический КПД котлов, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кировский Котельная № 4, «Кировская» |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЗр-06л ОУР | 0,6 | 2008 | н/д | н/д | 66 | н/д | Уголь каменный, бурый |
| КВЗр-06л ОУР | 0,6 | 2008 | н/д | н/д | 66 | н/д |  |
| КВЗр-06л ОУР | 0,6 | 2008 | н/д | н/д | 66 | н/д |  |
| КВЗр-06л ОУР | 0,6 | 2008 | н/д | н/д | 66 | н/д |  |

Котельная поселка обслуживает объекты социальной сферы : КГБУЗ "Смоленская ЦРБ", МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа", МБДОУ "Детский сад  "Чайка", ФГУП "Почта России", ПАО "Ростелеком".

Таблица 19

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Полезный отпуск т/э Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| Котельная №4 «Кировская» | 4146,42 | 1365,23 | 0,256 | - | - | 0,256 |

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от индивидуальных котлов.

Мероприятия

- Предлагается строительство двух газовых модульных котельных на территории п. Кировский для обслуживания школы, детского сада и здания администрации сельсовета.

Жилищный фонд и объекты общественного назначения проектом генерального плана предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение частного сектора предлагается осуществлять от поквартирных источников тепла.

## Газоснабжение

В соответствии с муниципальной программой "Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы", на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов, в том числе п. Кировский. Протяженность распределительного газопровода в поселке составляет 12,3 км.

В декабре 2019 г. сдан в эксплуатацию газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский – п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края. Протяженность газопровода составляет 24,5 км

Пуск газа на п.Кировский и с.Точильное Смоленского района Алтайского края запланирован после получения положительных заключений о соответствии построенного объектов из Ростехнидзора Алтайского края.

Объекты газоснабжения п. Кировский включают в себя:

-газопровод высокого давления II категории (Р до 6,0 кгс/см2) от точки врезки до проектируемых ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3;

-газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб от ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3 к жилым домам;

-     шкафное ГРП-3 шт.

Точка подключения - надземное отключающее устройство Ду80мм на проектируемом газопроводе высокого давления II категории проекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с. Смоленское до пос. Кировский - пос. Раздольный - с. Александровка - с. Точильное Смоленского района Алтайского края».

Давление газа в точке подключения составляет 0,54 МПа (изб.).

От точки подключения одна ветка газопровода высокого давления проходит на восток по ул. Западная и далее на юг по ул. Центральная до ГРП-1, затем по ул. Комсомольская и ул. Западная до ГРП-2. Вторая ветка уходит на юг в районе точки подключения до ГРП-3 ( на микрорайон ул. Солнечная ).

От проектируемых ГРП предусмотрено строительство газопровода низкого давления и подача природного газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление в индивидуальные и многоквартирные жилые дома в границах проектирования по улицам:

- ул. Нагорная (нечетная сторона) от №1 по №27;

- ул. Западная;

- ул.Солнечная,          ул. Центральная;

- ул. Юбилейная;

- ул. Комсомольская;

- ул. Южная;

- ул. 60 лет Октября.

К газопроводу низкого давления так же подключаются объекты социальной сферы, находящиеся в зоне проектирования: магазины, контора ООО «Агро-Сибирь», производственная база ООО «Агро-Сибирь», дом культуры, администрация сельсовета, детский сад «Чайка».

ГРП устанавливаются для снижения высокого давления (Р до 6,0 кг/см2) до низкого (Р=240мм.в.ст.), поддержания его на заданном уровне и подачи природного газа по системе трубопроводов к жилым домам и объектам нежилой сферы.

Согласно утвержденной схеме газоснабжения пос. Кировский, максимальный расчетный расход газа на поселок составляет 1513,9 м3/час, в том числе на проектируемые ГРП 994,95 м3 /час.

Количество одноэтажных жилых домов, подключенных к газовым сетям низкого давления в данном проекте составляет- 171 шт. ( квартир - 260 шт.).

Кроме того проектом предусмотрено подключение шести 2-х этажных жилых домов (квартир-112 шт.) по ул. 60 лет Октября с расходом газа на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление.

Подземная прокладка газопроводов ведется открытым способом.

Таблица 20

Техническая характеристика объектов газоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | По проектной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность газопровода: высокого давления | м | 1457,5 |
|  | низкого давления | м | 8596,5 |
|  | подводки к жилым домам | м | 2275,0 |
| 2 | Максимальный расчетный расход газа для проектируемых ГРП: -ГРП-1 - ГРП-2 - ГРП-3 | м3/час | 346,76 462,55 185,64 |
| 3 | Тип ГРП -ГРП-1, ГРП-2 - ГРП-3 |  | ГРПШ-07-2У1 ГРПШ-05-2У1 |
| 4 | Максимальное допустимое входное давление | кгс/см2 | 6,0 |
| 5 | Расчетное выходное давление | кгс/см2 | 0,022 |

Мероприятия

В соответствии с соглашением между администрацией Алтайского края и ОАО «Росгазификация» планируется дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования - Смоленский   район.

## Электроснабжение

Энергоснабжение всех потребителей Кировского сельсовета осуществляется централизованно от Белокурихинских электрических сетей, относящихся к зоне действия электрических сетей  Бийского энергоузла (0,4-110 кВ).

Существующие электросети 10 кВ питают энергией все населенные пункты поселения, а также производственные постройки.

На территории Кировского сельсовета расположены 25 КТП, в том числе 16 расположены в п. Кировский.

Мероприятия

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

В целях увеличения надежности электроснабжения потребителей сельсовета и снижения технических потерь электрической энергии необходимо  проведение планово-эксплуатационных работ по всем видам оборудования ПС.

В целях рационального использования энергоресурсов и экономии бюджетных средств необходимо устанавливать лимиты на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Основные направления развития электроснабжения поселения:

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-10-0,4 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ;

- организация учета расхода электроэнергии абонентами.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах сельсовета требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по сельсовету предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

## Средства связи

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Смоленский почтамт ОСП УФПС Алтайского края – филиала в ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение  центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»). В поселении развита  сотовая связь. Основными операторами являются Билайн, МТС, Мегафон.   Организован доступ к сети Интернет для  школ,  ряда организаций и физических лиц пользователей широкополосного доступа в Интернет.     Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.  В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

-полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

-умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

-развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

-создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

-расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

- 4. Санитарная очистка

В настоящее время на территории Кировского сельсовета расположены: 3 открытых кладбища, скотомогильник с захоронением в яме и полигон твердых коммунальных отходов.

Твердые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы населенного пункта представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Сбор и вывоз бытового мусора в сельсовете осуществляется на  полигон твердых коммунальных отходов, расположенный западнее п. Кировский, на расстоянии до жилой застройки 200 метров, что не соответствует санитарным нормам.

Генеральным планом на основании Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями), а также в соответствии с " Территориальной схемой в области обращения с отходами в Алтайском крае» утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20.09. 2021 № 1193.

Генеральным планом предусмотрена ликвидация существующего полигона ТКО с последующей рекультивацией земельного участка.

Вывоз мусора предусмотрено осуществлять на районный Полигон ТКО с. Смоленское. В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ  "Об экологической экспертизе" проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов  I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Жидкие бытовые отходы

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин. Для сбора и транспортировки ЖБО к местам обеззараживания требуются специальные ассенизационные машины.

В сфере обращения с биологическими отходами:

Существующий скотомогильник находится на расстоянии: 0,240 км от юго -восточной границы п. Кировский (общей площадью 0,06 га), что не соответствует санитарным нормам. В санитарно-защитную зону скотомогильника попадают жилые дома усадебного типа, в связи с чем генеральным планом на первую очередь предусматривается консервация действующего скотомогильника и размещение нового скотомогильника с захоронением в биотермическую яму, который запроектирован к югу от поселка Кировский. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическим заключением» от 24.02.2009 № 22.56.23.000.Т.000033.02.09 ориентировочная площадь скотомогильника с биотермической ямой составляет площадью 0,06 га.

Организация ритуальных услуг

Площадь существующего кладбища, находящегося к северу-востоку от п. Кировский, составляет 2,1 га. К югу от села Александровка находится кладбище площадью 0,60 га, кладбище села Степное расположено к западу от населенного пункта.

Расположение существующих кладбищ соответствует санитарным нормам. Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

На перспективу генеральным планом предлагается закрытие части кладбища в п. Кировском, попадающее в зону затопления паводковыми водами, согласно статьи 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в границах зон затопления, подтопления запрещается размещение кладбищ.

## 5. Земельные ресурсы

- 5.1 Баланс территории

Общая площадь земель в границах Кировского сельсовета составляет 18488 га. Земли населенных пунктов составляют 315 га (1,4 % от общей площади земель сельсовета).

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения; земли лесного фонда.

Баланс территории сельсовета составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок.

Генеральным планом предлагается изменение границ населенных пунктов сельсовета - за счет размещения кварталов новой жилой застройки, и для приведения в соответствие со сведениями ЕГРН.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения увеличатся на 0,8 га. за счет перевода земель под кладбищами вблизи сел Александровка и Степное из земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель лесного фонда определены на основании сведений земельного кадастрового учета 2020 года.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно–правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов Кировского сельсовета, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы сел с учетом сведений земельного кадастрового учета 2020 года, а также с учетом увеличения площади планируемой жилой застройки.

Сводные данные об изменении использования земель Кировского сельсовета на перспективу приведены в таблице 21.

Таблица 21

Баланс территории Кировского сельсовета

| № п/п | Наименование территории | Год разработки проекта ГП (2020 г.) |  | Расчетный срок (2040 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Категории земель |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 315,0 | 1,4 | 348,2 | 1,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 17681 | 96 | 17647 | 95,6 |
| 3 | Земли лесного фонда | 450 | 2,4 | 450 | 2,4 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 42 | 0,2 | 42,8 | 0,2 |
| 5 | Земли водного фонда | - |  | - |  |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - |  |
|  | Территория в границах сельсовета | 18488 | 100,0 | 18488 | 100,0 |

- 5.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельсовета

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане представлен перечень земельных участков, включаемых в планируемые границы населенных пунктов Кировского сельсовета (таблица 22).

Данный перевод земель в категорию «земли населенных пунктов» считается узаконенным после согласования генерального плана и его утверждения.

Порядок перевода данных земель регламентируется Федеральным законом от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Таблица 22

Перечень земельных участков, включаемых в планируемые границы населенных пунктов Кировского сельсовета

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га |  |  | Категория земель |  |  |  |  | Цель предоставления |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| п. Кировский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020603:275 (часть) |  | 0,04 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для объектов жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020603:35 (часть) |  | 0,52 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для объектов жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020603:78(1) (часть) |  | 0,28 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020603:274 |  | 0,006 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:000000:68(7) |  | 0,06 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020601:13 (часть) |  | 0,02 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | Северо-восток н.п., ул. Садовая |  |  |  |  |
| 22:41:020601:128 (часть) |  | 0,01 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | Северо-восток н.п., ул. Садовая |  |  |  |  |
| 22:41:020601:19 (часть) |  | 0,05 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | Северо-восток н.п., ул. Садовая |  |  |  |  |
| 22:41:020601:18 (часть) |  | 0,03 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | Северо-восток н.п., ул. Садовая |  |  |  |  |
| 22:41:020601:242 |  | 0,21 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | На севере ул. Школьной |  |  |  |  |
| 22:41:020601:129 |  | 0,12 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | На севере ул. Школьной |  |  |  |  |
| 22:41:020601:241 |  | 0,43 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для хранения сельхозпродукции |  |  | На севере ул. Школьной |  |  |  |  |
| 22:41:020608:148 |  | 0,25 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:146 |  | 0,25 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:145 |  | 0,25 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:154 |  | 0,25 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:158 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:166 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:160 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:165 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:163 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:151 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:142 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:156 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:152 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:139 |  | 0,21 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:153 |  | 0,20 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:141 |  | 0,20 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:130 |  | 0,20 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:159 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:167 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:162 -22:41:020608:131 |  | 0,86 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:133- 22:41:020608:169 |  | 1,9 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:122- 22:41:020608:46 |  | 2,0 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:58- 22:41:020608:32 |  | 2,67 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:118- 22:41:020608:11 |  | 3,23 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020608:97 |  | 0,36 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:172 |  | 0,11 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:171 |  | 0,07 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:497 (часть) |  | 0,07 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:479 |  | 0,03 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:156-22:41:020613:153 (часть) |  | 0,06 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:137-22:41:020613:133 (часть) |  | 0,03 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:89-22:41:020613:62 (часть) |  | 0,04 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:80-22:41:020613:72 (часть) |  | 0,08 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:70-22:41:020613:88 (часть) |  | 0,07 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:82-22:41:020613:63 (часть) |  | 0,12 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:59-22:41:020613:42 (часть) |  | 0,12 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:470 |  | 0,09 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:28 |  | 0,03 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под зону отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020613:26 |  | 0,08 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под сенокошение |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020602:114 |  | 0,02 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020602:5 (часть) |  | 0,13 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020606:6 |  | 0,57 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для сельхозпроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020606:198 |  | 1,64 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для сельхозпроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020606:3 |  | 13,80 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для сельхозпроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020606:18 (часть) |  | 0,06 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020606:105 (часть) |  | 0,02 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020606 |  | 1,41 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | В районе ул. Юбилейной, ближе к ферме КРС |  |  |  |  |
| Номер кадастрового квартала |  | Площадь участка, га |  |  | Неотмежеванные Территории, не подлежащие переводу |  |  | Цель предоставления |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603, 22:41:020613 |  | 0,13 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Часть ул. Центральная, пересечение с ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603 |  | 0,30 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | Часть жилой застройки по ул Центральная |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603 |  | 0,06 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под объекты газоснабжения |  |  | В районе уч 22:41:020603:274 |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020601 |  | 0,6 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | На северо-востоке вдоль лесных насаждений |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020608 |  | 5,2 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Солнечная (новое строительство) |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020608 |  | 12,81 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | Ул. Кирова, ул. Молодежная,ул. Солнечная (новое строительство) |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020613 |  | 0,15 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для малоэтажной жилой застройки |  |  | Ул. 60 лет Октября, на юго-востоке п. Кировский |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020613 |  | 0,35 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Ул. 60 лет Октября, на юго-востоке п. Кировский |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020613 |  | 2,97 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | На юге п. Кировский, южнее ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020602 |  | 0,36 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | На востоке п. Кировский, в районе мастерских, ул Нагорная |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020602 |  | 0,04 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Ул. Садовая, в районе лесного массива |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020901, 22:41:020601 |  | 0,44 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для хранения сельхозпродукции |  |  | В районе зерносклада, ул. Школьная, северная часть н.п. |  |  |  |  |
| 22:41:020606:2 (часть) |  | 0,22 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для сельхозпроизводства |  |  | Ферма КРС в районе ул. Южной, ее часть |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020606 |  | 1,96 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для сельхозпроизводства |  |  | Мехток (часть) ,ул. Южная, ул. Нагорная |  |  |  |  |
| Номер кадастрового квартала |  | Площадь участка, га |  |  | Неотмежеванные земли |  |  | Цель предоставления |  |  | Примечание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для градостроительного развития села |  |  |  |  | Существующая категория земель | Планируемая категория земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603, 22:41:020601 |  | 19,82 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Озелененные территории общего пользования |  |  | Между автодорогой и ул. Школьной (кустарник) во избежание чересполосицы, земля в муниципальной собственности района |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603 |  | 0,50 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под объекты коммунального хозяйства |  |  | Вдоль газопровода, во избежание чересполосицы (для санитарного разрыва) |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603 |  | 0,30 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Ул. Центральная, пересечение с автодорогой |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020603, 22:41:020601 |  | 1,0 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | В западной части поселка. вдоль автодороги на с. Смоленское |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020608 |  | 6,16 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Озелененные территории общего пользования |  |  | На западе поселка между автодорогой и ул. Кирова; Вдоль ул. Солнечная (новое строительство), кустарник |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020608 |  | 2,25 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под объекты коммунального хозяйства |  |  | Вдоль газопровода (для санитарного разрыва) |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020613 |  | 0,72 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под объекты коммунального хозяйства |  |  | На юге п. Кировский в районе водозабора |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020613, 22:41:020901 |  | 2,07 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Озелененные территории общего пользования |  |  | На юге п. Кировский (кустарник), земля в муниципальной собственности района |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020613, 22:41:020901 |  | 4,53 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под огороды |  |  | На юге п. Кировский, муниципальная собственность района |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020602, 22:41:020606 |  | 1,58 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Для санитарного разрыва |  |  | На востоке п. Кировский, в районе мастерских, ул Нагорная, во избежание чересполосицы, собственность района |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020901 |  | 1,26 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Объездная дорога на юге п. Кировский, земля в муниципальной собственности района |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020901 |  | 0,47 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  | На юге п. Кировский, земля в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020606 |  | 0,74 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под улично -дорожную сеть |  |  | Ул Нагорная, восточная часть поселка, подъезд к кладбищу |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020602 |  | 0,02 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под зону отдыха |  |  | Ул. Нагорная |  |  |  |  |
|  |  | 41,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020501 |  | 0,08 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под зону отдыха |  |  | Ул. Центральная, ближе к автодороге |  |  |  |  |
| Часть территории, входящей в квартал 22:41:020501 |  | 0,11 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |  | Под улично-дорожную сеть |  |  | Ул. Центральная, ул. Луговая |  |  |  |  |
| п. Раздольный (не подлежат переводу из одной категории в другую) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020501:198 | 0,25 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 22:41:020501:196 | 0,20 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 22:41:020501:254 | 0,06 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 22:41:020501:200 | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 22:41:020501:22 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Южная часть |
| 22:41:020501:281 (часть) | 0,08 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Примыкает к ул. Луговая |
| 22:41:020501:20 (часть) | 0,14 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Примыкает к ул. Луговая |
| 22:41:020501:281 (часть) | 0,09 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Примыкает к ул. Луговая |
| 22:41:020501:69 (часть) | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Южная часть |
| 22:41:020501:195 (часть) | 0,03 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Юго-западная часть |
| 22:41:020501:68 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Южная часть |
| 22:41:020501:272 (часть) | 0,13 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Южная часть |
| 22:41:020501:273 | 0,13 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 22:41:020501:61 (часть) | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Восточная часть |
| 22:41:020501:63 (часть) | 0,03 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Восточная часть |
| 22:41:020501:31 (часть) | 0,03 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Западная часть, ближе к ул. Луговая |
| 22:41:020501:7 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | Восточная часть |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:54 (часть) | 0,09 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:3 | 0,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:150 (часть) | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:86 (часть) | 0,01 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:61(2) (часть) | 0,01 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:95 (часть) | 0,01 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:77 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:78 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:83 (часть) | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:82 (часть) | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:20 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:8 (часть) | 0,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:69 | 0,43 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:5 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:020401* | 2,19 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:155 | 0,50 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:157 | 0,25 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020401:156 | 0,21 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:020401 | 0,69 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020901:4 (часть)* | 3,78 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | На севере, западе с. Александровка, по границе лесного массива |  |
| 22:41:020802:175 | 0,74 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйствен ого производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020802:12 (часть) | 0,25 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | Северо-восточная часть села |  |
| 22:41:020802:324 | 0,25 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020802:169 | 0,09 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020802:168 | 0,21 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020802:333 | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020802:111, 22:41:020802:108 (часть) | 0,16 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | Юго-восточная часть села, ул Молодежная |  |
| 22:41:020802:103 (часть) | 0,16 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | Юго-восточная часть села, ул Молодежная |  |
| 22:41:020802:134 (часть) | 0,05 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | Юго-западная окраина села, ул Алтайская, вдоль лесного массива |  |
| 22:41:020802:8 (часть) | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | Западная окраина села, ул Алтайская, вдоль лесного массива |  |
| с. Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020901:30- 22:41:020901:31, 22:41:020901:33 | 0,46 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:021101:84 | 0,10 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:020901 * | 0,04 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  | Восточная часть с. Степное, ул. Озерная |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:020901* | 0,73 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Под улично-дорожную сеть |  |  |  |  |  |  | Ул. Озерная |
| 22:41:021102:67 (часть) | 0,03 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  | Ул. Тепловая |
| 22:41:021101:7 (часть) | 0,15 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  | Ул. Тепловая, восточная часть |
| часть территории, входящей в квартал 22:41021102 | 0,09 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  | Северная часть с. Степное |
| с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:020607:40 (часть) | 0,74 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Под сенокошение |  |  |  | Восточная часть с. Михайловка, вдоль лесного массива |  |  |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41020607 | 0,41 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | На юге с. Михайловка |  |  |  |
| 22:41:020701:9 (часть) | 1,08 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного использования |  |  |  | В районе фермы КРС |  |  |  |
| 22:41:020701:10 (часть) | 0,22 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного использования |  |  |  | В районе фермы КРС |  |  |  |
| 22:41:020701:15 (часть) | 0,02 |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного использования |  |  |  | В районе фермы КРС |  |  |  |

Таблица 23

Перечень земельных участков исключаемых из проектируемых границ населенных пунктов Кировского сельсовета

| Площадь, га | Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Категория земель |  | Вид планируемого использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | В которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Речной |  |  |  |  |  |
| 0,05 | часть территории кадастрового квартала 22:41:020401 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под сенокошение | Северо-восточная часть поселка, пойма реки Песчаная, между рекой и ул. Веселой |
| с. Михайловка |  |  |  |  |  |
| 3,46 | часть территории кадастрового квартала 22:41:020607 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под сенокошение | Центральная часть ,разрушенного села в районе лесного массива ( 22:41:020607:12 ); южная часть села вдоль лесного массива (22:41:020607:10) |
| 0,19 | часть территории кадастрового квартала 22:41:020701 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под сенокошение | Чересполосный участок с. Михайловка, восточнее фермы КРС, границы села определены по з.у. (22:41:020701:11) |
| п. Александровка |  |  |  |  |  |
| 1,5 | часть территории кадастрового квартала 22:41:020802 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под сенокошение | Северо-восточная часть села, между дорогой и лесным массивом (22:41:020802:170 |
| 0,17 | часть территории кадастрового квартала 22:41:020901 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под сенокошение | Западная часть села, на въезде в село, граница села определена по з.у. 22:41:020901:4 |

*- "часть территории кадастрового квартала" требует размежевания

*- формулировки "часть территории кадастрового квартала" и "часть участка" в связи с тем , что на момент разработки генерального плана земельный участок не сформирован.

Часть территории региональной дороги «Алейск-Петропавловское – Смоленское» (4,49 га) кадастроваый номер 22:41: 000000:48, предлагается перевести из категории «земли населенных пунктов» в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Автомобильная дорога проходит за границей населенного пункта.

В планируемые границы п. Кировский включены кустарники и неудобья  во избежание чересполосицы и установления санитарного разрыва для мастерских.

Генеральным планом территории Кировского сельсовета установлены новые границы населенного пункта, которые отражены на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельсовета.

- 6.Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

- 6.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Планировочные решения

- При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Кировском сельсовете, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Рациональное размещение новых промышленных предприятий с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории – по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос.

Организация санитарно-защитных зон

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке поселения должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий. Должны учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.

- 6.2 Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории сельсовета;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока;

- защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.);

- обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию;

- разработка схемы санитарной очистки территории Кировского сельсовета.

- 6.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна соответствовать «СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

В качестве мероприятий предлагается:

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный участок;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТКО с территорий частного жилого фонда;

- организация площадок для установки контейнеров для ТКО в ;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- осуществление контроля за объектами размещения твердых коммунальных отходов, скотомогильников с целью своевременного выявления  нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

Критериями  реализации намеченного являются снижение уровня загрязненности территории.

- 6.4 Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов;

- расчистка, обустройство водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Песчаная;

- мониторинг водных объектов.

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающих попадания в водные объекты животноводческих стоков.

В  пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Песчаная Кировского сельсовета расположены индивидуальные жилые дома, при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

На перспективу генеральным планом предлагается закрытие части кладбища в п. Кировском, попадающее в зону затопления паводковыми водами, согласно статьи 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в границах зон затопления, подтопления запрещается размещение кладбищ.

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов Кировского сельсовета.

- 6.5 Мероприятия по берегоукреплению

Проектом предлагается укрепление берегов р. Песчаная. Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия проводятся на всех водных объектах — для предохранения поверхности берегов от  размыва дождевыми или талыми водами. Укрепление берегов призвано решить две проблемы: стабилизировать подводную часть берегового откоса и сделать надводную его часть устойчивой к техногенному и антропогенному воздействиям.

За пределами селитебных, в зоне сельскохозяйственных территорий в качестве берегоукрепительных и противооползневых мероприятий предлагается производить посадки деревьев вдоль кромки. Эти мероприятия предотвращают размывание сельскохозяйственных земель и увеличение площади оврагов.

- 7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их предупреждению и нейтрализации

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 6.9, п. 7.5 и п. 10.2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации по материалам, предоставленным Администрацией МО Кировский сельсовет.

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады возможны  на территории поселения. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Анализируя динамику степных пожаров на территории села, определено, что их опасность возникнет с середины апреля и продолжается до середины октября. Количество пожаров возможно на уровне 3 -4 очага. При засушливом летнем периоде возможно до 8 очагов, а при установившемся высоком классе пожарной опасности по погодным условиям возможно возникновение крупных очагов степных пожаров. В зону возможных степных пожаров попадают 200  жилых домов с числом жителей  270 человек.

На территории, прилегающей к селу, площадь степных участков составляет 40  га. Тип степи - (ксерофильная), с преобладанием многолетних дерновинных злаков, главным образом ковыля — так называемая ковыльная степь. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 4 природных пожаров, общей площадью до 10 га степной территории.

Согласно   СНиП   22-01-95   на   территории   района   могут   иметь   место следующие природные процессы по категориям:

весьма опасные - землетрясения,

умеренно опасные - ураганы.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 9 баллов.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект -это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К данной категории относятся: котельные.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт:

- Износ основных фондов: локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

- ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Кировском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Защита населения от поражающих факторов современных видов оружия в условиях военного времени и в экстремальных условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при техногенных авариях и катастрофах в мирное время, является главной задачей гражданской обороны.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является, укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ГО).

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

По проекту в Кировском сельсовете не планируется строительство новых промышленных и категорированных объектов.

Согласно существующему законодательству по вопросам гражданской обороны руководители объектов экономики, предприятий, организаций, продолжающие свою деятельность в условиях военного времени, обязаны обеспечить защиту работающих смен от поражающих факторов современных видов оружия. Этот вопрос должен решаться в ходе строительства новых сооружений при расширении производств, а также в ходе модернизации и реконструкции этих производств.

Остальное население эвакуируется. Строительство защитных сооружений для этой категории населения не предусматривается.

Эвакуация должна проводиться в особый период при угрозе нападения потенциального противника и осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Организуют и осуществляют эту работу региональные органы гражданской обороны и органы исполнительной власти на местах.

С целью организации эвакомероприятий развёртывается сеть эвакопунктов. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в качестве сборных эвакопунктов предлагается использовать здания школ.

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся и реконструируемые объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Подготовительные мероприятия должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

# Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Источники противопожарного водоснабжения восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр поселка – Дом культуры.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

Таблица 24

# 8.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 18488 | 18488 |
| 2 | Категории земель |  |  |  |
| 2.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 17742 | 17652,7 |
| 2.3 | Земли населенных пунктов | га | 254 | 342,5 |
| 2.4 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 42 | 42,8 |
| 2.5 | Земли лесного фонда | га | 450 | 450 |
| 3 | Функциональные зоны | га |  |  |
| 3.1.1 | - жилая зона | га | - | 236,1 |
| 3.1.2 | - общественно – деловая зона | га | - | 10,2 |
| 3.1.3 | - коммунально-складская зона | га | - | 0,9 |
| 3.1.4 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 76,3 |
| 3.1.5 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 2,4 |
| 3.1.6 | - зона рекреационного назначения | га | - | 490,1 |
| 3.1.7 | - зона сельскохозяйственного использования | га | - | 17669,0 |
| 3.2 | п. Кировский |  | - | 208,9 |
| 3.2.1 | - жилая зона, в том числе: | га | - | 120,2 |
| 3.2.2 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 119,1 |
| 3.2.3 | - малоэтажная жилая застройка | га | - | 1,1 |
| 3.2.4 | - общественно – деловая зона | га | - | 7,3 |
| 3.2.5 | - коммунально-складская зона | га | - | 0,9 |
| 3.2.6 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 18,4 |
| 3.2.7 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 2,4 |
| 3.2.8 | - зона рекреационного назначения | га | - | 29,4 |
| 3.2.9 | - зона сельскохозяйственного использования | га | - | 30,3 |
|  | п. Кировский (чересполосный участок) | га | - | 14,8 |
| 3.2.10 | - жилая зона | га | - | 14,8 |
| 3.3 | п. Раздольный |  | - | 12,5 |
| 3.3.1 | - жилая зона, в том числе: | га | - | 10,4 |
| 3.3.2 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 10,4 |
| 3.3.3 | - общественно – деловая зона | га | - | - |
| 3.3.4 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,8 |
| 3.3.5 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
| 3.3.6 | - зона рекреационного назначения | га | - | 0,1 |
| 3.3.7 | - зона сельскохозяйственного использования | га | - | 1,2 |
| 3.4 | п. Речной | га | - | 15,4 |
| 3.4.1 | - жилая зона | га | - | 12,8 |
| 3.4.2 | - общественно – деловая зона | га | - | 0,01 |
| 3.4.3 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,9 |
| 3.4.4 | -производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 1,0 |
| 3.4.5 | - зона сельскохозяйственных угодий | га | - | 0,7 |
| 3.5 | с. Александровка | га | - | 80,7 |
| 3.5.1 | - жилая зона | га | - | 63,5 |
| 3.5.2 | - общественно – деловая зона | га | - | 2,17 |
| 3.5.3 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 3,7 |
| 3.5.4 | -производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 0,7 |
| 3.5.5 | - зона рекреационного назначения | га | - | 10,6 |
| 3.5.6 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,02 |
| 3.6 | с. Михайловка | га | - | 11,2 |
| 3.6.1 | - жилая зона | га | - | 2,4 |
| 3.6.2 | - общественно – деловая зона | га | - | - |
| 3.6.3 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,3 |
| 3.6.4 | - зона сельскохозяйственных угодий | га | - | 4,7 |
| 3.6.5 | - зона садоводческих объединений граждан | га | - | 3,8 |
| 3.7 | с. Степное | га | - | 13,8 |
| 3.7.1 | - жилая зона | га | - | 12,0 |
| 3.7.2 | - общественно – деловая зона | га | - | 0,7 |
| 3.7.3 | - зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,9 |
| 3.7.4 | -производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 0,2 |
| 3.7.5 | - зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,02 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 1522 | 1766 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 0,1 | 0,1 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 415 | 353 |
|  |  | % | 27 | 20 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 624 | 918 |
|  |  | % | 41 | 52 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 483 | 494 |
|  |  | % | 32 | 28 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 29,6 | 30 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 46,3 | 53,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 132 | 132 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 270 | 300 |
| 3 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4 | амбулатория | пос. в смену | 25 | 25 |
| 5 | спортивные залы общего пользования | кв.м | 100 | 100 |
| 6 | плоскостные сооружения | га | 1,5 | 1,5 |
| 7 | объекты культурно-досугового назначения | мест | 320 | 320 |
| 8 | библиотека | тыс.ед.хран. | 16,7 | 16,7 |
| 9 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 584 | 584 |
| 10 | объекты общественного питания | пос. мест | 20 | 20 |
| 11 | объекты бытового обслуживания | раб.мест | - | - |
| 12 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в биотермическую яму | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Полигоны ТКО | единиц/га | 1/1,0 | - |

? СТП Смоленского района

? СТП Смоленского района

СТП Смоленского района

СТП Смоленского района

Паспорт территории сельских поселений.