ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЧИЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

Заказчик: Администрация МО Точилинский сельсовет Смоленского района

Муниципальный контракт: № 174 от 02  октября 2020 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_____________ Садакова Г.А.

БАРНАУЛ 2020

Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	6

1. Анализ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ направлений комплексного развития ЭТИХ территориЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

1.1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	9

1.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	10

1.2.1 Рельеф	10

1.2.2.Климат	11

1.2.3.Гидрография, гидрология	12

1.2.4. Почвы	14

1.2.5.Растительность	14

1.2.6. Полезные ископаемые	15

1.3 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов	16

1.3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы	16

1.3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и	19

санитарно-защитные полосы водоводов	19

1.3.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры	22

1.3.4 Объекты культурного наследия	23

1.3.5 Особо охраняемые природные территории	29

2 . Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	33

2.1 Основные направления развития хозяйственного комплекса	33

2.2 Демографическая ситуация и занятость населения	34

2.3 Жилищный фонд	37

2.4 Социальная инфраструктура	38

3. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию	41

3.1 Существующая планировочная организация территории сельсовета	41

3.2. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	42

3.3. Функциональное зонирование	44

3.4 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Точилинский сельсовет	49

3.4.1     Жилищное строительство	49

3.4.2 Социальная сфера	50

3.4.3 Рекреация	51

3.4.5 Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов	52

3.4.6 Транспортная инфраструктура	54

3.4.7  Инженерная инфраструктура	55

Водоснабжение	56

Бытовая канализация	58

Теплоснабжение	59

Газоснабжение	60

Электроснабжение	61

Средства связи	63

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА	64

5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	66

5.1 Предложения по изменению границ земель населенных пунктов	66

5.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельсовета	66

6.Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	82

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их предупреждению и нейтрализации	88

7.1 Природная чрезвычайная ситуация	88

7.2 Техногенная чрезвычайная ситуация	91

7.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	93

7.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	97

7.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	98

8.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	105

Генеральный план муниципального образования  Точилинский сельсовет Смоленского района Алтайского края  выполнен коллективом специалистов в составе:

Руководитель проекта                                                    Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель                                            С.Ю. Кравцова

Инженер по информационным технологиям              А. А. Рощик

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов – карт генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.    Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (карты генерального плана)

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании. | Том 2 |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Точилинский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 1 |
|  | Карта функциональных зон МО Точилинский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Точилинский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 2 |
|  | Карта функциональных зон с. Точильное | Лист 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Точильное М 1:5000. | Лист 3 |
| Обосновывающая часть |  |  |
|  | Материалы по обоснованию | Том 1 |
|  | Карта планируемого и существующего размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) МО Точилинский сельсовет Смоленского района М 1:25000. | Лист 4 |
|  | Карта планируемого и существующего размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) с. Точильное | Лист 5 |

# ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является разработка генерального плана МО Точилинский сельсовет в соответствии с федеральным и региональным законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельсовета.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории МО Точилинский сельсовет.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населенных пунктов;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель населенных пунктов,;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления МО Точилинский сельсовет;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральным планом определен срок реализации 2041 г.

Проект Генеральный план МО Точилинский сельсовет разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.133.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"»

- СП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

Нормативам градостроительного проектирования МО Точилинский сельсовет Алтайского края, утвержденных решением Смоленского районного собрания депутатов от 27.10.2017 № 99, с изменениями от 23.10.2020 г. № 73.

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г;

- Приказом «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения...» от 09.01.2018 г. № 10.

Графическая часть проекта выполнена на актуализированной цифровой векторной топографической основе масштаба 1:25000 и 1:5000. Система координат местная. Использованы сведения земельного кадастрового учета 2020 года. Генеральный план выполнен с использованием программы Mapinfo версия 9.5.

Использовались материалы:

1. Стратегия социально-экономического развития Смоленского района Алтайского края до 2035 г.;

2. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Смоленского района, разработанную  ООО «Компания Земпроект» в 2018 г.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Планово-картографический материал: ортофотопланы, изготовленные специалистами ООО Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан» в 2010 году;

2) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями МО Точилинский сельсовет и  Смоленского муниципального района, специализированными организациями и органами государственной статистики.

1. Анализ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ направлений комплексного развития ЭТИХ территориЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# 1.1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В Муниципальное образование  Точилинский сельсовет Смоленского района Алтайского края входит один населенный пункт село Точильное. Удаленность от районного центра с. Смоленское составляет 22 км, удаленность от краевого центра 220 км

Точилинский сельсовет расположен в центральной части Смоленского района. На северо-востоке граничит с Смоленским сельсоветом, на северо-западе – с Кировским сельсоветом, на юго-западе с Новотырышкинским сельсоветом.

Село Точильное является административным центром Точилинского сельсовета.

На территории села протекает р. Песчаная. Через село проходит региональная трасса Бийск-Белокуриха.

Базовыми предприятиями сельсовета  по производству сельскохозяйственной продукции являются СПК «Точильное», ООО «Советская крупа».

На территории Точилинского сельсовета находятся: общеобразовательная школа,  детский сад,  Дом культуры,  библиотека, врачебная амбулатория,  отделение связи.

- 1.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 1.2.1 Рельеф

Особенности геологического развития данной территории обусловили наличие разнообразных форм рельефа. Главным рельефообразующим фактором здесь является разнонаправленность тектонических движений двух крупных морфоструктур: Предалтайской равнины и Алтайских гор. Первая на всем протяжении геологического развития испытывала нисходящие вертикальные движения, вторая - восходящие. Вследствие этого, Алтайские горы длительное время являлись областью сноса, а равнины - областью аккумуляции.

По ведущим процессам рельефообразования, характеру поверхности и степени ее расчленения в пределах рельеф является холмисто-увалистым слаборасчлененным.

Рельеф характеризуется чередованием увалов и долин, вытянутых в субширотном направлении согласно простиранию палеозойских структур. Холмы и увалы имеют мягкие очертания благодаря наличию мощного чехла покровных отложений глин и лессовидных суглинков. Увалы часто резко ассиметричны, крутые склоны, как правило, оползневые. Оползневый процесс является массовым в пределах описываемого рельефа. Однообразная волнистая поверхность равнины, покрытая древними и современными корами выветривания, местами осложнена невысокими скалистыми останцами, сложенными породами палеозоя.

Глубина расчленения рельефа (максимальные превышения водоразделов над урезами рек и озер) увеличивается при движении к югу от 10 до 100-150 м; преобладающие углы наклона поверхности – от  00 17’ до 60 0’; степень расчленения рельефа (среднее расстояние между соседними понижениями рельефа) изменяется от среднего (2,5-1,5 км) до значительного (0,8-0,6 км). Расчленение долинно-балочно-овражное. Степень овражности территории (процент территории под оврагами от общей площади) равна 5-10%. Много оврагов в левобережье р. Песчаной.

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 240 до 460 м, относительные превышения варьируют от 50 до 200 м. Водоразделы пологие, широкие, со слабоизвилистой поверхностью, переход от водоразделов в склоны очень плавный. Реки, расчленяющие увалисто-холмистую поверхность равнин, имеют широкие, заболоченные, часто террасированные долины.

## 1.2.2.Климат

Климатические особенности территории определяются сложными взаимодействиями солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности.

Нахождение поселения на юго-востоке Алтайского края, особенности подстилающей поверхности (рельефа), наличие равнины и гор, барьерного фаса Алтая, оказывают огромное влияние на особенности циркуляции атмосферного воздуха, что обусловливает специфические черты климата района.

Поселение располагается в области преимущественно антициклональной деятельности. В начале осени начинает формироваться азиатский антициклон. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой циклональной погодой с частыми снегопадами и метелями. Второй период зимы (с половины декабря до середины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной малооблачной погодой. Для третьего зимнего периода (середина февраля - март) характерна неустойчивая погода. Нередко к концу февраля на территорию приходит новый заток холодного, полярного воздуха, повышающего вероятность значительных похолоданий в первой декаде марта. Перенос теплых воздушных масс отмечается в последних числах марта - начале апреля, что обусловливает постоянное чередование сравнительно коротких периодов с теплой и холодной погодой.

Летом смена воздушных масс (прохождение фронтов) не сопровождаются резкими изменениями температуры воздуха. Циклоны и антициклоны становятся менее активными. Поэтому скорости ветра уменьшаются. В первой декаде июня возможно вторжение арктического воздуха, вызывающее резкое похолодание и заморозки.

Поселение, располагаясь в зоне предгорий и низкогорий, имеет благоприятные условия для формирования в холодное время года буферной прослойки теплого воздуха, вследствие чего менее суровы зимы и более длительный безморозный период. Средняя температура воздуха в январе -17,5оС.

В то же время, в жаркую антициклональную погоду в пределах региона отмечается небольшое снижение средних температур по сравнению с равнинными, степными пространствами края. Это вызвано тем, что восходящие движения воздуха по наветренным склонам хребтов вызывают образование облачности. Средняя температура июля +18,4оС.

Общая продолжительность безморозного периода от 91 до 129 дней. По данным метеостанции Белокуриха абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в январе (-51оС), абсолютный максимум приходится на июль-август (+37оС).

Скорость ветра небольшая. Среднегодовая величина ее 1,3-1,7 м/сек - Режим увлажнения территории обусловлен присутствием механизма «барьерного эффекта», благодаря которому при подъеме воздушных масс по склонам выпадает большее количество осадков по сравнению с равнинными пространствами.

Среднегодовое количество осадков составляет 650 мм.

Высота снежного покрова изменяется от 80-90 см на горной территории до 35-40 см в степной части.

Величина получаемой солнечной радиации довольно значительная - более 100 ккал/см2 (более 4200 МДж/м2) в год. Продолжительность солнечного сияния в среднем 1925 часов в год (по метеостанции Белокуриха), т.е. 44%  возможного. Нередко она достигает 2100 часов в год. Число дней без солнца 67. Число ясных дней в году по нижней облачности в районе 163. Высота солнца над горизонтом летом 60-66 градусов, зимой 13-19 градусов.

Прозрачность атмосферы выше, чем среднеширотная (для 50 градусов с.ш.), особенно в зимние месяцы, благодаря малому пыле- и влагосодержанию воздуха.

- 1.2.3.Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть поселения представлена реками Песчаная и Точильная.

Самая крупная река, протекающая по территории поселения - Песчаная.

Площадь водосбора р. Песчаной составляет 5660 кв. км., при этом длина водотока равна 276 км. Река имеет 103 притока длиной менее 10 км с общей протяженностью 258 км, кроме этого – 81 озеро на водосборе с общей площадью 2,8 кв. км.

Река Песчаная – это левый приток Оби, впадает в нее в 8 км выше с. Усть-Ануй. Берет начало на юго-западной оконечности Семинского хребта в районе его соединения с Чергинским хребтом (Республика Алтай). Наивысший уровень воды в реке 600 см над нулем графика водомерного поста, средняя многолетняя амплитуда колебаний уровня воды в реке 500 см. Повышение уровня воды в реке происходит в начале-середине апреля, максимум – в конце апреля – самом начале мая. Температура воды в июле +180C. Зимняя межень устанавливается в ноябре. Река замерзает 15-20 ноября, а вскрывается ранее 20 апреля; толщина льда к концу зимы 80-100 см. Средняя продолжительность ледостава 141-155 дней, ледоход длится 3-5 дней (пункт наблюдения - с. Точильное). Годовой слой стока 100-200 мм.

Водосбор р. Песчаной в верхнем и среднем течении - горный, ниже с. Солоновки река протекает по предгорной степной равнине. Для бассейна характерна высокая закарстованность горных пород. Долина хорошо выражена, с крутыми, местами обрывистыми склонами, с обнажениями скальных пород; в нижнем течении склоны слабо выражены. Пойма наиболее развита в нижнем течении, двухсторонняя, ширина 1-2 км, преимущественно сухая, кустарниково-луговая. Русло на всем протяжении извилистое, часто разветвленное, с галечными осередками и перекатами. Берега обрывистые, высотой до 3 м, весной разрушаются. Река Песчаная протекает по ущелью с большим количеством порогов и камней в русле.

Реки, протекающие по территории поселения, характеризуются продолжительным весенним половодьем и низкой меженью. Питание рек снегодождевое с преобладанием грунтового в межень. В отдельные годы паводки отсутствуют.

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля. Среднемесячные температуры июля составляют 19-220, абсолютные 28-320. С августа температура воды постепенно понижается и к концу октября опускается до 00, на реках появляются ледовые образования.

Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-100 см, максимальная – 150 см. Для многих рек характерны наледи, образующиеся вследствие промерзания воды до дна, оседания льда под снеговой нагрузкой.

Весенняя подвижка льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. Заторы почти ежегодно бывают на Песчаной. Уровни воды в связи с этим поднимаются до 1.5 м. Полное очищение рек ото льда происходит к началу – середине третьей декады апреля.

- 1.2.4. Почвы

Наибольшее распространение имеют черноземы типичные, обыкновенные и выщелоченные, черноземно-луговые почвы.

При этом основной массив черноземов (типичных, обыкновенных и выщелоченных) занимает равнинную территорию сльсовета; Кроме того, повсеместно распространены лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы по долинам рек и комплексы гидроморфных почв на заболоченных, слабодренированных участках.

- 1.2.5.Растительность

По геоботаническому районированию, Смоленский район, соответственно Точилинский сельсовет расположен в Бореальном классе, Южносибирской таежной группе, альпийско-тундрово-таежно-лесном типе, таежно-лесостепном подтипе, Северо-Алтайском варианте поясности. Данный вариант обладает поясами: степной, лесостепной, лесной.

В пределах рассматриваемой территории выделяются следующие типы растительности: степи, леса, луга, пойменная.

В степях растет: ковыль волосатик, или тырса, тимофеевка степная, овсяница луговая, мятлик степной и др. Из разнотравья часто встречаются: герань луговая, люцерна серповидная, горошек мышиный, клевер луговой и др.

В настоящее время степи значительно изменены хозяйственной деятельностью  (распашка, сенокосы, пастбища и т.д.). В равнинной части и слаборасчлененных поверхностях водоразделов и пологих склонах основные площади их распаханы. На крутых склонах используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Луга представлены остепненными и лесными, а также небольшими участками в заболоченных поймах.

На равнинной части поселения луга встречаются по склонам балок, на плоских террасах и по окраинам колков. В предгорной части района распространены остепненные суходольные луга. В них часто встречаются такие виды, как кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная, земляника зеленая, лапчатка золотоцветковая, подмаренник весенний, герань луговая и др.

По низким террасам рек и поймам встречаются заболоченные луга с преобладанием осоки дернистой.

В настоящее время все типы лугов страдают от перевыпаса скота и скашивания.

Пойменная растительность относится к равнинным формациям. Пойма луговая закустаренная, среди луговых видов наиболее часто представлены тимофеевка луговая, щучка дернистая, мятлик болотный, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная, гравилат речной, из кустарников встречаются ива шерстистопобеговая, боярышник кроваво-красный, черемуха обыкновенная.

## 1.2.6. Полезные ископаемые

На территории Точилинского сельсовета согласно  государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых, установлено наличие 2 месторождений полезных ископаемых (Таблица 1).

Таблица 1

Перечень месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Название месторождения, проявления | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет Государственным балансом (ГБЗ), Государственным кадастром месторождений (ГКМ) на 01.01.13г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точилинский участок. Площадь – 0,14 км2 | В 2 км на северо-запад от с.Точильное | Гранитоиды представлены плагиоклазовыми гранитами светло-серого цвета полнокристаллической, среднезернистой, равномернозернистой, порфировидной структуры массивной текстуры. В приповерхностной части граниты, затронутые выветриванием. Выветрелые граниты имеют марку по прочности «300»-«400»; затронутые выветриванием – «600». Марка по морозостойкости Мрз.25. Граниты пригодны для использования в качестве бутового камня и как заполнители в бетоны | С2-82,0 тыс. м3 | Учтены ГБЗ | Лицензия БАР 09011 ТЭ, ООО «Смоленская сырьевая компания», сведений о добыче нет |
| 2 | Точильное 2. Площадь – 0,12 км2 | В 1 км на юго-восток от с.Точильное, месторождение находится на изолированной сопке, приуроченной к правому борту долины р.Песчаной | Граниты светло-серые, редко серые, средне-зернистые, биотитовые, с порфировыми выделениями микроклина, плитчатые. Граниты пригодны для использования их в качестве бутового камня и строительного щебня. | Ориентировочные запасы касс. С1 – 488,5 тыс.м3, не утверждались | Не учтены ГБЗ | Лицензия БАР 80032 ТЭ, ИП Казанцев Е.И. (геолработы в стадии завершения). Сведений о добыче нет. |

- 1.3 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов

Анализ территориальных ресурсов сельсовета и оценка возможностей перспективного градостроительного развития Точилинского сельсовета выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории сельсовета отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

- 1.3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии с действующей редакцией ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74 от 03.06.2006 г.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 
менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В целях части 16 действующей редакции ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74 от 03.06.2006 г. под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

По территории Точилинского сельсовета протекают реки Точильная и Песчаная. Ширина водоохранной зоны реки Песчаной составляет 200 м, прибрежная защитная полоса составляет 200 м,  в соответствии с п 4. действующей редакцией ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74 от 03.06.2006 г.

Ширина водоохранной зоны реки Точильной составляет 50 м, прибрежная защитная полоса составляет 50 м

Согласно с действующей редакцией ст.6 Водного кодекса РФ №74 от 03.06.2006 г полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- 1.3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и

- санитарно-защитные полосы водоводов

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 «О введении в действие санитарных правил и норм.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории Точилинского сельсовета границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены от водозабора на расстоянии 50 м.

Граница второго и третьего поясов ЗСО не установлены.

Ширина санитарно-защитной полосы установлена по обе стороны от крайних линий водопровода и составляет 10 м

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

-Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

-Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

-Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

-Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

-Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

-Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

-Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

-Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

-Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

-Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопроводных сетей:

- В пределах санитарно-защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водопровода по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

- 1.3.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением 10 киловольт – 10 м;

- для линий напряжением 110 киловольт – 20 м;

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ШРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ШРП – не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от опор высоковольтных линий до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

- 1.3.4 Объекты культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия на территории Точилинского сельсовета  приведен в таблицах 2.

Таблица 2

Перечень

объектов культурного наследия на территории Точилинского

сельсовета

| №№ | Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник истории: |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221510407090005 | регионального значения | Смоленский район, с. Точильное, ул. Школьная, 21а |
|  | Объекты археологического наследия: |  |  |  |
| 2 | Поселение Кукушкин Елбан 1 | 221441145240006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 3 | Курганный могильник Кукушкин Елбан 2 | 221441145280006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 4 | Могильник Точилинский Елбан | 221441145130006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 5 | Поселение Точильное 1 | 221441145250006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 6 | Поселение Точильное 2 | 221441145260006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 7 | Поселение Точильное 3 | 221441145270006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 8 | Поселение Точильное 4 | 221441145160006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 9 | Поселение Точильное 6 | 221441145290006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 10 | Поселение Точильное 8 | 221441145170006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 11 | Поселение Точильное 9 | 221441145300006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 12 | Поселение Точильное 10 | 221441145180006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 13 | Поселение Усть-Белокуриха 1 | 221441145310006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| 14 | Поселение Усть-Белокуриха 3 | 221441145330006 | федерального значения | в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Точилинского сельсовета включают в себя:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия. Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия; на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия; при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением; при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

-для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

# 1.3.5 Особо охраняемые природные территории

На территории Точилинского сельсовета имеется памятник природы краевого значения «Точилинский борок».

Административное местонахождение: Алтайский край, Смоленский р-н, окрестности п. Точильное, в 2 км на юг от села.

Географическое: Предалтайская равнина, среднее течение реки Песчаной, правый берег, в излучине реки.

Площадь, занимаемая памятником природы: 25,5 га.

Описание границ памятника природы.  Восточная граница – автотрасса, западная граница кромка берега р. Песчаной вдоль её излучины, северная и южная границы опушка массива соснового леса.

Краткое описание памятника природы: массив соснового леса, представляющий собой искусственные посадки сосны обыкновенной на месте уничтоженного в результате хозяйственной деятельности соснового бора, и прилегающая территория до кромки берега р. Песчаной вдоль её излучины.

На переувлажненном участке сосняка, где в напочвенном покрове преобладают листостебельные мхи из рода мниум (Mnium) обитает малочисленная популяция очень редкой орхидеи лосняк Лёзеля (Liparis loeselii), занесенной в Красные Книги Российской Федерации (2006) и Алтайского края (2006).

Памятник природы краевого значения «Точилинский борок» является ботаническим.

1. На территории памятника природы запрещается:

1) отвод земель для осуществления видов пользования, нарушающих настоящий режим особой охраны памятника природы;

2) распашка земель;

3) разработка и реализация проектов, связанных с нарушением (разрушением) естественных экологических систем и природного равновесия;

4) прокладывание любых коммуникаций;

5) рубка леса, за исключением рубок, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего режима особой охраны памятника природы;

6) повреждение деревьев, кустарников, прибрежно-водной, водной растительности;

7) изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;

8) применение любых ядохимикатов;

9) любая охота;

10) осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том числе забор и сброс воды;

11) разведка и добыча полезных ископаемых;

12) взрывные работы;

13) использование моторных плавательных средств всех видов;

14) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;

15) организация туристических стоянок;

16) разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;

17) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.

2. На территории памятника природы допускается:

1) проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и т.п.);

2) проведение эколого-просветительских мероприятий;

3) проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;

4) проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;

5) использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев, указанных в подпункте 15 пункта 1 настоящего режима особой охраны памятника природы.

1.3.6 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельсовета, оказывающих воздействие на окружающую среду. Все предприятия картографически привязаны на плане сельсовета, имеют расширенные базы семантических данных (наименование, размер санитарно-защитной зоны).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие санитарно-защитные зоны:

  - Зерносклады, зерноочистительный комплекс, гараж ООО «Советская крупа»  (СЗЗ установлена);

  - МТФ ЧП Амирахова на 250 голов (СЗЗ установлена);

  - Зерносклады, зерноочистительный комплекс ООО «Аспект Агро» (V класс) – 50 м;

  - Зерносклады, зерноочистительный комплекс СПК «Точильное» (V класс) – 50 м;

  - МТФ, зерносклады КФХ Злобин до  100 голов(V класс) – 50 м;

  - АЗС (V класс) – 50 м;

Кроме того, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

- кладбище – 50 м (V класс);

- скотомогильник– 1000 м (I класс);

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

- размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

- предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

- размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

- 2 . Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

- 2.1 Основные направления развития хозяйственного комплекса

В Точилинском  сельсовете осуществляют деятельность   сельскохозяйственные организации различных форм собственности.

Основное направление сельскохозяйственного производства –растениеводство.

Таблица 4

Производственное направление хозяйств

| № п/п | Наименование хозяйств | Производственное направление |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Советская крупа» | полеводство |
| 2 | СПК «Точильное» | полеводство |
| 3 | ООО « Аспект Агро» | полеводство |
| 4 | КФХ «Злобин» | полеводство, животноводство |
| 5 | ЧП Амирахова | животноводство |

Источник: исходные данные администрации

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11,591 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 11,509 тыс.га, из них пашни – 8,691 тыс.га. Большая часть этих земель возделывается крупными хозяйствами, которые представлены в таблице 4.

СПК «Точильное» образовано в ходе приватизации откормсовхоза «Точилинский». С 1976г. хозяйство специализировалось по доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, который по кооперации поставляли 7 совхозов района. Содержалось от 3600 до 4120 голов (1986г.), производство было высокорентабельным. Сейчас ЗАО «Точильное» реструктуризировалось. На базе хозяйства организовались: СПК «Точильное», ООО «Советская Крупа», КХ «Злобин», ООО «Аспект Агро», КФХ «Новая Жизнь», где занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

# 2.2 Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Точилинского сельсовета  по состоянию на 01.01.2021 года составляет  1165 человек.

Таблица 5

Динамика численности населения Точилинского сельсовета (человек)

| Населённые пункты | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| С. Точильное |  | 1293 | 1289 | 1266 | 1245 | 1240 | 1220 | 1192 | 1165 |

Таблица 6

Возрастная структура населения Точилинского сельсовета

|  | Группа населения |  | Численность (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего |  | 1165 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста |  | 226 |
| 3 | Дошкольники до 7 лет, |  | 82 |
| 4 | школьники от 7 до 17 лет |  | 144 |
| 5 | Старше трудоспособного возраста (всего) |  | 259 |
| 6 | В том числе работающих |  | 75 |
| 7 | Нетрудоспособный возраст (всего) |  | 485 |
| 8 | Т – трудоспособный возраст (всего) |  | 680 |
| 9 | В- школьники 16-17 лет |  | 14 |
| 10 | Р- работающих |  | 636 |
| 11 | В – обучающихся с отрывом от производства |  | 0 |
| 12 |  | П- инвалидов | 30 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей (19,4%), из них дошкольного возраста 7,0%. Доля трудоспособного населения составляет 58,4%,  которая способна  обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики, процент лиц пенсионного возраста не  высок  (22,2 %).

Таблица 7

Структура занятости   населения по состоянию на 01.01.2020 года

| Наименование показателя | Единица измерения | с. Точильное Численность (чел) |
| --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | человек | 636 |
| в том числе: |  |  |
| - сельское хозяйство | человек | 250 |
| - промышленность | человек | 0 |
| - обрабатывающие производства (пекарня) | человек | 10 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 15 |
| - строительство (пилорама) | человек | 50 |
| - транспорт | человек | 25 |
| - связь | человек | 28 |
| - торговля и общественное питание | человек | 60 |
| - образование | человек | 40 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек | 60 |
| Численность безработных - всего | человек | 98 |
| В т.ч. официально зарегистрированных | человек | 39 |
| Уровень безработицы к трудоспособному населению на конец года | % | 17,57 |

Примечание: исходные данные администрации

Самый высокий процент занятости по видам экономической деятельности Точилинского сельсовета составляет в сельском хозяйстве – 250 человек  (35,7%), в других сферах производства и транспорта 128 человек (18,3%) здравоохранении, образовании, физкультуре – 14,8 %, прочих сферах деятельности (торговля, культура и искусство, ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) –  31,2  %.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала сх производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Решению поставленных задач будет способствовать развитие социальной инфраструктуры, повышение качества социальных услуг, сокращение доли бедного населения, формирование условий для динамичного развития среднего класса.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения прогнозируется на уровне  1,6  тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

Расчет перспективной численности населения Точилинского сельсовета выполнен на основе статистического метода.

Расчет произведен по формуле (1):

H=N*(1+n/100)T				(1)

Где H – проектная численность населения, чел.;

N – существующая численность населения, чел.;

n – коэффициент ежегодного изменения численности населения;

T – расчетный период, лет.

Расчет численности населения показал, что численность населения возрастет и составит 1600 человек.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения сельсовета на перспективу до 2041 года, приведены в таблице 8

Таблица 8

Расчетная численность населения в Точилинском сельсовете Смоленского района

Алтайского края до 2041 года

| Наименование | Чел. на 01.01.2021 г. | Чел. на расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- |
| с.Точилиное | 1165 | 1600 |

Оптимистический вариант расчета перспективной численности населения позволит выполнить главную цель генерального плана. Главной целью генерального плана является совершенствование системы расселения; резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установления границ населенных пунктов.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 2.3 Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2021 г. жилищный фонд Точильного сельсовета состоит из индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов.

В соответствии с паспортом  Точилинского сельсовета  количество домов в с.Точильное составляет  567, в т.ч

- одноквартирных - 329;.

- двух квартирных- 97;

- трех квартирных – 4;

- двенадцати квартирных – 1.

В среднем одно хозяйство в с.Точильное составляет 2,6 человек.

Мероприятия

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 1,6 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади сельсовета составит 26 тыс.кв. м общей площади.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка и запланировано 30 жилых домов усадебного типа.

# 2.4 Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Точилинском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания удовлетворяет современным потребностям населения.

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Точилинского сельсовета функционирует одно дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад «Снегурочка» -  на 60детей.

В с.Точильное  функционирует одно МБОУ «Точилинская СОШ» на 260 учащихся.

Здравоохранение

На территории Точилинского  сельсовета имеется врачебная амбулатория в с.Точильное.

Таблица 9

Характеристика  учреждений здравоохранения в Точилинском сельсовете

.

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Тип учреждения | Ед. изм. (поликл. и ФАП -пос/смену, стационар- койко/мест) | Мощность объекта | Прикрепленное население | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Точильное | Точилинская врачебная амбулатория | амбулатория | посещений в смену | 35 | 1165 | 100 |

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Точилинском  поселении составляет 35 посещений в смену.

Культура

На территории села имеется Дом культуры и библиотека. Здание, в котором они расположены, находится в аварийном состоянии.

Физкультура и спорт

На территории поселения имеется 1 спортзал при школе и 2 плоскостных сооружения, в том числе стадион при школе площадью 2,3 га и хоккейная коробка 0,44 га (построена в 2001 году).

Спортивная жизнь в поселении приобретает плановый и целенаправленный характер, что создает положительные предпосылки для ведения здорового образа жизни всеми жителями поселения и формирования спортивного резерва сборной района.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории сельсовета в с.Точильное функционирует 7 магазинов розничной торговл и одно кафе.

На территории сельсовета имеется  почтовое отделение связи, расположенное по адресу с.Точильное, ул. Советская, 3.

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице 10 представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно Нормативам градостроительного проектирования МО Точилинский сельсовет Алтайского края, утвержденных решением Смоленского районного собрания депутатов от 27.10.2017 № 99, с изменениями от 23.10.2020 г. № 73. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Таблица 10

Ориентировочный расчет потребности  в основных учреждениях обслуживания

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | НормативМО Точилинский сельсовет | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Дефицит/излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 30% мест на 1000 чел. | 48 | 60 | +12 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | Учащихся на 1 тыс. чел 110 | 176 | 260 | +84 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория | Пос/в смену | по заданию на проектирование | 35 | 35 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 128 | 100 | -28 |
| 6 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 6,5 | н/д |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 112 | 100 | - |
| 8 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,0 | 3,0 | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 357 | 390 |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 52 | 20 | -32 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 5 | - | 5 |

Образование

В соответствии с нормативами по объектам учреждений образования сельсовет обеспечен.

Здравоохранение

Необходим капитальный ремонт врачебной амбулатории в связи с высоким процентом износа.

Культура

Здание, где располагаются СДК и библиотека, находится в аварийном состоянии. Есть необходимость в строительстве нового здания.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в селе являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

В соответствии с нормативами спортивными объектами сельсовет обеспечен.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

- 3. Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

- 3.1 Существующая планировочная организация территории сельсовета

Территория Точилинского сельсовета расположена в центральной части Смоленского района. На территории сельсовета находится один населенный пункт: село Точильное (административный центр сельсовета). Через все поселение с юга на север протекает река Песчаная, а параллельно ей проходит региональная дорога Бийск-Белокуриха.

Село Точильное имеет преимущественно регулярную планировку, застройка населенного пункта поселения – одноэтажная усадебного типа жилые дома.

МО Точилинский сельсовет обладает рядом преимуществ, которые позволяют планировать реализацию задач долгосрочного развития. К числу положительных факторов относятся следующие:

- Климатические условия благоприятны для возделывания различных сельскохозяйственных культур и развития животноводства. Этому способствует продолжительный вегетационный период, обилие влаги и тепла.

- МО Точилинский сельсовет специализируется на производстве зерна, мяса, молока, что составляет основу экономического развития и в настоящее время

- село расположено в живописном месте. На территории МО Точилинский сельсовет протекает р. Песчаная;

- с. Точильное имеет выгодное транспортное расположение и находится в непосредственной близости к городам: Бийску и Белокурихе.

## 3.2. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории сельсовета, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития сельсовета к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта;

При разработке архитектурно-планировочной структуры села были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенного пункта, так и примыкающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов села.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными фактрами (водоемы разные по формам и площади: озера, река Песчаная и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается развивать в юго-восточном и западном направлениях на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра села с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития села являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания в поселении на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство в селе планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенных пунктов необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов реки и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 3.3. Функциональное зонирование

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития села.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования отображены на картах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае определены границы зон затопления, придорожные полосы, СЗЗ от ООО «Советская Крупа»,охранные зоны от ЛЭП, газопровода и линий связи..Остальные границы зон с особыми условиями использования территории в генеральном плане поселения отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Жилая зона

Жилая зона представлена малоэтажной жилой застройкой,  индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и огородничества.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимают основную часть сел.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная и коммунально-складская зоны

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

Зона инженерной  инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником с захоронением в ямах.

Зона акваторий

Зона акваторий включает территории занятые водными объектами.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 11  .

Таблица 11

Баланс функциональных зон в границах с. Точильное на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь функциональных зон, га | Площадь функциональных зон на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | С. Точильное | 368,7 | 381,6 |
|  | - жилая зона, в том числе: |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 245,7 | +21,8= 267,5 |
|  | - общественно-деловая зона | 8,0 | +0,07=8,1 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 43,8 | 43,8 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | 0,14 | 0,14 |
|  | - зона рекреационного назначения: |  |  |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, детские площадки) | 41,9 | 35,8 |
|  | - производственная зона | 0,25 | 0,25 |
|  | - коммунально-складская зона | 1,7 | 1,7 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования,в том числе: |  |  |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | 11,3 | 3,0 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7,5 | 3,4 |
|  | - зона садоводческих, огороднических объединений граждан | 1,5 | 1,5 |
|  | - зона специального назначения,в том числе: |  |  |
|  | -зона кладбищ | 2,1 | + 1,1= 3,2 |
|  | - зона озелененных территорий специального назначения |  | 8,5 |
|  | - зона акваторий | 4,8 | 4,8 |

- 3.4 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Точилинский сельсовет

- 3.4.1     Жилищное строительство

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

На территории Точилинского сельсовета минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,02 га до 1,50 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения населенных пунктов. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок (без учета инвестиционных площадок под жилую застройку на землях, находящихся в частной собственности)  определен исходя из следующих показателей:

С. Точильное

- население в на расчетный срок составит 1600 человек;

- прирост населения на расчетный срок составит   130   человек;

- средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир принята 25 кв. м. на расчетный срок на одного жителя;

- коэффициент семейности -2,6.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 21,8 га территории. Проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в восточной и юго-западной частях  села.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов населенных пунктов: наличие свободных территорий, пригодных для застройки.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

- 3.4.2 Социальная сфера

Здравоохранение

Предусмотрен капитальный ремонт амбулатории в с.Точильное.

Культура

СДК и библиотека в  с. Точильное находятся в аварийном состоянии. Требуется строительство нового СДК и библиотеки.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

В соответствии с нормативами по спортивным объектам сельсовет обеспечен.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

- 3.4.3 Рекреация

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства сельсовета, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории сельсовета, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

  - общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки, зоны массового отдыха;

  - ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

  - специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 7 постановления Администрации Алтайского края от 09.04.2015 N 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования составит не менее 1,6 га.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края в средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Общая площадь зеленых насаждений составляет 41,9 га.

В с. Точильное  имеются  детские площадка в центральной части села по ул. Школьной, Юбилейной и Партизанской, в северной чсти села по ул. Набережной,. Кроме того на территории села запланировано строительство детской и спортивной площадки  по ул. Молодежная.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- организация сквера по ул. Школьной на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- 3.4.5 Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов

Существующее положение

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-складских, санитарно-технических и иных объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в таблице 12.

Таблица 12

Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, коммунально-складских предприятиях и объектах специального назначения и зонах их санитарной вредности

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Зерноклады ООО «Советская крупа» | III | СЗЗ установлена |
| 2 | МТФ ЧП Амирахова на 250 голов | III | СЗЗ установлена |
| 3 | Зерносклады, зерноочистительный комплекс ООО «Аспект Агро» | V | 50 |
| 4 | Зерносклады, зерноочистительный комплекс СПК «Точильное» | V | 50 |
| 6 | Гараж СПК «Точильное» | V | 50 |
| 6 | МТФ, зерносклады КФХ Злобин до 100 голов(V класс) – 50 м | IV | 100 |
| 7 | АЗС | IV | 100 |
| 8 | СТО | IV | 100 |
| 9 | Коммунально-складские объекты | V | 50 |

Кроме того, установлены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

- кладбище – 50 м (V класс);

- скотомогильник– 1000 м (I класс);

Существующие производственные объекты сельского поселения имеют III, IV, V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м). Размещение предприятий по ремонту сельхозтехники, фермы КРС, склада зерна не отвечает санитарным нормам.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

–  определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией.

Проектные решения

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение участков под размещение перспективных производственных объектов.

# 3.4.6 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

По территории МО  Точилинский сельсовет проходит автомобильная дорога региональная значения Бийск-Белокуриха. Протяженность в границах сельсовета  составляет 28,5 км, тип покрытия – асфальт, ширина полосы 7-12 метров.

Улично-дорожная сеть

Точилинский сельсовет имеет разветвленную улично-дорожную сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.

На территории с. Точильное имеется мост, покрытие – асфальт, грузоподъемностью – 20 т, шириной - 10 м.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СП 42.133302011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

Запланировано строительство дорог на вновь застраиваемой территории в юго-восточной части села, протяженностью 2,4 км.

Кроме того, запланировано строительство дорог общего пользования местного значения к производственным площадкам (к карьерам по добыче строительного камня) Общая протяженность дорог 5,2 км.

# 3.4.7  Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана ката сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Водоснабжение

Источником водоснабжения в сельсовете являются подземные воды.

На территории с.Точильное имеется скважина, мощностью 67 т.куб. м в сутки, глубиной 65 м. и 1 водонапорная башня, износ составляет 70%, порядок подачи воды – насосом.

Протяженность водонапорных сетей по селу составляет 3,5 км.

Система водоснабжения характеризуется высокой степенью износа. Средний уровень износа уличных водопроводных сетей составляет 70 %.

На 01.01.2021 г. 40% жилых домов в селе подключены к водопроводным сетям. 60% получает воду из собственных скважин и колодцев

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для 100 % охвата водоснабжением сельсовета.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя в соответствии со  СНиП 2.04.02.84*. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 50 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 13, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 13.

Расчет водопотребления населением

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 160 | 1,6 | 256 | 250 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 1,6 | 80 | 78 |
| 3 4 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 20 | 24 |
| Всего: |  |  |  | 356 | 352 |

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки и жителей северной части с. Точильное. Запланировано строительство скважины по ул. Подгорная.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

## Бытовая канализация

Централизованная канализация в  поселении отсутствует.

На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Насосных станций для перекачки стоков в Точилинском сельсовете нет.

Канализование индивидуальных жилых домов производится в  выгребные ямы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,2   м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. Рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов должны проходить очистку на автономных очистных сооружениях, размещаемых непосредственно на участках домовладений. Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов общественно-социального назначения будут собираться специальным автотранспортом с вывозом на площадку очистных сооружений в промышленной зоне. Индивидуальные жилые дома предлагается оснащать системой автономной канализации, в основу работы которой положен принцип биологической очистки, соответствующей нормативным требованиям.

## Теплоснабжение

На территории Точилинского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует.

На территории села Точильное находится 2 муниципальные котельные.

Таблица 14

Источники теплоснабжения с.Точильное

| № п/п | Источник теплоснабжения | Тип котлов | Топливо | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КВР, КВ 04 | уголь | 25 |
| 2 | Котельная №2 | КВРК Алмаз 4 | уголь | 15 |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

- Предлагается осуществить реконструкцию котельных с переводом на газ по мере газификации населенного пункта.

Жилищный фонд и объекты общественного назначения проектом генерального плана предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения, является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение частного сектора предлагается осуществлять от поквартирных источников тепла..

Запланировано строительство новой котельной, работающей на газе.

## Газоснабжение

Газоснабжение заречной части с. Точильное осуществляется природным газом в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края и в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения с. Точильное, выполненной ООО «ПО Сибгипросельхозмаш»

1)Точка подключения от ГРС с. Смоленское, далее межпоселковый  газопровод  высокого давления до п. Кировский- п. Раздольный - с. Алекандровка- с. Точильное.

Газопровод высокого давления проходит до ГРП 1 (в районе школы и пожарной части), далее до ГРП 2 (на пересечении улиц Советская и Партизанская), затем до ГРП 3, расположенного по ул. Партизанской, в районе жилого дома №64.

Вторая ветка  от ГРП 2 уходит на север по ул. Советская и ул. Школьная до отключающей арматуры, запроектированной перед р. Песчаная для перспективного подключения ГРП 4 и ГРП 5.

2) От газопровода высокого давления построен газопровод низкого давления по улицам Набережная, Подгорная, Школьная, Юбилейная, Советская, Новая, Партизанская, Кирова.

3)Согласно утвержденной схеме газоснабжения с. Точильное максимальный расход газа составляет 1359,4 куб. м в час. Объем газа на перспективное подключение ГРП 4 и ГРП 5 (за р. Песчаной и автомобильной дорогой на Белокуриху )составляет 291,9 куб. м в час.

Мероприятия:

Будет проведено полное газоснабжение природным газом с. Точильное с учетом перспективной застройки.

В объеме проектируемой системы газоснабжения МО предусмотрены:

- Проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) до планируемых ГРП 4 и ГРП 5:

2)Для отопления и горячего водоснабжения школы, детсада, администрации, ФАП, ДК предлагается строительство централизованноо источника теплоснабжения (газовой котельной в районе школы

3) Общее количество подключаемых зданий, с учетом перспективы 466 шт,(квартир 597) и 12 объектов соцкультбыта

3)Общая протяженность прокладки газопровода 18802,5 м.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления, среднего давления, ГРП, котельные показаны на карте основного чертежа и на карте планируемых объектов местного значения (ГП 3 и ГП 5).

Распределительный газопровод высокого (Р до 0,6 МПа) и низкого давления (Р до 240 мм в ст.) относится к 3 классу опасности.

## Электроснабжение

Энергоснабжение всех потребителей Точилинского сельсовета осуществляется централизованно от Белокурихинских электрических сетей, относящихся к зоне действия электрических сетей  Бийского энергоузла (0,4-110 кВ).

На территории Точилинского сельсовета расположены 14 подстанций, мощность от 40 до 250 кВт.

Мероприятия

На расчетный период генеральным планом сохраняется система электроснабжения с. Точильное по существующей схеме от подстанции «Смоленская 110/35/10 кВ», имеющая 2 трансформатора мощностью 10 МВт каждый;

Передача электроэнергии от Смоленская 110/35/10 кВ» к планируемым объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

В зоне существующей застройки при подключении планируемых объектов к действующим трансформаторным подстанциям, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП-10/0,4кВ на более мощные.

Типоисполнение, месторасположение и номинальную мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Планируемые линии 10кВ для подключения проектируемых КТП-10/0,4кВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП по железобетонным опорам. Сечение провода, тип опор, расчетные пролеты определить на стадии рабочего проектирования, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах сельсовета требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по сельсовету предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

## Средства связи

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Смоленский почтамт ОСП УФПС Алтайского края – филиала в ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение  центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»).

В поселении развита  сотовая связь. Основными операторами являются Билайн, МТС, Мегафон.

Организован доступ к сети Интернет для  школ,  ряда организаций и физических лиц пользователей широкополосного доступа в Интернет.

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в селе необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

- 4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

В настоящее время на территории Точилинского сельсовета расположены: кладбище, скотомогильник, и две несанкционированные свалки для временного хранения отходов.

Твердые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы населенного пункта представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Генеральным планом в соответствии с "Территориальной схемой  обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Алтайского края (утв. приказом Минприроды Алтайского края от 20.09.2021 № 1193), предусмотрена ликвидация существующих несанкционированных свалок ТКО с последующей рекультивацией земельного участка.

Вывоз мусора предусмотрено осуществлять на районный Полигон ТКО с. Смоленское.

В с. Точильное предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ

"Об экологической экспертизе" проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов  I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Жидкие бытовые отходы

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких коммунальных отходов составляет  3,7 куб. м. на 1 человека в год. По сельсовету 5,9 тыс. куб. м. в год.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин. Для сбора и транспортировки ЖБО к местам обеззараживания требуются специальные ассенизационные машины.

В сфере обращения с биологическими отходами:

Скотомогильник в с. Точильное  расположен к востоку от села на расстоянии 1000 м..

Организация ритуальных услуг

На территории Точилинского сельсовета расположено 1 кладбище, в западной части  с.Точильное площадью 2,06 га, на расстоянии до ближайшей жилой застройки 50 метров.

Расположение существующего кладбища соответствует санитарным нормам. Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,0024га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями в с. Точильное  запланировано расширение кладбища на 1,1 га .

- 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- 5.1 Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Площадь населенного пункта с. Точильное в границе застройки 1993 г.- 333,8 га

Площадь населенного пункта с. Точильное в границе существующей застройки –  359,03 га.

Площадь населенного пункта с. Точильное в границе планируемой застройки –  381,6 га.

- 5.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельсовета

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане представлен перечень земельных участков, включаемых в планируемые границы населенных пунктов Точилинского сельсовета и исключаемых из границ населенного пункта (таблица 15).

Данный перевод земель в категорию «земли населенных пунктов» считается узаконенным после согласования генерального плана и его утверждения.

Порядок перевода данных земель регламентируется Федеральным законом от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Таблица 15

Перечень земельных участков, включаемых в планируемые границы населенных пунктов Точилинского сельсовета

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га |  |  | Категория земель |  |  | Цель предоставления |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| С. Точильное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:41:030107:54ь (часть) |  | 0,06 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030107:34 (часть) |  | 0,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030107:16 (часть) |  | 0,05 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:10 (часть) |  | 0,09 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:18 (часть) |  | 0,09 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:8 |  | 0,03 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:2 (часть) |  | 0,06 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:9 (часть) |  | 0,01 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:132 |  | 0,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:17 |  | 0,3 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:6 (часть) |  | 0,3 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:000000:282(часть) |  | 0,04 | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения объектов энергетики |  |  |  |
| 22:41:030103:7 (часть) |  | 0,4 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:4 |  | 0,3 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030103:16 |  | 0,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030104:33 (часть) |  | 0,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030104:17(часть) |  | 0,06 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030104:41 часть) |  | 0,04 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030104:50 |  | 0,11 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030104:41 |  | 0,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030104:50 |  | 0,12 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:364- 22:41:030114:363 |  | 0,4 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:396- 22:41:030114:397 |  | 0,42 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:632 |  | 0,04 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:612- 22:41:030114:613 |  | 0,5 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:17 |  | 1,0 | Земли населенных пунктов |  |  | Под дороги |  |  |  |
| 22:41:030114:379 |  | 0,20 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:596 |  | 0,12 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:378 |  | 0,20 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:380 (часть) |  | 0,06 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:594 (часть) |  | 0,035 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:568 (часть) |  | 0,06 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:372 |  | 0,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:390 |  | 0,13 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:599 |  | 0,16 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:637 |  | 0,14 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:383 |  | 0,14 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:393 |  | 0,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:373 |  | 0,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:376 |  | 0,25 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:377 |  | 0,27 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:636 |  | 0,25 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030114:391 |  | 0,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Для туристско-рекреационной деятельности |  |  |  |
| 22:41:030114:604 |  | 0,08 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030107:7 |  | 1,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Под дороги |  |  |  |
| 22:41:030110:283 |  | 0,3 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:6 |  | 0,48 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:211-22:41:030110:212 |  | 0,6 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:294-22:41:030110:295 |  | 0,3 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030107:57 |  | 0,01 | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения промышленных объектов |  |  |  |
| 22:41:030107:2 |  | 0,28 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:306 (часть) |  | 0,06 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:68 (часть) |  | 0,09 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:69 (часть) |  | 0,11 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:62 (часть) |  | 0,05 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:53 (часть) |  | 0,04 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030101:78 (часть) |  | 0,04 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030101:49 (часть) |  | 0,09 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030110:86 (часть) |  | 0,04 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030101:47 |  | 0,21 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:24 |  | 0,34 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:30 |  | 1,5 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:32 |  | 0,42 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:34 |  | 1,4 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:35 |  | 0,6 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:64 |  | 0,25 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030113:47 (часть) |  | 0,43 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:4 |  | 0,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:10 |  | 0,09 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:12 |  | 0,31 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:11 |  | 0,07 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:13 |  | 0,42 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:2 |  | 0,14 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:3 |  | 0,16 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:6-22:41:030108:7 |  | 0,52 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:000000:282 (часть) |  | 0,004 | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения объектов энергетики |  |  |  |
| 22:41:030109:7(часть) |  | 0,07 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030101:140 (часть) |  | 0,05 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:17 |  | 1,66 | Земли населенных пунктов |  |  | Под комунально-складские объекты |  |  |  |
| 22:41:030108:22 |  | 0,2 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:26 |  | 0,35 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:54 |  | 0,05 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:24 |  | 0,18 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:000000:116 |  | 0,15 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030201:263 |  | 0,94 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030101:289 (часть) |  | 0,22 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030106:14 (часть) |  | 0,03 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030106:53 (часть) |  | 0,05 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030106:26 (часть) |  | 0,13 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030106:62 (часть) |  | 0,26 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030106:131 |  | 0,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 22:41:030108:16 |  | 0,03 | Земли населенных пунктов |  |  | Под объекты инженерного оборудования Газоснабжени |  |  |  |
| 22:41:030106:12 |  | 2,1 | Земли населенных пунктов |  |  | Под кладбище |  |  |  |
| Итого |  | 25,23, |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер кадастрового квартала |  | Площадь участка, га | Не отмежеванные земли |  |  | Цель предоставления |  | Примечание |  |
|  |  |  | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Для градостроительного развития села |  |  | Существующий |  | Планиуемый |  |  |  |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030101* |  | 1,3 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 200 на север от ул. Подгорной, 250 м на северо- запад от ул. Подгорной в районе КК 22:41:030101 |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030107* |  | 0,6 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 200 м на запад от ул. Шоссейной в районе КК22:41:030107 |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030103* |  | 2,6 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 200 м на запад от ул Зеленой районе КК22:41:030103 |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030104* |  | 1,3 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 200 м на север от ул Зеленой в районе КК 22:41:030104 |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030114* |  | 16,9 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 300 м на восток от ул Молодежной в районе КК 22:41:030114 |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030107* |  | 4,5 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 200 м на запад от ул. Шоссейной в районе КК22:41:030107 |  |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030110* |  | 10,2 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 100 м на запад от ул. Шоссейной в КК22:41:0301010 |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:030113* |  | 5,7 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 100 м на запад от ул. Кирова в районе КК 22:41:030113 |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:030111* |  | 0,24 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 200 м на запад от ул. Кирова в районе КК 22:41:030111 |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:030109* |  | 4,7 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 150 м на запад от ул. Партизанской в районе КК 22:41:030109 |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:030201* |  | 8,0 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 50 м на юг от ул. Советской в районе КК 22:41:030201 |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:030108* |  | 11,5 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 50 м на запад от ул. Партизанской в районе КК 22:41:030108 |  |
| часть территории, входящей в квартал 22:41:030106* |  | 12,7 | Сельскохозяйственное использование |  | Жилая зона | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 80 м на север от ул. Школьная в районе КК 22:41:030106 |  |
| Итого |  | 80,24 |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень земельных участков, исключаемых из планируемых границ населенных пунктов Точилинского сельсовета

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га |  |  | Категория земель |  |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 5 |
| 22:41:030101:426 (часть) |  | 1,1 | Земли населенных пунктов |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  | Северная и западная части участка, используется под сенокос |
| Часть кадастровых кварталов 22:41:030101*, 22:41:030102*, |  | 29,7 | Земли населенных пунктов |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сх угодий |  | 400 м на север от ул. Зеленая в районе КК 22:41:030101, восточнее ул.Набережная в районе КК22:41:030102*. Находятся в зоне затопления |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030110* |  | 3,1 | Земли населенных пунктов |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сх угодий |  | 450 м на юг от ул. Новой в районе КК 22:41:030110 Находится в зоне затопления |
| Часть кадастрового квартала 22:41:030113* |  | 16,9 | Земли населенных пунктов |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сх угодий |  | 450 м на востокг от ул. Кирова в районе КК 22:41:030113 Находится в зоне затопления |
| Итого |  | 51,76 |  |  |  |  |  |  |

*- формулировки "часть территории кадастрового квартала" и "часть участка" в связи с тем, что на момент разработки генерального плана земельный участок не сформирован.

Генеральным планом установлены новая  граница населенного пункта, которая отражена на Карте границ населенных пунктов.

5.3 Баланс территории

Территория муниципального образования Точилинский сельсовет  составляет 12351 га.

Из которых большую часть территории – 11585,2 га (93,6 % от общей площади сельсовета) занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли лесного фонда составляют 209,67 га (1,7 % от общей площади сельсовета). Земли водного фонда составляют 118 га ( 1,0 % территории сельсовета). Земли населенных пунктов  составляют 381,6 га (2,3 % территории сельсовета). Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения составляют 52,5 га (0,4 % территории сельсовета).

Площадь земель лесного фонда определена на основании сведений земельного кадастрового учета 2020 года.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172–ФЗ (ред. от  29.07.2017 г.), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно–правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов Точилинского сельсовета, и происходит перевод земель из одной категории в другую.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы села с учетом сведений земельного кадастрового учета 2021 года.

Сводные данные об изменении использования земель Точилинского сельсовета на перспективу приведены в таблице 16.

Таблица 16

Баланс территории Точилинского сельсовета

| № п/п | Наименование территории | Год разработки проекта ГП (2020 г.) |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Категории земель |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 389,4 | 3,3 | 381,6 | 3,3 |
|  | В т.ч. с. Точильное | 389,4 | 3,3 | 381,6 | 3,3 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11584,33 | 93,6 | 11585,23 | 93,6 |
| 3 | Земли лесного фонда | 209,67 | 1,7 | 209,67 | 1,7 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 49,6 | 0,4 | 56,5 | 0,4 |
|  | В т.ч под дорогами | 28,5 |  | 28,5 |  |
| 5 | Земли водного фонда | 118,0 | 1,0 | 118,0 | 1,0 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - | - |
|  | Территория в границах сельсовета | 12351 | 100,0 | 12351 | 100,0 |

По инициативе Администраций МО Смоленский район и МО Точилинский сельсовет в генеральном плане представлен перечень земельных участков, планируемых к переводу из одной категории в другую.

Предложения по изменению категорий земель

Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую, представлен в таблице 17. Рекомендован перевод из земель населенного пункта в земли сельскохозяйственного назначения, т.к. данные участки не включены в границы населенного пункта, поэтому  согласно  ст.77, п.1 ЗК, они должны относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Таблица 17

Перечень земельных участков, рекомендуемых к переводиму из одной категории в другую

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22:41:030114:385 | 15,4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения(Зерносклады ООО "Советская крупа" |
| 22:41:030114:611 | 2,1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения (Ферма КРС и маралов ЧП Амирахова |
| 22:41:030114:607 | 0,35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначенияЗерносклады ООО "Советская крупа" |
| 22:41:030114:608 | 12,3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначенияЗерносклады ООО "Советская крупа" |
| 22:41:030201:376-22:41:030201:379 | 5,75 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения (КФХ Злобин) |
| Итого | 36,28 |  |  |
| Итого из земель населенных пунктов в Земли сельскохозяйственного назначения | 35,9 |  |  |
| 22:41:030201:416 | 6,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения (карьр по разработке строительного камня) |
| Итого из земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности и иного специального назначения | 6,9 |  |  |

- 6.Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

6.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Планировочные решения

- При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Точилинском сельсовете, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Рациональное размещение новых промышленных предприятий с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории – по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос.

Организация санитарно-защитных зон

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке поселения должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий. Должны учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.

В с.Точильное  жилые дома   по ул. Шоссейная попадают в санитарно-защитную зону от несанкционированной свалки ТКО, в результате чего генпланом предлагается ликвидация несанкционированной свалки.

  - Состояние почвенного покрова

Санитарное состояние почвы села обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые коммунальные отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Жидкие коммунальные отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- расширение кладбища в с.Точильное на 1,1 га, в связи с высоким процентом заполняемости;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории сельсовета;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока;

- .защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.);

- обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию;

- разработка схемы санитарной очистки территории Точилинского сельсовета.

6.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий предлагается:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТКО с территорий частного жилого фонда с.Точильное;

- организация площадок для установки контейнеров для ТКО в  с.Точильное;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- осуществление контроля за объектами размещения твердых бытовых отходов с целью своевременного выявления  нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

Критериями  реализации намеченного являются снижение уровня загрязненности территории.

6.4  Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения для населения с. Точильное служат подземные воды.

Согласно ст.18 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам следующие:

1.Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами.

3.Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

4.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов.

5.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Основными мероприятиями являются следующие:

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Песчаная;

- мониторинг водных объектов.

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающих попадания в водные объекты животноводческих стоков.

В  пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Песчаная села Точильное расположены индивидуальные жилые дома по улицам Набережная и Шоссейная, при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов Точилинского сельсовета.

- 7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их предупреждению и нейтрализации

# Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 6.9, п. 7.5 и п. 10.2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации по материалам, предоставленным Администрацией МО Точилинский сельсовет.

- 7.1 Природная чрезвычайная ситуация

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений. Территория Точилинского сельсовета подвержена воздействию весеннего половодья. В результате таяния снега, повышения уровня воды в р. Песчаная периодически происходит затопление в с.Точильное ул.ул. Садовая, Набережная.

При максимальных уровнях весеннего половодья частичному затоплению (затоплению) в с.Точильное могут подвергнуться 22 жилых дома частного сектора с населением 45 человек.

Генпланом предлагаются 2 территории, планируемые для строительства защитных дамб, исключающих задтопление с.Точильное. Протяженность проектной дамбы составляет 7,8 км.

Опасное метеорологическое явление:

Экстремальные климатические явления.

Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады возможны  на территории поселения. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Согласно   СНиП   22-01-95   на   территории   сельсовета   могут   иметь   место следующие природные процессы по категориям:

весьма опасные - землетрясения,

умеренно опасные - ураганы.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 9 баллов.

- 7.2 Техногенная чрезвычайная ситуация

Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект -это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся

- ГРП;

- котельные;

-АЗС.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт:

- Износ основных фондов: локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

- 7.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Точилинском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

- 7.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Защита населения от поражающих факторов современных видов оружия в условиях военного времени и в экстремальных условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при техногенных авариях и катастрофах в мирное время, является главной задачей гражданской обороны.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является, укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ГО).

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

По проекту в Точилинском сельсовете не планируется строительство новых промышленных и категорированных объектов.

Согласно существующему законодательству по вопросам гражданской обороны руководители объектов экономики, предприятий, организаций, продолжающие свою деятельность в условиях военного времени, обязаны обеспечить защиту работающих смен от поражающих факторов современных видов оружия. Этот вопрос должен решаться в ходе строительства новых сооружений при расширении производств, а также в ходе модернизации и реконструкции этих производств.

Остальное население эвакуируется. Строительство защитных сооружений для этой категории населения не предусматривается.

Эвакуация должна проводиться в особый период при угрозе нападения потенциального противника и осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Организуют и осуществляют эту работу региональные органы гражданской обороны и органы исполнительной власти на местах.

С целью организации эвакомероприятий развёртывается сеть эвакопунктов. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в качестве сборных эвакопунктов предлагается использовать здания школ.

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся и реконструируемые объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Подготовительные мероприятия должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

# 7.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности имеется  пожарное депо в с.Точилинское.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории поселения имеются противопожарные водоемы. Источники противопожарного водоснабжения восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр поселка – Дом культуры.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

Пожарная часть ГПС № 125 ул. Школьная 17, объект регионального значеиия.

# 8.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 12351 | 12351 |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 389,3 | 381,6 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 11584,4 | 11585,23 |
|  | Земли лесного фонда | га | 209,67 | 209,67 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 49,6 | 56,5 |
|  | Земли водного фонда | га | 118,0 | 118,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 1,165 | 1,600 |
| 2 | плотность населения | чел. на кв.км. | 120,4 | 129,5 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 0,226 | 0,3 |
|  |  | % | 19,4 | 18,8 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 0,680 | 0,9 |
|  |  | % | 58,4 | 56,3 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 0,259 | 0,4 |
|  |  | % | 22,1 | 25 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. |  | 20 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 |  | 26 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 |  | 26 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 100 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс.м2 |  | 10 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 38 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 |  | 10 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 100 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 60 | 48 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 260 | 260 |
| 4 | амбулатория | пос. в смену | 35 | 35 |
| 5 | спортивные залы общего пользования | кв.м | 100 | 100 |
| 6 | плоскостные сооружения | га | 2,7 | 2,7 |
| 7 | объекты культурно-досугового назначения | мест | 60 | 60 |
| 8 | библиотека | тыс.ед.хран. | н/д | 6,5 |
| 9 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | н/д | 390 |
| 10 | объекты общественного питания | пос. мест | 20 | 52 |
| 11 | объекты бытового обслуживания | раб.мест | - | 5 |
| 12 | объекты связи | объект | 1 | 1 |

? СТП Смоленского района

? СТП Смоленского района

СТП Смоленского района

СТП Смоленского района

Паспорт территории села Точильное (риски возникновения ЧС, связанных с подтоплением)